建设项目环境影响登记表

| 项目名称 | 年产2万套智能物流配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖州弘承智能物流科技有限公司 |
| 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |

编制日期：2018年4月

国家环保部制

建设项目环境影响登记表(表一)

项目编号：

| 项目名称 | 年产2万套智能物流配件项目 | 建设单位 | 湖州弘承智能物流科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区七幸路999号6幢 （租用湖州赫特金泰汽车零部件有限公司6320平方米闲置厂房） | 邮编 | 313019 |
| 行业代码 | 金属制品业 C33 | 建设性质 | 新建 |
| 项目代码 | 2018-330502-33-03-019713-000 | 主管部门 | 湖州市吴兴区发展改革和经济委员会 |
| 总投资 | 1000万元 | 环保投资 | 70万元 |
| 建筑面积 | 6320m2 | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 法人代表 | 潘斌梁 | 联系人 | 潘斌梁 |
| 传真 | / | 联系电话 | 13957295951 |
| 主要产品名称 | 年产量、规模 | 水资源及主要能源消耗 |  |
| 智能物流配件 | 2万套 | 水 | 2780t |
|  |  | 电 | 100万kwh |
|  |  | 燃煤 | 0 |
|  |  | 燃油 | 0 |
|  |  | 燃气 | 24万m3 |
|  |  | 蒸汽 | 0 |

建设项目环境影响登记表(表二)

项目地理位置示意图： 见附图1。

项目平面布置示意图： 见附图3。

项目简介： 智能物流是利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维，感知，学习，推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。智能物流的未来发展将会体现出四个特点：智能化，一体化和层次化，柔性化与社会化。在物流作业过程中的大量运筹与决策的智能化；以物流管理为核心，实现物流过程中运输，存储，包装，装卸等环节的一体化和智能物流系统的层次化；智能物流的发展会更加突出“以顾客为中心”的理念，根据消费者需求变化来灵活调节生产工艺；智能物流的发展将会促进区域经济的发展和世界资源优化配置，实现社会化。通过智能物流系统的四个智能机理，即信息的智能获取技术，智能传递技术，智能处理技术，智能运用技术。 鉴于智能物流行业的兴起，湖州弘承智能物流科技有限公司拟投资1000万元，建设年产2万套智能物流配件项目。 湖州弘承智能物流科技有限公司成立于2018年3月15日，是一家专业从事智能物流设备研发及销售，物流配套设备加工的企业，现拟租用湖州赫特金泰汽车零部件有限公司6320平方米闲置厂房（浙江省湖州市吴兴区七幸路999号6幢），购置2条喷涂生产线、前处理系统等设备，实现年产2万套智能物流配件的生产能力，该项目已获得湖州市吴兴区发展改革和经济委员会出具的浙江省投资项目备案（赋码）信息表，项目代码：2018-330502-33-03-019713-000。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目分类归属于“二十二、金属制品业 67金属制品加工制造—其他（仅切割组装除外）、68金属制品表面处理及热处理加工－其他”，应编制环境影响报告表。 根据浙政办发【2017】57号《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评＋环境标准”改革的指导意见》和浙环发【2017】34号《关于落实“区域环评＋环境标准”改革切实加强环评管理的通知》等相关文件的要求，湖州现代物流装备高新区管委会于2018年3月发布了《湖州现代物流装备高新区 “区域环评+环境标准”改革实施方案》。 项目环评审批负面清单符合性分析如表2-1所示。 表2-1 环评审批负面清单符合性分析表 清单名称; 主要内容; 项目情况; 是否符合. 环评审批负面清单; 1、核与辐射项目；2、有化学合成反应的石化、化工、医药项目；3、生活垃圾焚烧发电、集中污水处理设施、危险固废处置及综合利用、涉及新增重金属污染物排放等高污染、高环境风险建设项目；4、审批权限在省级以上环保部门的项目；5、与敏感点防护距离不足，公众关注度高或投诉反响强烈的项目；6、废水不具备接入排污管网的项目；7、生产危险化学品的项目；8、涉及危险工艺过程*的项目；9、其它重污染、高风险及严重影响生态项目。; 1、项目不属于核与辐射项目；2、项目行业类别为金属制品业（C33），不属于石化、化工、医药项目3、项目不属于高污染、高环境风险建设项目；4、项目不属于审批权限在省级以上环保部门的项目；5、项目不涉及防护距离，也不属于公众关注度高或投诉反响强烈的项目；6、项目废水纳管排放；7、项目不属于生产危险化学品的项目；8、项目不属于涉及危险工艺过程*的项目；9、项目不属于其它重污染、高风险及严重影响生态项目。; 符合. *危险工艺过程：光气及光气化、氯化、氟化、过氧化、硝化；重氮化、氧化、烷基化、加氢、胺基化；合成氨、裂解(裂化)、磺化、聚合、电解(氯碱)、新型煤化工、电石生产、偶氮化；其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程(高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(p)≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质)。 同时，结合《湖州现代物流装备高新区 “区域环评+环境标准”改革实施方案》中“附件2 规划环境环境标准清单”，本项目不属于清单中的禁止准入行业、限制准入产业类别，满足污染物排放标准，符合环境质量管控标准和行业准入标准。 因此，湖州弘承智能物流科技有限公司年产2万套智能物流配件项目环评报告类型可由报告表降为登记表。 2、工程内容 项目由主体工程、公用及辅助工程、环保工程以及相应的建筑物组成，项目基本组成表如表2-2所示。 表2-2 项目基本组成表 项目名称; 建设名称; 主要任务. 主体工程; 生产车间; 智能物流配件生产线。. 配套工程; 供电系统; 年用电量100万kWh，由国家电网供给。. 给水系统; 由湖州市水务集团供给，年用水量2780t。. 排水系统; 实行“雨污分流”制。 生活污水经化粪池预处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；雨水经雨水管网排入附近河道。. 仓库; 项目设普通原辅材料仓库、成品仓库。普通原辅材料仓库位于生产车间西北侧；成品仓库位于生产车间东北侧。. 主要环保设施及措施; 废水; 生活污水经化粪池预处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理。. 废气; 天然气燃烧废气通过不低于8m的排气筒达标排放；固化有机废气经中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放；喷塑粉尘通过管道分别进入一套粉末回收循环系统（采用滤芯回收+二级除尘装置），尾气通过15米高排气筒；金属粉尘、打磨粉尘车间内自然沉降，无组织排放；焊接烟尘无组织排放。. 固废; 设置规范的固废暂存场地（一般固废堆场和危险固废堆场）。生活垃圾委托环卫清运；粉末回收循环系统收集粉尘回用于生产；脱脂液、硅烷液、废包装桶、废包装袋、浮油、污水处理污泥、废润滑油、废机油、废液压油、废活性炭委托有资质单位处置。. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，采取必要的隔声减振措施，加强设备管理维护；生产时关闭车间隔声门窗；加强厂区内绿化。. 风险防范; 新建事故应急池。. 3、劳动定员及工作制度 本项目职工定员20人，实行昼间一班制生产，年生产天数300d。 本项目不设员工食堂和宿舍。 4、项目建设期及投产时间 本项目租用现有闲置厂房，在完成设备选型、安装调试和人员培训后即可投入生产运营。本项目预计于2018年8月投产。

主要设备清单： 表2-3 建设项目主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 金属圆锯机; 半自动; 3; 机加工. 全自动; 2. 2; 自动打孔机; /; 3. 3; 攻丝机; /; 2. 4; 车床; 6140; 1. 5; 钻铣床; 50c; 1. 6; 压机; /; 3. 7; 自动平口机; /; 1. 8; 圈焊机; /; 2. 9; 电焊机; /; 4. 10; 钻床; /; 5. 11; 激光切割机; /; 1. 12; 液压折弯机; /; 1. 13; 叉车; 3T; 1. 14; 液压车; /; 1. 15; 打包机; 自动; 1. 半自动; 1. 16; 前处理系统; 脱脂槽; 1m×1.2m×6.2m; 1; 1; 配套工序. 水洗槽; 1m×1.2m×6.2m; 3. 硅烷槽; 1m×1.2m×6.2m; 1. 17; 喷涂生产线; 手动喷涂设备; 滤芯回收+二级除尘; 2; 1. 自动喷台设备; 2. 固化烘道; 50m; 1. 喷粉枪系统; 自动; 8. 手动; 2. 悬挂输送系统; QXG-300，长250m; 1. 手动喷涂设备; 滤芯回收+二级除尘; 2; 1. 自动喷台设备; 2. 固化烘道; 50m; 1. 喷粉枪系统; 自动; 8. 手动; 2. 悬挂输送系统; QXG-300，长250m; 1. 18; 固化房; /; 1; /.

主要原辅材料： 表2-4 建设项目主要原辅材料 序号; 原材料名称; 年耗量; 形态; 来源; 备注. 1; 钢材; 5000t; 固态; 外购; 主要原材料. 2; 焊接材料; 8t; 固态; 外购; 辅助材料. 3; 机油; 0.1t; 液态; 外购; 机加工辅助材料. 4; 液压油; 0.2t; 液态; 外购. 5; 润滑油; 0.2t; 液态; 外购. 6; 环保无磷脱脂剂; 8t; 固态; 外购; 主要原材料. 7; 新型硅烷处理剂; 4t; 固态; 外购. 8; 塑粉 （环氧聚酯粉末涂料）; 40t; 固态; 外购. 9; 天然气; 24万m3; /; /; 间接加热. 10; 自来水; 2780t; /; 湖州市水务集团; /. 11; 电; 100万kwh; /; 国家电网; /. 主要原料理化性质： 表2-5 建设项目塑粉（环氧聚酯粉末涂料）组成表 序号; 原材料名称; 成分组成. 1; 塑粉 （环氧聚酯粉末涂料）; 环氧：30%. 聚酯：30%. 硫酸钡：20%. 钛白粉：15%. 碳酸钙：3%. 颜料：2%.

建设项目环境影响登记表(表三)

项目周围环境状况： 本项目选址于浙江省湖州市吴兴区七幸路999号6幢，租用湖州赫特金泰汽车零部件有限公司6320平方米闲置厂房，项目周围环境状况见表3-1和表3-2。 表3-1 出租方（湖州赫特金泰汽车零部件有限公司）周围环境状况 方位; 概况. 北侧; 工业路，再以北为湖州南太湖高新技术产业园区管委会. 南侧; 农田、环渚路，再以南为湖州誉阳实业有限公司、浙江沪升电气有限公司. 西侧; 七星幸路，再以西为浙江省第九地质大队、浙江家强铝业有限公司、浙江杰诚威林产品有限公司. 东侧; 塘，再以东为先登高科电气有限公司. 表3-2 本项目周围环境状况 方位; 概况. 北侧; 出租方厂区道路. 南侧; 出租方厂房. 西侧; 出租方厂区道路，再以西为出租方厂房. 东侧; 塘，再以东为先登高科电气有限公司. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令），本项目不在环境敏感区内。 项目周边最近的环境敏感点见表3-3。 表3-3 项目环境敏感点分布表 编号; 名称; 方位; 距离本项目厂界距离（m）; 距离出租方厂界距离（m）; 规模. 1; 常溪东社区卫生服务站; 西南侧; 836; 812; 约50人. 2; 常溪村村委; 西南侧; 870; 850; 约20人. 3; 常溪村拆迁安置小区 （部分在建）; 南侧; 840; 805; 280户，980人. 4; 三合家园; 南侧; 1280; 1250; 250户，880人. 5; 龙溪村村委; 西侧; 1450; 1280; 约20人. 6; 环渚乡中东村朱家湾; 东北侧; 1190; 990; 100户，350人. 7; 树庄村; 东北侧; 1310; 1220; 200户，750人.

环境功能区划符合性分析： 对照《湖州市区环境功能区划》（湖州市人民政府，2015.5），本项目位于环境优化准入区－吴兴高新区环境优化准入区（0502-V-0-1）。 （1）小区概况 吴兴中心城区东部，包括八里店镇北部部分区域、环渚工业园区范围和路村小企业集中区，西以大钱港为界，东至八里店镇镇域边界，北至申苏浙皖高速公路，南到纬五路，路村小企业集中区位于八里店镇镇域范围西南角，钱山漾遗址南侧。该区隔西山漾防护绿带分为东西两片，东片为八里店工业园区，和织里吴兴工业园区连成一片，西为环渚工业园区。总面积33.61平方公里。 （2）主导功能与保护目标 主导功能为保障工业企业的正常生产，并维持区域环境质量的良好状态不受破坏。 （3）环境质量目标 主要地表水水质不低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，或达到地表水环境功能区的要求； 地下水达到《地下水质量标准》的相关要求； 环境空气质量不低于《环境空气质量标准》二级标准，或达到大气环境功能区的要求； 土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》相关要求； 声环境质量达到《声环境质量标准》3类标准，或达到声环境功能区要求。 （4）管控措施 三类重污染企业数量和排污总量。所有三类企业污水必须纳管； 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 小区内距太湖岸线5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭； 调整和优化产业结构，严格控制重污染企业布局，逐步提高产业准入条件； 对于污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业，以及生产中使用或排放有毒有害物质的企业必须进行清洁生产审核；对于存在较多废气排放的重点企业须安装在线监测设备，控制废气排放总量。 禁止新建、扩建规模化畜禽养殖项目； 禁止新建入河漾排污口，现有的排污口应限期纳管； 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 最大限度保留区内原有自然生态系统，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。 （5）负面清单 禁止发展三类工业项目（具体名录见附件1）。在城镇（集镇）工业集聚点外禁止发展的二类工业项目包括：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）等。 具体名录见表3-4。 表3-4 工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类） 项目 类别; 主要工业项目. 一类工业项目 （基本无污染和环境风险的项目）; 78、电气机械及器材制造（仅组装的）； 79、仪器仪表及文化、办公机械制造（仅组装的）； 80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其他电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 81、电子元件及组件（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 83、电子配件组装（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 94、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 95、植物油加工（单纯分装或调和的）； 100、蛋品加工； 104、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 107、其他食品制造（手工制作或单纯分装的）； 111、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 113、纸制品（无化学处理工艺的）； 117、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 120、纺织品制造（无染整（印染）工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（不使用有机溶剂的）等基本无工业污染和环境风险的项目。. 二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目）; 27、煤炭洗选、配煤； 29、型煤、水煤浆生产； E电力（不含30、火力发电中的燃煤发电）； 46、黑色金属压延加工； 50、有色金属压延加工； I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）； J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素） K机械、电子（除属于一类工业项目外的）； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）； 86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）； M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）； N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））； 119、化学纤维制造（单纯纺丝）； 120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（使用有机溶剂的）； 140、煤气生产和供应（煤气生产）； 155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。. 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目）; 30、火力发电（燃煤）； 43、炼铁、球团、烧结； 44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼； 48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 49、有色金属合金制造（全部）； 51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 58、水泥制造； 84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的） 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的） 87、焦化、电石； 88、煤炭液化、气化； 90、化学药品制造； 96、生物质纤维素乙醇生产； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。. 环境功能区划符合性分析： 项目环境功能区划符合性分析见表3-5。 表3-5 环境功能区划符合性分析汇总表 序号; 项目; 项目实际情况; 结论. 1; 管控措施; （1）本项目属于“二十二、金属制品业”，属于二类工业项目，不属于三类工业项目； （2）本项目属于新建二类工业项目，污染物排放水平达到同行业国内进行水平； （3）本项目污染物CODCr、NH3-N和VOCs均采取有效措施后排放，削减了污染物排放总量； （4）本项目不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （5）本项目不属于重污染企业； （6）本项目属于新建企业；不属于较多废气排放的重点企业； （7）本项目不涉及畜禽养殖； （5）本项目生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；不新增排放口； （6）本项目合理规划生活区与工业区，不涉及该小区居住区、工业园、工业企业之间隔离带等，不涉及人居环境安全和群众身体健康； （7）本项目所在地为人工环境，对生态不会造成破坏，不涉及河湖湿地生境等。; 符合要求. 2; 负面清单; 本项目位于工业集聚区，“二十二、金属制品业”，属于二类工业项目，不属于三类项目，不属于禁止发展类项目。; 不在负面清单内. 综上所述，项目的实施《湖州市区环境功能区划》相关要求。

《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案》（浙环发[2017]41号）符合性分析： 结合《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017~2020年）》（浙环法[2017]41号）相关要求，建设单位符合性分析见表3-6。 表3-6 浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017~2020年）符合性分析 序号; 工作方案内容; 建设单位建设内容. 1; （二）深入推进工业源VOCs减排 （5）工程机械制造行业。推广使用高固体份、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业进入车间作业，建设废气收集与治理设施。对采用溶剂型涂料的喷漆与烘干废气采用吸附燃烧等高效治理措施。通过上述措施，工程机械制造涂装VOCs综合去除率达到30%以上。; 本项目属于金属制品业，主要生产智能物流配件，部分为工程机械零部件；. 本项目使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料），为一种高固体份、粉末涂料，使用率为100%，附着率为80%；. 本项目喷涂过程采用静电喷涂；. 本项目喷涂工序采用半封闭喷台，位于生产车间内，不属于露天喷涂，且喷塑粉尘通过管道分别进入一套粉末回收循环系统（采用滤芯回收+二级除尘装置），尾气通过15米高排气筒；. 本项目不采用溶剂型涂料，不涉及喷漆废气和烘干废气；. 本项目固化有机废气经有效收集后，经一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放，VOCs综合去除率达到30%以上（为75%）。. 《湖州市吴兴区金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》（吴兴区环境保护局，2017年5月20日）符合性分析： 结合《湖州市吴兴区金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》（吴兴区环境保护局，2017年5月20日）相关要求，见表3-7： 表3-7 《湖州市吴兴区金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》 符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否符合; 备注. 相关 政策; 严格项目审批; 1; 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度; 是; 处于环境影响评价编制过程中，待项目建成后积极完成“三同时”验收制度. 2; 依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记; 是; 处于环境影响评价编制过程中，待项目建成后积极办理排污许可证. 清洁生产; 3; 采取多级回收、逆流漂洗等节水型生产工艺，提高废水循环利用与回用量; 是; 本项目采用逆流清洗的节水型生产工艺. 4; 所有整治提升企业（作坊）须在整治过程中同步完成强制性清洁生产审核; 是; 处于环境影响评价编制过程中，待项目建成后积极完成清洁生产审核. 生产现场; 5; 企业全面负责厂区环境卫生整治，确保生产现场环境清洁、整洁、管理有序，厂区周围无明显垃圾杂物堆放，实行门前三包；企业内建筑物立面有序；生产过程中无跑冒漏现象; 是; 处于环境影响评价编制过程中，待项目建成后积极全面负责厂区环境卫生整治，确保生产现场环境清洁、整洁、管理有序，厂区周围无明显垃圾杂物堆放，实行门前三包；企业内建筑物立面有序；生产过程中无跑冒漏现象. 污染 防治理设施; 废水处理; 6; 厂区内必须实行雨污分流、分质分流，含一类污染物废水单独预处理，污水处理设施实现稳定达标排放。委托有资质单位绘制厂区的雨污管网图，并报环保局备案; 是; 厂区已实行雨污分流、分质分流，本项目不含一类污染物，生活污水经化粪池预处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理，生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；目前处于委托有资质单位绘制厂区的雨污管网图，并报环保局备案过程中. 7; 表面处理车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防漏措施; 是; 本项目车间地面已硬化，且前处理系统均已架空并落实防腐、防渗、防漏措施. 8; 实施干湿区分离，湿件加工作业必须在湿区进行，湿区废水/液单独收集; 是; 本项目实施干湿区分离，前处理系统与喷涂生产线均分隔，有固定区域，前处理系统产生的清洗废水单独收集，地面冲洗废水单独收集；. 9; 已建项目生产槽体原则上须位于地上且架空，因特殊情况无法实施架空改造的，必须满足生产槽体和地面基础独立施工且采取有效的防腐防渗措施，同时设置监测井，定期自行监测; 是; 本项目前处理系统均已架空. 10; 酸洗等生产槽体须采取有效的防腐防渗措施; 是; 本项目不涉及酸洗. 11; 新建、搬迁、整体改造企业（作坊）须执行生产槽体架空改造; 是; 本项目前处理系统均已架空. 12; 工艺废水管线（明渠）应设置清晰，满足防腐、防渗漏要求。; 是; 本项目生产废水管线设置清晰，满足防腐、防渗漏要求. 13; 工艺废水管线须采取明管套明沟或架空敷设等方式。; 是; 本项目生产废水采用架空敷设方式. 14; 生产车间内废水必须进行分质、分流; 是; 前处理系统产生的清洗废水单独收集，地面冲洗废水单独收集. 15; 含一类污染物的废水须单独收集预处理; 是; 本项目不涉及一类污染物. 16; 建有与生产能力配套的废水处理设施，废水处理设计单位具有相应的设计资质，配备专职的污水处理设施操作人员，确保污水处理设施运行正常。; 是; 本项目已委托有资质单位出具废水设计方案，待项目建成后，会配备专职的污水处理设施操作人员，确保污水处理设施运行正常. 17; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 是; 本项目污水处理站排放口安装流量计. 18; pH值调节采用pH计连锁自动投加; 是; 本项目污水处理站采用pH计连锁自动投加. 废气处理; 19; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施; 是; 本项目不涉及酸雾. 20; 酸雾废气处理系统，安装自动加药控制系统; 是; 本项目不涉及酸雾. 21; 酸雾废气稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 是; 本项目不涉及酸雾. 22; 含有喷涂工序的，有机废气的收集、处理应符合《浙江省涂装业挥发性有机物污染整治规范》，并达标排放; 是; 本项目固化有机废气经有效收集后，经一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放，VOCs综合去除率达到30%以上（为75%），符合《浙江省涂装业挥发性有机物污染整治规范》，并达标排放. 23; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 是; 本项目废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行. 24; 锅炉（炉窑）按照要求淘汰改造; 是; 本项目不涉及锅炉（炉窑）. 25; 锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）特别排放限值; 是; 本项目不涉及锅炉（炉窑）. 26; 炉窑（钢带企业除外）烟气排放达到：颗粒物≤30mg/m3，二氧化硫≤200mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3，烟气黑度≤1级; 是; 本项目不涉及锅炉（炉窑）. 27; 钢带企业（作坊）废气排放达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665—2012）特别排放限值; 是; 本项目不属于钢带企业（作坊）. 固废处理; 28; 按照危险废物特性分类进行收集、贮存; 是; 本项目按照危险废物特性分类进行收集、贮存. 29; 建立工业固体废物管理台账。产生危险废物的单位应当建立工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区环保部门备案; 是; 带项目建成后，企业积极建立工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区环保部门备案. 30; 废水处理过程中产生的污泥经污泥浓缩池浓缩后，可采用板框压滤机或者带式压滤机脱水，浓缩池上清液和过滤液要设置废水导排管道返回污水处理站重新处理; 是; 本项目自建污水处理站产生的污泥委托有资质单位处理处置，不回用，不涉及浓缩池上清液和过滤液回用. 31; 危险废物贮存场所须设雨棚、围墙或围堰，地面须作硬化及防腐防渗处理，危废暂存场所四周设置截流沟及收集池; 是; 本项目危险废物贮存场所设雨棚、围墙或围堰，地面作硬化及防腐防渗处理，危废暂存场所四周设置截流沟及收集池. 32; 贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签; 是; 本项目危险废物贮存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签. 33; 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。; 是; 本项目危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度. 企业 管理; 环境应急管理; 34; 制定了环境污染事故应急预案并备案，并及时更新完善; 是; 待项目建成后，企业积极制定环境污染事故应急预案并备案，并及时更新完善. 35; 按照预案要求配备相应的应急物资与设备，落实事故防范措施; 是; 待项目建成后，企业积极按照预案要求配备相应的应急物资与设备，落实事故防范措施. 36; 设有合理规模的初期雨水收集池; 是; 本项目无需设置初期雨水收集池. 37; 设有事故应急水池，其中事故应急水池应不小于12h废水量，且能确保事故废水能自流导入; 是; 待项目建成后，企业委托有资质单位进行事故应急水池的设计及建设，事故应急水池不小于12h废水量，且能确保事故废水能自流导入. 38; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 是; 待项目建成后，企业委托有资质单位进行事故应急水池的设计及建设，切实落实雨、污排放口设置应急阀门. 危化品安全管理; 39; 硫酸、液碱等贮罐周围建有围堰，围堰高度满足应急要求; 是; 本项目不涉及硫酸、液碱等贮罐. 40; 配酸碱、存酸碱所在地进行防渗、防腐工作; 是; 本项目不涉及硫酸、液碱等贮罐. 规范排放口; 41; 一个企业（作坊）只设一个雨水排放口与一个污水排放口; 是; 本项目只设有一个雨水排放口和一个污水排放口，依托出租方. 42; 必须建成标准化、规范化排污口，设置标识牌; 是; 待项目建成后，企业积极完成标准化、规范化排污口，设置标识牌. 内部管理档案; 43; 健全环保规章制度，落实责任人，配备专职环保人员负责日常环保管理; 是; 待项目建成后，企业健全环保规章制度，落实责任人，配备专职环保人员负责日常环保管理. 44; 相关档案齐全，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台帐规范完备; 是; 待项目建成后，企业完善相关档案，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台帐规范完备. 其他; 45; 浙江省、湖州市金属表面处理行业（非电镀）整治技术规范的其他整治要求; /; /. 本项目符合《湖州市吴兴区金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》（吴兴区环境保护局，2017年5月20日）相关要求。 《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（台州市环境保护局，2015年11月）符合性分析： 结合《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（台州市环境保护局，2015年11月）整治要求，见表3-8，本项目建设符合该规范的整治要求： 表3-8 整治要求对照表 序号; 整治要求; 建设单位建设内容. 1; 3.1 加强源头控制 1、禁止使用《高污染、高环境风险产品名录（2014年版）》所列涂料种类。 2、鼓励企业使用符合环保要求的水基型、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的涂料，限制使用溶剂型涂料。其中新建涂装项目低VOCs含量的涂料使用比例达到50%以上。; 项目使用涂料为塑粉（环氧聚酯粉末涂料）（全固体，不含溶剂），不属于《高污染、高环境风险产品名录（2014年版）》所列涂料种类；. 本项目使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料）（全固体，不含溶剂），不属于溶剂型涂料，属于低VOCs含量的涂料，使用比例为100%。. 2; 3.2 工艺装备要求 1、单班同一种溶剂型涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料使用量大于3桶（210L/桶），宜采用储罐集中存放，并采用管道输送；储罐应配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施，并按相关规范落实防火间距；易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，储罐的气相空间应设置氮气保护系统，储罐排放的废气须收集、处理后达标排放，装卸应采用装有平衡管的封闭装卸系统。 2、企业应减少使用小型桶装溶剂型涂料和稀释剂，尽可能使用大包装（吨桶），减少废气无组织排放。 3、稀释剂、溶剂型涂料等调配应设置独立密闭间，溶剂调配宜采用全密封的金属油斗抽吸装置或接口密封的泵吸装置，产生的废气收集后进行处理；所有盛装溶剂型涂料和稀释剂的容器在调配、转用和投料过程宜保持密闭。 4、鼓励采用静电喷涂和电泳等效率较高的涂装工艺；原则上不允许无VOCs净化或回收措施的敞开式喷涂作业。; 本项目不涉及溶剂型涂料、稀释剂和清洗剂，喷涂工序使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料），为袋装，不使用桶装，不涉及储罐；. 本项目不涉及溶剂型涂料、稀释剂和清洗剂，喷涂工序使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料）；. 本项目不涉及溶剂型涂料、稀释剂和清洗剂，喷涂工序使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料），无需调配；. 本项目喷涂工序采用静电喷涂，不涉及电泳；本项目喷涂工序为半封闭式，车间密闭操作，不属于敞开式。. 3; 3.3 完善废气收集 1、涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应设置于密闭车间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭车间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统，风机等设备应符合防爆要求。 2、采用吸罩收集，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。 3、收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集要求满足《涂装作业安全规程-喷漆室安全技术规定》(GB14444-2006)、《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》(GB/T 17750-2012)、《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》(GB 14443-1993)、《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)。 4、VOCs的收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 本项目固化有机废气经中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放，生产过程中产生VOCs污染物的生产工艺装置或区域进行废气收集，两条喷涂生产线固化道出口处设吸风管，使得智能物流配件进入固化道呈负压状态，进而有效收集；固化房在出口处设置吸风罩，VOCs排放工段设置集气罩、吸风管、排风管道组成的排气系统，风机等设备符合防爆要求；. 吸罩收集，排风罩设计满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率；. 收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集要求满足《涂装作业安全规程-喷漆室安全技术规定》(GB14444-2006)、《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》(GB/T 17750-2012)、《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》(GB 14443-1993)、《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)；. VOCs的收集和输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路设有明显的颜色区分及走向标识。. 4; 3.4 提升废气治理 1、喷涂废气中漆雾和颗粒物必须进行预处理，处理效果以满足后续处理工艺要求为准；涂料用量少的涂装线宜采用过滤棉、无纺布、石灰石为滤料的干式漆雾捕集系统，涂料用量大的涂装线宜采用干式静电漆雾捕集装置、湿式漆雾捕集装置。 2、溶剂型涂料废气末端治理技术不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，考虑吸附法、静电除雾、低温等离子、湿式氧化、强氧催化等工艺路线，综合分析后合理选择。 3、对于规模较大且含VOCs的原辅材料使用量大的企业，含VOCs废气宜采用吸附浓缩-（催化）燃烧法、蓄热式热力焚烧法（RTO）、蓄热式催化燃烧法（RCO）等净化处理后达标排放；对于规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用吸附法、低温等离子法等方式净化后达标排放。 4、中高浓度VOCs废气的总净化率不低于90%，低浓度VOCs废气的总净化率原则上不低于75%；废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及环评相关要求。 5、鼓励含VOCs的原辅材料储存、调配、预处理、流平等工序产生的低浓度VOCs废气与烘干产生的高浓度VOCs废气分类收集单独处理，并根据不同浓度选用合适的处理技术。 6、烘干废气原则上应单独处理，若混合处理，应设置溶剂回收或预处理措施，并符合混合废气处理设施的废气温度要求。 7、鼓励烘干废气采用蓄热式催化燃烧（RCO）或者蓄热式热力焚烧(RTO)技术并对燃烧后产生的热量进行回收，余热回用于烘房的加热。; 喷塑粉尘通过管道分别进入一套粉末回收循环系统（采用滤芯回收+二级除尘装置），回收效率99%，尾气通过15米高排气筒；固化有机废气经一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放； 本项目采用静电喷涂；. 本项目不涉及溶剂型涂料废气；. 本项目规模不属于较大规模，且塑粉使用量不属于较大规模，固化有机废气经一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放；. 本项目固化有机废气经一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放，收集效率为90%，处理效率为75%； 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及环评相关要求；. 本项目不涉及调配、预处理、流平和烘干等工序；. 本项目不涉及烘干。. 5; 3.5 强化环保管理 1、制定VOCs防治责任制度，设置VOCs防治管理部门或专职人员，负责监督废生产过程中的VOCs防治相关管理工作，并制定废气设施运行管理、废气处理设施定期保养、废气监测、涂料使用回收等制度。 2、建立VOCs排放相关的原辅料使用档案，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，并按要求进行申报登记。 3、建立废气监测台账，企业每年定期对废气排放口。厂界无组织进行监测，监测指标须包含主要特征污染物等指标；废气处理设施及其核心单元须监测其进、出口参数，并核算处理效率。 4、建立VOCs治理设施运行台账，包括每日电耗及维修保养记录、废气处理耗材（吸附剂、催化剂）更换记录等。废气处理设施产生的废吸附剂应和VOCs产生量相匹配；每日电耗应与生产情况及处理设施装机容量相匹配。 5、制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。; 待项目建成后，建设单位会制定VOCs防治责任制度，设置VOCs防治管理部门或专职人员，负责监督废生产过程中的VOCs防治相关管理工作，并制定废气设施运行管理、废气处理设施定期保养、废气监测、涂料使用回收等制度；. 待项目建成后，建设单位会建立VOCs排放相关的原辅料使用档案，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，并按要求进行申报登记；. 待项目建成后，建设单位会建立废气监测台账，企业每年定期对废气排放口。厂界无组织进行监测，监测指标须包含主要特征污染物等指标；废气处理设施及其核心单元须监测其进、出口参数，并核算处理效率；. 待项目建成后，建设单位会建立VOCs治理设施运行台账，包括每日电耗及维修保养记录、废气处理耗材更换记录等。废气处理设施产生的废吸附剂应和VOCs产生量相匹配；每日电耗应与生产情况及处理设施装机容量相匹配；. 待项目建成后，建设单位会制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。. 结合《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（台州市环境保护局，2015年11月）整治要求内容，对照情况如下： 表3-9 《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》对照分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 源头 控制; 原辅 物料; 1; 禁止使用《高污染、高环境风险产品名录（2014年版）》所列涂料种类; 符合. 2; 鼓励企业使用符合环保要求的水基型、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的涂料，限制使用溶剂型涂料。★; 符合. 3; 新建涂装项目低VOCs含量的涂料使用比例达到50%以上。; 符合. 工艺装备; 储存 设施; 4; 单班同一种溶剂型涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料使用量大于3桶（210L/桶），采用储罐集中存放，并采用管道输送；; 不涉及. 5; 储罐应配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施，并按相关规范落实防火间距；易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，储罐的气相空间应设置氮气保护系统，储罐排放的废气须收集、处理后达标排放，装卸应采用装有平衡管的封闭装卸系统。; 不涉及. 6; 企业应减少使用小型桶装溶剂型涂料和稀释剂，改使用大包装（吨桶）。★; 不涉及. 输送 设施; 7; 稀释剂、溶剂型涂料等调配应设置独立密闭间，溶剂调配宜采用全密封的金属油斗抽吸装置或接口密封的泵吸装置，产生的废气收集后进行处理；所有盛装溶剂型涂料和稀释剂的容器在调配、转用和投料过程宜保持密闭。; 不涉及. 涂装 工艺; 8; 鼓励采用静电喷涂和电泳等效率较高的涂装工艺。★; 符合. 9; 原则上不允许无VOCs净化或回收措施的敞开式涂装作业。; 符合. 末端处理; 废气 收集; 10; 涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应设置于密闭车间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭车间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统，风机等设备应符合防爆要求。; 符合. 11; 采用吸罩收集，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。; 符合. 12; 收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装工艺设计及废气收集要求满足《涂装作业安全规程-喷漆室安全技术规定》(GB14444-2006)、《涂装作业安全规程 浸涂工艺安全》(GB/T 17750-2012)、《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》(GB 14443-1993) 、《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)。; 符合. 13; VOCs的收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 符合. 废气 治理; 14; 喷涂废气中漆雾和颗粒物必须进行预处理，处理效果以满足后续处理工艺要求为准；涂料用量少的涂装线宜采用过滤棉、无纺布、石灰石为滤料的干式漆雾捕集系统，涂料用量大的涂装线宜采用干式静电漆雾捕集装置、湿式漆雾捕集装置。; 符合. 15; 溶剂型涂料废气末端治理技术不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，考虑吸附法、静电除雾、低温等离子、湿式氧化、强氧催化等工艺路线，综合分析后合理选择。; 不涉及. 16; 对于规模较大且含VOCs的原辅材料使用量大的企业，含VOCs废气宜采用吸附浓缩-（催化）燃烧法、蓄热式热力焚烧法（RTO）、蓄热式催化燃烧法（RCO）等净化处理后达标排放；对于规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用吸附法、低温等离子法等方式净化后达标排放。; 不涉及. 17; 中高浓度VOCs废气的总净化率不低于90%，低浓度VOCs废气的总净化率原则上不低于75%；废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及环评相关要求。; 符合. 18; 鼓励含VOCs的原辅材料储存、调配、预处理、流平等工序产生的低浓度VOCs废气与烘干产生的高浓度VOCs废气分类收集单独处理，并根据不同浓度选用合适的处理技术。★; 不涉及. 19; 烘干废气原则上应单独处理，若混合处理，应设置溶剂回收或预处理措施，并符合混合废气处理设施的废气温度要求。; 不涉及. 20; 鼓励烘干废气单独收集单独处理，采用蓄热式催化燃烧（RCO）或者蓄热式热力焚烧(RTO)技术并对燃烧后产生的热量进行回收，余热回用于烘房的加热。★; 不涉及. 环境管理; 内部 环境 管理; 21; 制定VOCs防治责任制度，设置VOCs防治管理部门或专职人员，负责监督废生产过程中的VOCs防治相关管理工作，并制定废气设施运行管理、废气处理设施定期保养、废气监测、粉末涂料使用回收等制度。; 符合. 22; 建立VOCs排放相关的原辅料使用档案，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，并按要求进行申报登记。; 符合. 23; 建立VOCs治理设施运行台账，包括每日电耗及维修保养记录、废气处理耗材（吸附剂、催化剂）更换记录等。废气处理设施产生的废吸附剂应和VOCs产生量相匹配；每日电耗应与生产情况及处理设施装机容量向匹配。; 符合. 24; 制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。; 符合. 环境 监测; 25; 建立废气监测台账，企业每年定期对废气排放口、厂界无组织进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和TVOCs等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算处理效率。; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 注：环境管理制度待本项目建成后，建设单位同步实施。 本项目符合《台州市机电和汽摩配涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（台州市环境保护局，2015年11月）整治要求内容。 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析： 项目与浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范的符合性见表3-10。 表3-10 项目与浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治符合性分析对照表 分类; 内容; 序号; 判断依据; 项目实际情况; 是否符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 项目喷涂使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料），属于高固体份环境友好型涂料，VOCs含量约20g/L，＜420g/L。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 项目属于金属制造业，主要为智能物流配件，不属于汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企。; 不涉及. 过程 控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 项目喷涂为静电喷涂。; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 项目喷涂使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料），不使用有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料，塑粉密封保存在原辅料仓库。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 项目喷涂使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料），不使用有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料。; 不涉及. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 项目喷涂使用塑粉（环氧聚酯粉末涂料），为固态，无需集中供料系统。; 不涉及. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 项目设有封闭的喷涂生产线，无敞开式涂装作业，无露天和敞开式晾干。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂。; 不涉及. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 项目不涉及淋涂作业。; 不涉及. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 项目不涉及该工序。; 不涉及. 废气 收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 项目不涉及烘干废气，喷塑粉尘通过管道分别进入一套粉末回收循环系统（采用滤芯回收+二级除尘装置），回收效率99%，尾气通过15米高排气筒；固化有机废气经一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放。; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 项目不涉及调配、涂装和干燥工艺。; 不涉及. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 项目喷涂生产线固化道出口处设吸风管，使得智能物流配件进入固化道呈负压状态，进而有效收集；固化房在出口处设置吸风罩；固化有机废气经一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放，油漆废气中喷漆废气收集效率可达90%。; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 项目集气方向与污染气流运动方向保持一致，管路有走向标识。; 符合. 废气 处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 项目不涉及溶剂型涂料。; 不涉及. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 不涉及. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 不涉及. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求，实现稳定达标排放; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气满足达标排放要求。; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 项目实施后，企业即完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 项目实施后，企业即落实监测监控制度，每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率。; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 项目实施后，企业即落实健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 项目实施后，企业会建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 符合. 本项目符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》相关要求。

建设项目环境影响登记表(表四)

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 生活污水经化粪池预处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理。纳管水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，见表4.7-1；其中NH3-N、总磷纳管标准执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，见表4-1。 表4-1 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8. 注：NH3-N、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相应标准表。 湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）尾水排入頔塘，执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表4-2。 表4-2 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位：除pH外为mg/L 序号; 基本控制项目; 一级A标准. 1; CODCr; 50. 2; SS; 10. 3; 总磷 (以P计); 2005年12月31日前建设的; 1. 2006年1月1日起建设的; 0.5. 4; 氨氮(以N计); 5(8). 5; pH; 6~9. 注：括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。. 2、废气 本项目营运期废气主要包括天然气燃烧废气、固化有机废气和喷塑粉尘。 ①天然气燃烧废气 本项目烘道以燃烧天然气供热，营运期天然气燃烧废气排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染排放标准》表2中的二级标准。由于国家炉窑标准中未对氮氧化物排放做出要求，因此参照GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉标准，见表4-3和表4-4。 表4-3 GB9078-1996《工业炉窑大气污染排放标准》二级标准 炉窑类别; 烟气黑度（林格曼级）; 烟尘排放浓度. 干燥炉、窑; 1; 200mg/m3. 表4-4 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. NOX; 300; 250; 200; 烟囱或烟道. ②固化有机废气 本项目在固化过程中会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），有组织固化有机废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准限值”，无组织固化有机废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值”，见表4-5。 表4-5 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. ③喷塑粉尘 本项目营运期喷塑工序会产生喷塑粉尘，有组织喷塑粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源大气污染物排放限值二级标准限值”，无组织喷塑粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值”，具体标准限值见表4-6。 表4-6 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓 度最高点; 1.0. 3、噪声 本项目各侧厂界噪声排放参照执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见表4-7。 表4-7 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 执行时段 标准类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008，3类; 65; 55. 4、固废 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和浙环发【2009】76号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》中的有关规定要求。 危险废物及一般工业固体废物分别执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《关于发布GB18599-2001<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）中的有关内容。 |
| --- | --- |

建设项目环境影响登记表(表五)

| 工 艺 流 程 及 污 染 流 程 | 本项目选址于浙江省湖州市吴兴区七幸路999号6幢，租用湖州赫特金泰汽车零部件有限公司闲置厂房进行生产，不新增用地，无土建施工等，在完成设备选型、安装调试和人员培训后即可投入生产运营，故无施工期影响。 本项目主要生产智能物流配件，原材料为钢材（碳钢），对钢材（碳钢）进行机加工后形成智能物流配件。 图5-1 本项目营运期生产工艺流程和产污流程图 工艺说明： 表5-1 本项目营运期生产工艺流程说明 序号; 工序名称; 产生工序; 产污状况. 1; 下料、划线; 将外购的钢材（碳钢）下料，按照客户需要的尺寸进行划线，以便切割工序；; /. 2; 切割、钻孔; 利用金属圆锯机、切割机等按照划线路径进行切割，利用钻床、钻铣床、自动打孔机等进行钻孔工序；; 金属粉尘、固废. 3; 折弯; 经切割、钻孔后的钢材（碳钢）进行折弯处理；; /. 4; 焊接; 利用焊接机、焊接材料对部分钢材（碳钢）进行焊接；; 焊接烟尘、固废. 5; 打磨; 焊接后的钢材（碳钢）进行表面打磨处理；; 打磨粉尘、固废. 6; 检验; 对打磨后的钢材（碳钢）进行参数检验，合格后即为智能物流配件半成品；; 固废. 7; 脱脂; 将检验合格后的智能物流配件半成品放入脱脂槽，脱脂槽内加入脱脂剂和水，配制比例为5%，脱脂时间约2min，脱脂槽液不排放，定期补充；; 固废. 8; 水洗; 脱脂处理后智能物流配件放入水洗槽内清洗，以去除部件表面残留脱脂液，采用常温逆流清洗方式，水洗一道；. 9; 硅烷化处理; 将智能物流配件浸入到硅烷槽内，配制比例为5%，硅烷处理时间约100s，硅烷化即在组件表面形成金属硅烷化膜层，与传统磷化相比，无有害重金属离子，不含磷，不产生沉渣，每公斤硅烷剂浓缩液处理面积在200~300m2之间，硅烷槽液不排放，定期补充；. 10; 水洗; 硅烷化处理后的智能物流配件放入水洗槽内清洗，以去除部件表面残留脱脂液，采用常温逆流清洗方式，清洗时间约1min，水洗二道；. 11; 烘干; 经两道水洗后的智能物流配件于烘道内进行水分烘干；; /. 12; 自然冷却; 烘干后的智能物流配件自然降温，冷却至室温；; /. 13; 喷塑; 人工将智能物流配件挂钩，经输送带送至喷涂生产线进行喷塑；; 喷粉粉尘、固废、噪声. 14; 固化; 喷塑后的智能物流配件由流水线自动进入烘道进行固化，固化温度约170~220℃；; 有机废气. 15; 包装、成品; 对物流配件进行人工包装，成品入库待售。; /. |
| --- | --- |
| 项 目 排 污 情 况 及 环 境 措 施 简 述 | 营运期： 1、废气 （1）天然气燃烧废气 本项目将用天然气燃烧供热，年耗天然气约为24万立方米。 天然气为清洁能源，燃烧后产生的物质主要为CO2，H2O和NOX，燃烧废气可直接通过不低于8m排气筒排放。根据《燃气燃烧与应用》第三版中统计，1Nm3天然气燃烧产生的烟气量为15Nm3，氮氧化物排放系数约为22.5kg/104m3天然气，则本项目天然气燃烧废气产生、排放总量见表5-2。 表5-2 天然气燃烧废气污染产生、排放源强 项目; 烟气量; 污染物; 产生浓度和产生量; 排放浓度和排放量. 天然气燃烧废气; 360万m3; NOX; 150mg/m3 0.54t/a; 150mg/m3 0.54t/a. 本项目以燃烧天然气为烘干、固化提供热源，天然气为清洁能源，燃烧后排放NOX等污染物源强极低，NOX产生浓度可以达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2标准，天然气燃烧废气可直接通过不低于8m排气筒排放，对周围大气环境基本无影响。 （2）固化有机废气 据企业提供资料，项目使用环氧聚酯粉末涂料（全固体，不含溶剂），静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为170-220℃。环氧聚酯粉末涂料因受热会有微量的有机废气产生，其污染因子以非甲烷总烃计。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发【2017】30号），粉末涂料中VOCs含量约占树脂粉末的2%，本项目使用的塑粉为40t/a，所以固化工序产生的非甲烷总烃量为0.8t/a。 本项目共设置两条喷涂生产线，日工作时间为4h，每条线配一个固化道，并另设有一个固化房，两条喷涂生产线、一个固化房产生的有机废气经有效收集后，经同一套中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过一根15米高排气筒（P1）排放，风机风量为6000m3/h。因为烘道内相对封闭，因此收集效率≥90%，处理效率为75%。固化有机废气污染物产生、排放情况见表5-3。 表5-3 固化有机废气污染物产生、排放情况表 排气筒; 污染因子; 有组织产生及排放情况; 无组织产生及排放情况; 风量m3/h. 产生量t/a; 收集效率; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 产生及排放量t/a; 产生及排放速率kg/h. P1; 非甲烷总烃; 0.72; 90%; 75%; 0.18; 0.15; 25; 0.08; 0.07; 6000. 废气收集方式简介：两条喷涂生产线固化道出口处设吸风管，使得智能物流配件进入固化道呈负压状态，进而有效收集，根据有资质设计单位提供方案，风机风量约为4000m3/h；固化房在出口处设置吸风罩，根据有资质设计单位提供方案，风机风量约为2000m3/h。 固化有机废气中非甲烷总烃的有组织排放速率和排放浓度能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”。无组织排放量较小，预计厂界浓度也可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源大气污染物排放限值”中“无组织排放监控浓度限值”，对大气环境影响较小。 （3）喷塑粉尘 本项目共设有两条喷涂生产线，日工作时间为4h。喷塑粉尘主要来自喷粉过程中未被工件吸附的塑粉。根据建设方提供的有资质单位出具的废气处理设计方案，本项目共设置两条喷涂生产线，每条喷涂生产线设有两个自动喷塑房和两个手动喷塑房（共计8个喷塑房），均为密闭喷粉房，自动/手动喷台设备每个喷位侧面均自带吸风装置（风机风量为600m3/h，收集效率95%），将收集的喷塑粉尘通过管道分别进入一套粉末回收循环系统（采用滤芯回收+二级除尘装置），回收效率99%，尾气通过15米高排气筒（P2、P3）排放。根据相关的设计参数，建设项目喷塑过程中的喷涂附着率一般在80%左右。喷塑粉尘污染物产生、排放情况见表5-4。 表5-4 喷塑粉尘污染物产生、排放情况表 排气筒; 污染因子; 有组织产生及排放情况; 无组织产生及排放情况; 风量m3/h. 产生量t/a; 收集效率; 回收效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 产生及排放量t/a; 产生及排放速率kg/h. P2; 喷粉粉尘; 3.8; 95%; 99%; 0.04; 0.033; 14; 0.2; 0.17; 2400. P3; 喷粉粉尘; 3.8; 95%; 99%; 0.04; 0.033; 14; 0.2; 0.17; 2400. 颗粒物有组织排放速率和排放浓度能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”。无组织排放量较小，预计厂界浓度也可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源大气污染物排放限值”中“无组织排放监控浓度限值”，对周围环境影响不大。 （4）金属粉尘 本项目在切割、钻孔等工序会产生金属粉尘，主要为钢屑，其比重、颗粒物粒径均较大，绝大部分会沉降在加工设备附近地面，基本没有外逸。因此，本次评价不作定量分析。颗粒物无组织排放量较小，预计厂界浓度也可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源大气污染物排放限值”中“无组织排放监控浓度限值”，对周围环境影响不大。 （5）打磨粉尘 本项目在打磨等工序会产生金属粉尘，主要为钢屑，其比重、颗粒物粒径均较大，绝大部分会沉降在加工设备附近地面，基本没有外逸。因此，本次评价不作定量分析。颗粒物无组织排放量较小，预计厂界浓度也可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源大气污染物排放限值”中“无组织排放监控浓度限值”，对周围环境影响不大。 （6）焊接烟尘 本项目焊接过程中使用到焊条等焊材，预计年用量为8.0t。根据类比调查，该类焊接烟尘产生量约为6～8g/kg焊料，本次环评取8g/kg焊料，则焊接烟尘产生量约64kg/a，每天操作时间以4h计，产生速率约0.05kg/h。本项目焊接烟尘产生量较少，且呈无组织排放。颗粒物无组织排放量较小，预计厂界浓度也可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源大气污染物排放限值”中“无组织排放监控浓度限值”，对周围环境影响不大。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用估算模式SCREEN3对喷塑粉尘、固化有机废气最大地面浓度进行预测，同时对占标率Pi进行计算，预测参数如下表5-5。 表5-5 有机废气排放参数汇总 污染源; 污染物名称; 源强（kg/h）; 排放参数; 类型. 固化有机废气（P1）; 非甲烷总烃; 0.15; Q=6000m3/h，H=15m，T=30℃，排气筒D=0.4m，烟气排放速率18.12m/s; 点源. 喷塑粉尘（P2）; 颗粒物; 0.033; Q=2400m3/h，H=15m，T=30℃，排气筒D=0.3m，烟气排放速率10.12m/s. 喷塑粉尘（P3）; 颗粒物; 0.033; Q=2400m3/h，H=15m，T=30℃，排气筒D=0.3m，烟气排放速率10.12m/s. 固化有机废气、喷塑粉尘; 非甲烷总烃; 0.07; 车间参数V=54m×140m×10m; 面源. 颗粒物; 0.34. 预测结果如下表5-6。 表5-6 颗粒物、非甲烷总烃最大地面浓度及其占标率计算结果表（mg/m3） 污染源; 污染物; 排放方式; 最大地面浓度; Pi（%）; D10%（m）. 固化有机废气（P1）; 非甲烷总烃; 点源; 0.005433（746m处）; 0.27; 0. 喷塑粉尘（P2）; 颗粒物; 0.002185（239m处）; 0.48; 0. 喷塑粉尘（P3）; 颗粒物; 0.002185（239m处）; 0.48; 0. 固化有机废气、喷塑粉尘; 非甲烷总烃; 面源; 0.004437（217m处）; 0.22; 0. 颗粒物; 0.02155（217m处）; 4.78; 0. 根据以上预测计算结果可知，本项目无组织排放的颗粒物最大地面浓度占标率最大，占标率Pmax=4.78%，D10%=0m。对照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，Pmax＜10%，D10%＜污染源距离厂界最近距离，本项目大气评价等级为三级，直接以估算模式作为大气预测和分析的依据。 根据估算模式预测结果可知：本项目排放的非甲烷总烃最大地面浓度贡献值为0.005433mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准详解》中限值“2.0mg/m3”要求，颗粒物最大地面浓度贡献值为0.002185mg/m3，低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中日均值三倍限值“0.45mg/m3”要求，可见，项目固化有机废气和喷塑粉尘废气的排放对周边大气环境影响不大。 ②大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的有关规定，对无组织排放的工艺废气，特别是有害物质的无组织排放，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置大气环境防护距离，如下表5-7所示。 表5-7 大气环境防护距离计算参数表 污染物; 车间参数; 无组织排放速率（kg/h）; 标准值(mg/m3). 非甲烷总烃; 车间参数V=30m×100m×10m; 0.07; 2.0. 颗粒物; 0.34; 0.45. 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目喷塑粉尘和固化有机废气无组织排放的大气环境防护距离为：无超标点（以车间为中心点）。根据计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离。 综上所述，在采取合理有效的废气防治措施后，本项目营运期各项废气污染物均能达到达标排放，对周围大气环境影响不大。 2、废水 （1）生活污水 本项目职工定员20人，年工作天数300d，生活用水量以50L/人·d，污水排放量以用水量的80%计，计算得生活污水排放总量240t/a。生活污水经化粪池预处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理。本项目厕所废水设置化粪池预处理，水质浓度大致为CODCr：300mg/L、NH3-N：30mg/L，则污染物的产生量分别为CODCr：0.072t/a、NH3-N：0.0072t/a，能达到纳管标准，所在地污水管网已接通至湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理，则污染物最终排放至自然环境的量分别为CODCr：0.012t/a、NH3-N：0.0012t/a，达标排放，对水环境影响较小。 （2）生产废水 本项目营运期生产废水主要包括清洗废水和车间地面冲洗废水。本项目脱脂后水洗、硅烷后水洗均采用常温逆流清洗，经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理。 ①清洗废水 项目连续三个槽体之间利用槽高差，间隔水洗槽槽体间设有安装循环管路，从而实现整个水洗过程逆流清洗，进水采用水龙头连续进水，通过控制流速实现过程全称控制，企业共设有3个水洗槽，单个水洗槽尺寸为1m×1.2m×6.2m，有效容积为6m3，根据同类型企业，每天清洗废水约为一个水洗槽的有效容积，即清洗废水产生量为1800t/a（6t/d），其水质大致为pH：6~9、CODCr：400mg/L、SS：350mg/L、石油类：55mg/L。逆流清洗示意图见图5-2。 图5-2 逆流清洗示意图 ②车间地面冲洗废水 本项目车间地面冲洗废水主要来自车间清洁废水，车间地面每一个月冲洗一次，每次冲洗废水用水量按2L/m2计算，车间占地约6320m2，则车间地面冲洗用水量约为126t/a，排放系数按0.8计算，则车间地面冲洗废水产生量为100t/a（0.3t/d），其水质大致为pH：6~9、CODCr：300mg/L、SS：200mg/L、石油类：5mg/L。 综合以上分析可知，本项目营运期生产废水产生情况如表5-8所示： 表5-8 营运期生产废水产生情况 废水种类; 产生量（t/a）; 主要污染指标（mg/L）（pH无量纲）. pH; CODCr; SS; 石油类. 清洗废水; 1800; 6~9; 400; 350; 55. 车间地面冲洗废水; 100; 6~9; 300; 200; 5. 合计; 1900 （6.3t/d）; 6~9; 395; 342; 52. 由表5-8可知，项目营运期生产废水产生量为1900t/a（6.3t/d），生产废水中主要污染物指标为pH、CODCr、SS、石油类，生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理。湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放。 表5-9 营运期废水产生及排放情况 废水 来源; 废水量m3/a; 污染物产生量; 拟采取的防治措施; 污染物排放量; 接管浓度限值mg/L; 排放方式与去向. 污染物名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物名称; 浓度mg/L; 排放量t/a; 排入自然环境t/a. 生活污水; 240; CODCr; 300; 0.072; 化粪池预处理; CODCr; 300; 0.072; 0.012; 300; 排入湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理. NH3-N; 30; 0.0072; NH3-N; 30; 0.0072; 0.0012; 35. 生产废水; 1900; pH; 6~9; /; 自建污水处理站; pH; 6~9; 6~9; 6~9; 6~9. CODCr; 395; 0.75; CODCr; 200; 0.38; 0.095; 500. SS; 342; 0.65; SS; 80; 0.152; 0.019; 400. 石油类; 52; 0.0995; 石油类; 30; 0.057; 0.002; 30. - 自建污水处理站 图5-3 自建污水处理站工艺简图 处理工艺流程说明： ①预处理系统 废水先收集于隔油调节池，池内设置隔油功能用于去除大部分的浮油，调节池设置曝气搅拌系统用于均匀水质水量。调节池废水经提升泵提升至初沉池，在池中先加入硫酸，使其pH控制在8.0左右，再依次加入PAC、PAM药剂，使废水中的悬浮物形成较大的可沉降絮体，最后在沉淀池进行泥水分离，上清液自流至生化池。 ②生化处理系统 预处理后的废水流至水解酸化池，在厌氧微生物作用下将大部分有机物分解为甲烷及CO2、H2O，再流至好氧池，在好氧条件下，好氧微生物将缺氧水解的产物进一步分解为CO2、H2O，同时将氨氮转变为硝酸盐，聚磷菌吸附废水中的磷，通过排泥实现除磷。 混合液流入二沉池进行泥水分离，上清液自流至排放水池，大部分污泥通过污泥回流来补偿生化系统流失的污泥，增加污泥浓度，提高处理效果，剩余污泥排入污泥池。 ③排放系统 废水经废水处理站处理达标后排至排放水池，排水水池连接市政污水管网，在排放口设置在线流量计。 ④污泥处理系统 初沉池、二沉池的污泥通过板框压泥机进行机械脱水。脱水污泥委托外运，滤液自流至调节池进行再处理。 项目水平衡见下图5-4。 图5-4 项目水平衡图（t/a） 综上，项目营运期生活污水经化粪池预处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；项目生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理。 由于頔塘河宽水深，加上船舶来往频繁，交通流量大，因此其扩散、稀释和自净能力较强，相应的水环境容量也较大。则尾水的排放对最终纳污水体頔塘水质影响较小，頔塘水体仍可保持在GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准水平上。 3、固废 （1）生活垃圾 本项目职工定员20人，年工作天数为300d，按职工每天产生生活垃圾1.0kg计算，生活垃圾产生量约为6t/a，收集后委托当地环卫部门清运。 （2）生产固废 1）自建污水处理站产生的浮油和污水处理污泥 本项目营运期自建污水处理站须定期捞取表面的浮油，浮油（含水）产生量约为0.5t/a，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为900-214-08，集中收集后委托有资质单位处置。 根据自建污水处理站处理工艺和规模，类别同类项目，预计污水处理污泥产生量约0.3t/a，集中收集后委托资质单位处置，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，废物类别为HW17其他废物，废物代码为336-064-17，集中收集后拟委托有资质单位处置。 2）前处理系统产生的脱脂液和硅烷液 本项目营运期前处理系统脱脂槽和硅烷槽分别定期添加环保无磷脱脂剂和新型硅烷处理剂，定期更换槽液，根据脱脂槽尺寸和硅烷槽尺寸、更换频次可得，本项目脱脂液产生量为3t/a，硅烷液产生量为3t/a。对照《国家危险废物名录》，脱脂液、硅烷液属于危险废物，废物类别均为HW17其他废物，废物代码为336-064-17，集中收集后委托有资质单位处置。 3）粉末回收循环系统收集粉尘 本项目营运期喷塑粉尘采用喷塑粉尘通过管道分别进入一套粉末回收循环系统（采用滤芯回收+二级除尘装置）进行收集处理，经处理后被收集的粉末通过泵重新利用于生产，剩余粉末通过排气筒排放。结合表5-4，收集粉尘产生量约为7.52t/a，回用于生产。 4）废包装桶、废包装袋 根据本项目塑粉、环保无磷脱脂剂和新型硅烷处理剂包装及年用量，预计废包装桶、废包装袋产生量约0.5t/a，集中收集后委托资质单位处置，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后拟委托有资质单位处置。 5）废液压油 本项目压机等生产设备过程需要液压油，会产生少量废液压油，类比同类项目，产生量约为0.01t/a，委托有资质单位处理处置，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，HW08废矿物油，废物代码为900-214-08，集中收集后拟委托有资质单位处置。 6）废润滑油 本项目生产设备过程需要润滑油润滑，会产生少量废液润滑油，类比同类项目，产生量约为0.01t/a，委托有资质单位处理处置，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，HW08废矿物油，废物代码为900-214-08，集中收集后拟委托有资质单位处置。 7）废机油 本项目生产设备过程需要维护和修理，会产生废机油，类比同类项目，产生量约为0.05t/a，委托有资质单位处理处置，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，HW08废矿物油，废物代码为900-214-08，集中收集后拟委托有资质单位处置。 8）废活性炭 本项目固化有机废气经中温催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过1根15米高排气筒（P1）排放，会产生废活性炭，类比同类项目，产生量约为1.6t/a，委托有资质单位处理处置，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险废物，HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后拟委托有资质单位处置。 固废根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： a. 本项目副产物产生情况 本项目副产物产生情况汇总见表5-10。 表5-10 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸纤维等; 6. 2; 浮油; 自建污水处理站; 液态; 油类; 0.5. 3; 污水处理污泥; 半固态; 污泥; 0.3. 4; 脱脂液; 前处理系统; 液态; 高分子聚合物; 3. 5; 硅烷液; 液态; 有机硅等; 3. 6; 粉末回收循环系统收集粉尘; 喷塑; 固态; 塑粉; 7.52. 7; 废活性炭; 废气处理装置; 固态; 活性炭; 1.6. 8; 废包装桶、废包装袋; 原辅材料包装; 固态; 铁; 0.5. 9; 废液压油; 压机使用过程; 液态; 油类; 0.01. 10; 废润滑油; 设备使用等; 液态; 油类; 0.01. 11; 废机油; 设备维护、修理等; 液态; 油类; 0.05. b. 副产物属性判断 （1）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物均属于固体废物，具体情况见表5-11。 表5-11 副产物固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸纤维等; 是; 二（一）（4）. 2; 浮油; 自建污水处理站; 液态; 油类; 是; 二（一）（2）. 3; 污水处理污泥; 半固态; 污泥; 是; 二（一）（2）. 4; 脱脂液; 前处理系统; 液态; 高分子聚合物; 是; 二（一）（2）. 5; 硅烷液; 液态; 有机硅等; 是; 二（一）（2）. 6; 粉末回收循环系统收集粉尘; 喷塑; 固态; 塑粉; 是; 二（一）（2）. 7; 废包装桶、废包装袋; 原辅材料包装; 固态; 铁; 是; 二（一）（2）. 8; 废活性炭; 废气处理装置; 固态; 活性炭; 是; 二（一）（2）. 9; 废液压油; 压机使用过程; 液态; 油类; 是; 二（一）（2）. 10; 废润滑油; 设备使用等; 液态; 油类; 是; 二（一）（2）. 11; 废机油; 设备维护、修理等; 液态; 油类; 是; 二（一）（2）. （2）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2016）》及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目固体废物是否属于危险废物，并列表说明判定依据，具体详见表5-12。 表5-12 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 浮油; 自建污水处理站; 是; HW08 900-214-08. 3; 污水处理污泥; 是; HW17 336-064-17. 4; 脱脂液; 前处理系统; 是; HW17 336-064-17. 5; 硅烷液; 是; HW17 336-064-17. 6; 粉末回收循环系统收集粉尘; 喷塑; 否; /. 7; 废包装桶、废包装袋; 原辅材料包装; 是; HW49 900-041-49. 8; 废活性炭; 废气处理装置; 是; HW49 900-041-49. 9; 废液压油; 压机使用过程; 是; HW08 900-214-08. 10; 废润滑油; 设备使用等; 是; HW08 900-214-08. 11; 废机油; 设备维护、修理等; 是; HW08 900-214-08. c.固体废物分析结果汇总 本项目固体废物分析结果见表5-13。 表5-13 项目固体废物分析结果汇总 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 属性; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 果皮、纸纤维等; 6; 一般 固废; 委托当地环卫部门清运. 2; 粉末回收循环系统收集粉尘; 喷塑; 固态; 塑粉; 7.52; 回用于生产. 3; 浮油; 自建污水处理站; 液态; 油类; 0.5; 危险 固废; 委托资质单位处置. 4; 污水处理污泥; 半固态; 污泥; 0.3. 5; 脱脂液; 前处理系统; 液态; 高分子聚合物; 3. 6; 硅烷液; 液态; 有机硅等; 3. 7; 废包装桶、废包装袋; 原辅材料包装; 固态; 铁; 0.5. 8; 废活性炭; 废气处理装置; 固态; 活性炭; 1.6. 9; 废液压油; 压机使用过程; 液态; 油类; 0.01. 10; 废润滑油; 设备使用等; 液态; 油类; 0.01. 11; 废机油; 设备维护、修理等; 液态; 油类; 0.05. 小计; 一般固废; 13.52; /; 不对外直接排放. 危险废物; 8.97; /. 合计; 22.49; /. d.危险废物分析结果汇总 本项目危险废物分析结果见表5-14。 表5-14 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 浮油; 危险固废; HW08 900-214-08; 0.5; 自建 污水处理站; 液态; 油类; /; 1年; I; 有资质单位处理处置. 2; 污水处理污泥; 危险固废; HW17 336-064-17; 0.3; 半固态; 污泥; /; 1年; I. 3; 脱脂液; 危险固废; HW17 336-064-17; 3; 前处理系统; 液态; 高分子聚合物; /; 1年; I. 4; 硅烷液; 危险固废; HW17 336-064-17; 3; 液态; 有机硅等; /; 1年; I. 5; 废包装桶、废包装袋; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.5; 原辅材料包装; 固态; 铁; /; 1年; I. 6; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.6; 废气处理装置; 固态; 活性炭; /; 1年; I. 7; 废液压油; 危险固废; HW08 900-214-08; 0.01; 压机使用过程; 液态; 油类; /; 1年; I. 8; 废润滑油; 危险固废; HW08 900-214-08; 0.01; 设备使用等; 液态; 油类; /; 1年; I. 9; 废机油; 危险固废; HW08 900-214-08; 0.05; 设备维护、修理等; 液态; 油类; /; 1年; I. 由表5-14可知，项目实施后各类固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境和敏感点无影响。 本项目应建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。堆放场所须按防雨淋、防渗漏等要求设置，存放容器必须加盖密闭，防止泄漏。各类废物由密闭容器收集后暂存在暂存场地内，不得露天放置。放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。 在厂区内设置一般废物暂存点，必须按照GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废按其资源化、无害化的方式进行处置。 在厂区内设置危险废物暂存点，同时根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》，对本项目产生的危险废物暂存设施提出如下要求： ①危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 ②装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 ③危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求。 ④对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定，并符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》对Ⅱ类贮存场所的有关规定。 ⑤为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加，贮存场周边建议设置导流渠。为加强监督管理，贮存场应按《设置环境保护图形标志》要求设置指示牌。 ⑥当天然基础层的渗透系数大于1×10-7mm/s，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1×10-7mm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 ⑦一般工业固体废物贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入。 ⑧贮存场使用单位应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑨贮存场的使用单位应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及相应资料详细记录在案，长期保存。 企业必须落实以上几项固废处置措施，加强管理，及时处置，则固体废物对环境的影响不大。 4、噪声 （1）噪声源调查与分析 项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，其噪声源强如表5-15所示： 表5-15 主要设备噪声声源情况 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 所在车间; 源强 dB（A）; 备注. 1; 金属圆锯机; 半自动; 3; 生产车间; 78~80; 室内连续声源. 全自动; 2; 78~80; 室内连续声源. 2; 自动打孔机; /; 3; 78~80; 室内连续声源. 3; 攻丝机; /; 2; 78~80; 室内连续声源. 4; 车床; 6140; 1; 78~80; 室内连续声源. 5; 钻铣床; 50c; 1; 78~80; 室内连续声源. 6; 压机; /; 3; 78~80; 室内连续声源. 7; 自动平口机; /; 1; 78~80; 室内连续声源. 8; 圈焊机; /; 2; 78~80; 室内连续声源. 9; 电焊机; /; 4; 78~80; 室内连续声源. 10; 钻床; /; 5; 78~80; 室内连续声源. 11; 激光切割机; /; 1; 78~80; 室内连续声源. 12; 液压折弯机; /; 1; 78~80; 室内连续声源. 13; 叉车; 3T; 1; 78~80; 室内连续声源. 14; 液压车; /; 1; 78~80; 室内连续声源. 15; 打包机; 自动; 1; 78~80; 室内连续声源. 半自动; 1; 78~80; 室内连续声源. 16; 喷涂生产线; /; 2; 80~85; 室内连续声源. 17; 固化房; /; 1; 78~80; 室内连续声源. 18; 风机; /; 5; 78~80; 室内连续声源. （2）拟采取的噪声污染防治措施 ①设置隔声门窗，生产时关闭隔声门窗； ②选用低噪声设备，加强设备的维护保养，保证设备正常运行； ③高噪声设备设置减振垫； ④在风机进出口配套消声器； ⑤加强厂区内绿化。 （3）预测模式： ① 室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A — 倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ② 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2= L p1-(TL+6) TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 ③ ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 a、距离衰减L(r) L(r)= L(r0)-20lg(r/r0) 式中：r0——为点声源离监测点的距离，m r——为点声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ad Ad=20lg2πNtanh2πN+5. 其中N为菲涅尔系数。 项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25 dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40 dB，预测时建筑隔声量取25dB。 构筑物衰减，本评价按一排构筑物降低8 dB(A)，二排构筑物降低10 dB(A)，三排构筑物降低15 dB(A)。 c、空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ④叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： Lp=10lgi10Lpi10. ⑤预测参数 按现有的车间总图布置方案，根据上述模型预测计算，预测项目营运期厂界噪声值。 （4）预测结果 根据以上所给出的噪声预测模式以及参数(见主要设备源强表)，计算得项目厂界噪声贡献值见下表5-16。 表5-16 噪声影响预测结果一览表 监测点位; 现状监测值; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间. 1#; 东侧; 55.8; 47.4; 65. 2#; 南侧; 56.8; 44.6. 3#; 西侧; 57.6; 47.1. 4#; 北侧; 58.4; 46.2. 由表5-16可知，在采取相应的噪声防治措施后，预测各侧厂界噪声贡献值能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，周边200米范围内无居民等敏感点，对周围声环境影响不大。 综上所述，湖州弘承智能物流科技有限公司年产2万套智能物流配件项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。 因此，从环保角度上分析，本项目在浙江省湖州市吴兴区七幸路999号6幢（租用湖州赫特金泰汽车零部件有限公司6320平方米闲置厂房）实施是可行的。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 1、建议总量控制指标的依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。我国主要污染物总量控制种类为CODCr、NH3-N、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。结合上述总量控制要求以及综合考虑项目及待建项目的排污特点，建议项目及待建项目纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、工业粉尘和VOCS。 2、建议总量控制指标 表5-17 总量控制指标建议 总量控制指标; 产生量; 削减量; 排入自然 环境的量; 建议 申请量; 区域平衡替代削减量（t/a）. 废水; 水量; 2140; 0; 2140; /; /. CODCr; 0.822; 0.715; 0.107; 0.107; 0.161. NH3-N; 0.0072; 0.006; 0.0012; 0.0012; 0.0018. 废气; VOCS; 0.8; 0.54; 0.26; 0.26; 0.52. NOX; 0.54; 0; 0.54; 0.54; 1.08. 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理；生产废水经自建污水处理站处理后纳管进湖州中环水务有限责任公司（东部新区污水处理厂）集中处理。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》（浙环发[2012]10号）相关规定，新增的CODCr、NH3-N的区域平衡替代削比例按1:1.5进行区域削减替代，NOX、VOCs的区域平衡替代削减比例按1:2进行区域削减替代，由当地环保部门予以区域平衡。 |
| --- | --- |
| 环 境 监 测 计 划 | 项目的环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测。 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的第三方检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。 营运期的常规监测主要是对工程的污染源进行监测。为掌握项目污染物的排放状况，建议定期对废水纳管排放口的废水进行监测，同时应对其他污染源排放情况进行定期或不定期监测。 项目正式运营后，需按环保管理要求，定期进行例行监测，监测计划具体参见表5-18。 表5-18 营运期环境质量监测计划一览表 实施阶段; 监测内容; 监测点; 监测项目; 监测时间及频率. 营运期; 大气; P1; 非甲烷总烃; 每年测一次. P2、P3; 颗粒物. 天然气燃烧废气排气筒; NOX. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物. 噪声; 厂界; Leq; 每年测一次，每 次监测一昼夜. 污水; 污水总排口; pH、COD、NH3-N、 SS; 每半年测一次. 雨水; 雨水口; pH、COD、NH3-N、 SS; 每半年测一次. 综合检查; 定期对厂区环境卫生、绿化等进行检查维护. |

项目所在地政府部门及有关部门意见：

审批意见：