建设项目环境影响报告表

（报批稿）

| 项目名称 | 年产3000万套塑料盒项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 德清洪美塑料包装材料有限公司 |
| 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |

编制日期：2017年11月

国家环保部制

目　　录

- 1建设项目基本情况	1

- 2项目所在地自然环境简况及相关规划情况	9

- 3环境质量状况	14

- 4评价适用标准及总量控制指标	17

- 5建设项目工程分析	22

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况	27

- 7环境影响分析	28

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

- 9结论建议	36

- 附图：

1. 建设项目交通地理位置图

2. 建设项目周围环境状况图

3. 建设项目厂区平面布置示意图

4. 建设项目周围环境照片

5. 建设项目环境功能区划图

附件：

附件1. 备案通知书

附件2. 土地证

附件3. 申请报告

附件4. 承诺书

附件6. 污水接纳证明

附表：

建设项目环评审批信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000万套塑料盒项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德清洪美塑料包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王超 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王超 |  |  |
| 通讯地址 | 德清县乾元镇苕溪东街1137号·德清洪美塑料包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13958138897 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 313216 |  |
| 建设地点 | 德清县乾元镇苕溪东街1137号（浙江科力饲料有限公司厂区内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县经济和信息化 委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2017-330521-29-03-066987-000 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 迁、改建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料制品业（C292） |  |  |  |  |
| 建筑面积 （m2） | 1300 |  |  |  | 绿化率 （%） |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2400 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 32 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.3％ |
| 评价经费 （万元） | 0.5 | 投产日期 |  |  | 2018年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 工程规模与概况 1.1.1 项目概况 德清洪美塑料包装材料有限公司（以下简称洪美公司）成立于2013年，原生产经营厂址位于德清县乾元镇卫星村，是一家生产泡沫盒的企业。2014年1月，企业委托编制了《德清洪美塑料包装材料有限公司年产350万套塑料泡沫盒项目环境影响报告表》并于同年通过德清县环保局审批，审批文号为德环建（2014）29号。 由于原有生产经营场地涉及拆迁等现实因素，同时随着泡沫盒市场的萎缩，为满足企业更好的发展，经多方考察，洪美公司拟搬迁至德清县乾元镇苕溪东街1137号，并投资2400万元实施年产3000万套塑料盒项目（以下简称本项目）。本项目系租用浙江科力饲料有限公司的闲置厂房来实施，租用的建筑面积共计约1300m2。根据现场踏勘和实际了解，德清洪美塑料包装材料有限公司原有的“年产350万套塑料泡沫盒项目”已停止生产，所有设备已拆除，以后也不再实施。 本项目已经德清县经济和信息化委员会备案，项目代码为2017-330521-29-03-06 6987-000。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第44号发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目分类归属于“十八、橡胶和塑料制品业 46、塑料制品制造－其他”，应编制环境影响报告表。因此，德清洪美塑料包装材料有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 注：浙江科力饲料有限公司的前身为德清县科力饲料有限公司，其于2005年在德清县乾元镇09省道旁的地址报批了“年产8000吨配合饲料及2000吨预混料项目”，同年该项目通过环保审批，审批文号为德环建审（2005）190号，2006年该项目通过环保竣工验收，验收文号为德环验（2006）23号；2006年企业整体搬迁至德清县乾元镇联星村乾元大桥西侧（即现在的德清县乾元镇苕溪东街1137号），同时报批了“年产2万吨预混料及10万吨配合饲料搬迁扩建项目”，同年该项目通过环保审批，审批文号为德环建审（2006）126号，2009年该项目通过环保竣工验收，验收文号为德环验（2009）88号。 1.1.2 编制依据 ★法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2修订，2016.9.1起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016.1.1起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2008.6.1）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）（2005.4.1）； （7）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院682号令，2017.6.21修改通过，2017.10.1起施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）； （9）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号）； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）； （11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号）； （12）《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发改委令第21号）； （13）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》； （14）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉》 （国家环发〔2014〕197 号）； （15）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年第31号）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）； （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）； （18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）； （19）《关于印发建设项目环境保护管理条例实施意见的通知》（浙江省环境保护局〔1999〕165号）； （20）《浙江省大气污染防治条例》（2016.5.27修订，2016.7.1起施行）； （21）浙江省人民政府令第 288 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》 （2011.12.1 起施行，省政府令第321号，2014.3.13修正）； （22）浙江省第十届人民代表大会常务委员会公告第54号《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修正本）》（2006.6.1起施行，2013.12.19修改）； （23）浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号《浙江省水污染防治条例 （2013年修正本）》（2009.1.1起施行，2013.12.19修改）； （24）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76号）； （25）《关于印发浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）的通知》（浙环发〔2014〕28号）； （26）《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》，（浙环发〔2012〕10号）； （27）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙江省人民政府）； （28）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20号）； （29）浙江省人民政府令第216号《浙江省环境污染监督管理办法》（2006.9.1 起施行，省政府令第321号，2014.3.13修正）； （30）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2014〕86号）； （31）《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（浙政办发〔2016〕140号）； （32）《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250号）； （33）《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》（浙环发〔2013〕54号）； （34） 湖州市人民政府湖政发〔2012〕51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012.12.6 起施行）； （35）《湖州市环保局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》（湖环发〔2015〕26号）。 ★技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），原国家环保总局； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，原浙江省环保局，2005年4月。 ★项目技术文件和其他依据 （1）浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书，项目代码：2017-33 0521-29-03-066987-000，备案时间：2017年10月26日； （2）《湖州市地面水环境保护区划分技术报告》、《湖州市空气质量功能区划分》、《湖州市噪声功能区划》； （3）德清洪美塑料包装材料有限公司提供的生产工艺、设备配置、原辅料消耗等基础资料； （4）《德清洪美塑料包装材料有限公司年产350万套塑料泡沫盒项目环境影响报告表》及其环保审批意见（德环建（2014）29号）； （5）环评单位与建设单位签订的环评技术咨询服务合同。 1.1.3 产品方案 本项目的产品方案详见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计年生产能力; 年运行时间. 1; 1300m2生产车间; 塑料盒（20g/套）; 3000万套; 300d. 1.1.4主要生产设备及原辅材料、能源消耗 表1-2 建设项目主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 用途. 1; 注塑机（配上料机和料斗）; 20台; 投料、注塑成型、冷却. 2; 机械手臂; 20个; 产品抓取. 3; 空压机; 1台; 为注塑机等设备提供气动力. 4; 冷却水箱; 2台; 冷却水冷却. 5; 破碎机; 1台; 次品破碎. 表1-3 建设项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 年耗量; 包装规格; 用途; 备注. 1; PP塑料粒子（新料）; 600t; 25kg/塑料袋; 主要原材料; 市场采购. 2; 包装材料; 若干; /; 包装; 市场采购. 3; 水; 525t; /; 生活、冷却用水; 德清县水务公司. 4; 电; 60万kWh; /; 供应各用电设备; 国网德清供电公司. 主要物料性质： PP塑料粒子：即聚丙烯粒子，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭、无毒，由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，密度小，是最轻的通用塑料，缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。 1.1.5主要公用工程及环保工程依托情况 表1-4 本项目主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 公用工程; 给水; 由德清县水务公司供应，年用水量525t。. 供电; 由国网德清供电公司供应，年用电量60万kwh。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，达标排放；冷却水经冷却水箱冷却后循环使用，不排放，只需定期添加损耗。. 废气处理; 注塑废气：通过在注塑机上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运；生产固废收集后妥善处置，不排放。. 噪声防治; 选用低噪声设备；对破碎机等高噪声设备设施加设减振垫；生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；噪声经墙体隔声及距离衰减。. 1.1.6 劳动定员及工作制度 本项目职工定员15人，年生产天数为300天，实行两班制生产。 项目实施后厂区内不设置食堂、宿舍。 1.1.7 项目建设期及投产时间 本项目系利用现有的工业厂房进行生产，不需要新建，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期。 本项目预期于2018年2月投产。 |
| 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.2.1现有项目概况 德清洪美塑料包装材料有限公司成立于2013年，原生产经营厂址位于德清县乾元镇卫星村，是一家专业生产塑料泡沫盒的企业。2014年1月，企业委托编制了《德清洪美塑料包装材料有限公司年产350万套塑料泡沫盒项目环境影响报告表》并于同年通过德清县环保局审批，审批文号为德环建（2014）29号。 根据现场踏勘和实际了解，德清洪美塑料包装材料有限公司原有的“年产350万套塑料泡沫盒项目”已停止生产，所有设备已拆除，以后也不再实施。如此，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题已经消失，因此，现有项目污染源情况本评价以原报批的环评文件为依据作简要说明。 - 现有项目生产工艺 图1-1 塑料泡沫盒生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简介：首先将EPS树脂颗粒投料进入双螺杆挤出机，在其中加热至120~200℃至熔融状态（电加热），然后将发泡剂丁烷和氮气高压冲入熔融状态的树脂中，经过充分的分散和混合，其在树脂中形成均匀分布的微小气核，在双螺杆挤出机的挤出及外界压力瞬间减小的双重作用下，气核迅速扩张变化，经冷却（风冷）后，整个物料从而形成稳定的泡沫体系，挤出后的形状为片状发泡材料；接着通过切割机进行分切，分切后按照产品所需规格通过真空成型机进行模压成型，最后经检验筛除次品，合格品经人工包装，入库待售。 （2）现有项目主要原辅材料和能源消耗 表1-5 现有项目主要原辅材料和能源消耗 序号; 名称; 年耗用量; 用途; 备注. 1; EPS树脂; 500t; 主要原料; 按照原环评文件内容统计. 2; 丁烷; 25t; 发泡剂. 3; 氮气; 12t; 发泡剂. 4; 水; 450t; 生活用水. 5; 电; 96万kwh; 供应各用电设备. （3）现有项目主要生产设备 表1-6 现有项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 用途; 备注. 1; 双螺杆挤出机; 1; 加热熔融、混合、发泡挤出; 按照原环评文件 内容统计. 2; 真空成型机; 2; 模压成型. 3; 冷气机; 3; 冷却. 4; 牵引机; 3; 配套挤出机. 5; 切割机; 3; 分切. 1.2.2现有项目污染源汇总 现有项目污染源情况如表1-7所示。 表1-7 现有项目污染源情况汇总表 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量; 备注. 废水; 生活污水; 水量; 360t/a; 360t/a; 按照原环评文件 内容统计. CODCr; 0.108t/a; 0.0216t/a. NH3-N; 0.0108t/a; 0.0029t/a. 废气; 食堂油烟 废气; 油烟; 0.018t/a; 0.0072t/a. 工艺废气; 非甲烷总烃; 2.25t/a; 0.325t/a. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 9t/a; 0. 生产固废; 次品及边角料; 0.5t/a; 0. 1.2.3 小结 德清洪美塑料包装材料有限公司年产350万套塑料泡沫盒项目污染物基本能得到有效的控制，能做到达标排放，对周围环境影响较小。 另根据现场踏勘和实际了解，德清洪美塑料包装材料有限公司原有的“年产350万套塑料泡沫盒项目”已经停止生产，设备已全部拆除，以后也不再实施，即与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题已经消失。 |

# 2项目所在地自然环境简况及相关规划情况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 德清洪美塑料包装材料有限公司年产3000万套塑料盒项目选址于德清县乾元镇苕溪东街1137号。 乾元镇位于德清县中部，北与本县洛舍镇接壤，东侧为雷甸镇，西侧为下渚湖街道，南与余杭市毗邻。镇域面积为66平方公里，镇区位于北纬33°33′，东经120°10′，距省会杭州32.5公里，距湖州市44公里（见图1）。 2.1.2 周围环境状况 本项目选址于德清县乾元镇苕溪东街1137号，系通过租用浙江科力饲料有限公司的闲置工业厂房来实施，出租方周围环境状况如下： 出租方厂区东侧为德清扬泰建筑材料有限公司，再以东为西大港；南侧为乾元镇联星村村民住宅和西大港支流，再以南为乾元镇联星村村民住宅；西侧为未名道路，再以西为浙江博路德电力设备有限公司、德清县宸业晶体纤维有限公司和乾元镇联星村村民住宅；北侧为09省道，再以北为浙江德升木业有限公司。 本项目系租用出租方中部一幢1层（局部4层）大厂房的北侧部分来组织生产运营，租用的面积约1300m2，其周围环境状况如下： 东侧为出租方厂区道路，再以东为德清扬泰建筑材料有限公司；南侧为出租方生产车间，再以南为乾元镇联星村村民住宅（22户，约100人），最近1户与本项目距离约80m；西侧为出租方厂区道路，再以西为未名道路；北侧为出租方临时产品堆放区和办公区，再以北为中国中铁航空港建设集团有限公司09省道德清乾元至秋山段改建工程（二期）第1标段项目经理部（亦为浙江科力饲料有限公司的承租方）。具体情况见图2。 环评将南侧距离本项目厂界80~100m范围内的3户联星村村民住宅作为环境敏感点和保护目标。 2.1.3 地形、地质、地貌、地层 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分。区内河网密布，湖荡众多，构成了“水乡泽国”的江南特色。 地层主要是第四系的冲积层，地势平趟，属平坡地～缓坡地。土地承压力一般为6-7t/m2。境内土壤肥沃，土壤类别为储育型水稻土，土种为湖成白土田。建设项目所在地为农田，高程为2-3.2m（吴淞基面高程，下同），最高洪水位5.68m，地震烈度6度。 2.1.4气候、气象 本评价区属东亚亚热带季风性气候区，夏半年（四～九月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（十～次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。 据德清县气象资料（2006年-2015年）统计，该地区基本气象要素如下： 气温：年平均气温为16.7℃，极端最高气温为39.5℃，极端最低气温为-7.6℃；年平均无霜期253天，初日3月14日，终日11月23日；雨量：年平均降水量为1387.3mm，全年平均降雨天数142.3天；年平均相对湿度：75%；风向、风速：本区常年盛行风向为西北风（NW），频率为10.25％；次盛行风向是东风（E），频率为7.80％；全年以东南偏南风（SSE）、东南风（SE）为最少，频率分别为1.45％和2.51％。全年平均风速为2.0m/s。 2.1.5水文 德清县属长江三角洲太湖流域，县境内漾、溪、河交织成网，主要分属东苕溪及京杭运河两大水系。 东苕溪由南向北流经德清县中部，入湖州境内最终注入太湖。县境内东苕溪支流有五条，即余英溪、湘溪、阜溪、禹溪及埭溪，分布在德清县西部。随着降水量不同，东苕溪水位及流量变幅较大。 县境内东部平原河网属运河水系，主要分西、中、东三线，自东南部入境与东大港、东塘港、横塘港、洋西港等主要河流形成纵横交错、塘漾密布的水系网。河网主要特征是河床坡降小、流速慢、河网密度大、调蓄作用明显。 本项目最终纳污水体为龙溪。 2.1.6植被和生物多样性 植被主要有竹、茶、松、杉、果等，以竹类植被占优势。东部以水稻土为主，土层深厚、养分丰富，以种植粮油作物为主。 德清县境属东洋界动物区的东部丘陵平原亚区，以农田动物群为主。其中蟒蛇、白鹤、鸳鸯、水獭、灵猫等为珍稀动物。 2.2《德清县环境功能区划》概况 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5），本项目位于环境重点准入区－临杭环境重点准入区（0521-Ⅵ-0-02）内。 （1）区域特征 该区域面积为11.40平方公里，为临杭工业区的乾元组团、浮生组团和黄婆组团三个功能区块。临杭工业区下辖装备制造园区、物流园区和新材料园区三大园区，重点发展“机械制造、建筑材料”两大产业，配套发展“科技研发、市场、物流等生产性服务业”，适时发展“三新产业”和其他机会型产业，构建“2+1+N”的产业发展格局。乾元组团、浮生组团和黄婆组团为临杭工业区的重点开发区域，以生产功能为主，优先和重点发展高端机械制造和新型建材产业，适当配套科技研发功能。该区域为中度敏感区域。 （2）功能定位 主导环境功能：产业重点发展与污染物消纳功能。 （3）环境功能目标 主导环境功能目标：提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 环境质量目标：区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。土壤环境达到《土壤环境质量标准》和土壤环境风险评估规范确定的目标要求。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 （4）管控措施 调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 防范重点企业环境风险。合理规划商住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在商住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 禁止新建工业企业入河、湖、漾排污口，现有的工业企业入河、湖、漾排污口应限期纳管。 加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。推进集中供热设施及配套供热管网建设。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 （5）负面清单 本项目所在环境功能小区的负面管理清单如表2-1所示。 表2-1 项目所在环境功能小区负面管理清单 编号及名称; 负面清单. 0521-Ⅵ-0-02临杭环境重点准入区; 三类工业项目： 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造； 69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。. - 项目环境功能区划符合性分析 本项目位于环境重点准入区－临杭环境重点准入区（0521-Ⅵ-0-02）内，其环境功能区划符合性分析见表2-2。 表2-2 项目管控措施符合性分析汇总表 序号; 管控措施; 本项目情况; 是否符合. 1; 调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。; 本项目行业类别为塑料制品业，属于二类工业项目，项目废气、废水等污染因子经相关环保设施处理后，排放量将进一步减少，从而使区域排污总量得到控制。; 符合. 2; 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。; 本项目行业类别为塑料制品业，属于二类工业项目。; 符合. 3; 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。; 本项目为二类工业项目，营运期生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，达标排放；废气经有效控制后能够达到相应标准要求；各固废均能做到妥善处置，不对外直接排放。总体而言其污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平。; 符合. 4; 防范重点企业环境风险。合理规划商住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在商住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。; 本项目选址于乾元镇苕溪东街1137号，有关部门已在商住区和工业区、工业企业之间设置绿地、生态绿地等隔离带。; 符合. 5; 禁止新建工业企业入河、湖、漾排污口，现有的工业企业入河、湖、漾排污口应限期纳管。; 本项目生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，冷却水经冷却水箱冷却后循环使用，不排放，且不设置入河、湖、漾排污口。; 符合. 6; 加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。推进集中供热设施及配套供热管网建设。; 乾元镇正在积极推进德清县乾元污水处理有限公司配套管网的建设，目前该污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。; 符合. 7; 禁止畜禽养殖。; 项目不涉及。; 不涉及. 8; 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目对土壤和地下水的污染可控。; 符合. 9; 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 本项目不涉及自然生态系统和河湖湿地生境，不占用水域，不进行河湖堤岸改造。; 不涉及. 综上所述，本项目符合环境功能区划要求。

# 3环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气 本项目所在地常规污染因子（SO2、NO2、PM10等）环境空气质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年7月4日-7月10日德清县环境空气质量日报，具体见表3-1。 表3-1 大气环境常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状 监测时间; 环境空气质量指数（AQI）; 环境空气质量级别; 环境空气质量状况; 主要污染物. 7月4日; 34; 一级; 优; 无. 7月5日; 26; 一级; 优; 无. 7月6日; 32; 一级; 优; 无. 7月7日; 30; 一级; 优; 无. 7月8日; 28; 一级; 优; 无. 7月9日; 28; 一级; 优; 无. 7月10日; 18; 一级; 优; 无. 根据监测结果，本项目所在地环境空气常规污染因子（SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，有一定的环境容量。 3.1.2地表水 本项目所在地最终纳污水体为龙溪。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》中的有关规定，该段龙溪水功能编号为苕溪76，水功能区属于龙溪德清农业、工业用水区，水环境功能区属于农业、工业用水区，目标水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。地表水环境质量现状引用德清常春藤新材料科技有限公司委托湖州利升检测技术有限公司于2016年5月17日~5月18日进行的检测数据，具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状 单位：mg/L（pH除外） 采样地点; 采样时间; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; TP. 德清常春藤新材料科技有限公司西侧老龙溪; 1; 7.12; 6.58; 3.46; 2.41; 0.61; 0.41; 0.062. 2; 7.24; 6.62; 3.54; 2.51; 0.58; 0.39; 0.066. 3; 7.19; 6.67; 3.57; 2.59; 0.56; 0.41; 0.068. 4; 7.21; 6.63; 3.49; 2.65; 0.55; 0.38; 0.062. 平均值; /; 6.625; 3.515; 2.54; 0.575; 0.398; 0.0645. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 根据监测结果，评价区域内主要水体－龙溪的监测断面老龙溪水质已达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体标准，主要超标因子为石油类。超标原因主要是西侧有一石料码头，货船停泊时机舱水外排造成。 3.1.3声环境 本项目选址于德清县乾元镇苕溪东街1137号，系租用浙江科力饲料有限公司的闲置工业厂房来组织生产，所在地属于工业、居住混杂的区域，因此各侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，南侧最近环境敏感点处声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。对项目所在地昼、夜间环境噪声本底进行监测，监测结果如表3-3。 表3-3 环境噪声本底监测结果 单位：dB(A) 位置 时段; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 南侧最近敏感点. 昼间; 55.3; 55.2; 55.6; 55.0; 55.0. 夜间; 46.0; 44.6; 45.4; 44.2; 44.3. 2类标准限值; 昼间; 60; 夜间; 50. 监测结果表明，项目所在地昼、夜间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，南侧最近环境敏感点处昼、夜间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区要求。

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标如表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 序号; 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 最近距离; 规模; 环境功能. 1; 环境空气; 评价区范围; /; /; /; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 2; 水环境; 龙溪; /; /; 中型 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 3; 声环境; 评价区范围; /; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 4; 环境 敏感点; 联星村 村民住宅; 南侧; 80m; 3户，约15人; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 5; 生 态; 基本不对当地生态环境造成明显影响. 本项目所在地最终纳污水体为龙溪。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该段龙溪水功能编号为苕溪76，水功能区属于龙溪德清农业、工业用水区，水环境功能区属于农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，起始断面为信谊，终止断面为沈家墩（德清、湖州交界），无直接饮用水取水口，根据现场踏勘，龙溪上未发现水产养殖区及珍稀水生生物栖息地等，也无古树名木及文保单位等其它需要特殊保护的环境敏感目标。 环评将南侧距离本项目厂界80~100m范围内的3户联星村村民住宅作为环境敏感点和保护目标。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1.1 环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；特殊污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60ug/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》 二级标准. 24小时平均; 150ug/m3. 1小时平均; 500ug/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40ug/m3. 24小时平均; 80ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70ug/m3. 24小时平均; 150ug/m3. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35ug/m3. 24小时平均; 75ug/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200ug/m3. 24小时平均; 300ug/m3. 氮氧化物 （NOX）; 年平均; 50ug/m3. 24小时平均; 100ug/m3. 1小时平均; 250ug/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 4.1.2地表水 按《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》的有关规定，本项目所在地最终纳污水体－龙溪水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L（除pH外） 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; TP. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 4.1.3 声环境 本项目选址于德清县乾元镇苕溪东街1137号，系租用浙江科力饲料有限公司的闲置工业厂房来组织生产，所在地属于工业、居住混杂的区域，因此各侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，南侧最近环境敏感点处声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，具体见表4-3。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2.1废水 本项目营运期产生的生活污水经预处理后，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，接纳水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，具体见表4-4。 表4-4 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8. 注：氨氮和总磷纳管水质参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 德清县乾元污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，具体见表4-5。 表4-5 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5. 4.2.2废气 （1）注塑废气 本项目营运期注塑废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源、二级标准”，具体见表4-6。 表4-6 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源、二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 4.2.3噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，具体见表4-7。 表4-7 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 单位：dB（A） 时 段; 昼 间; 夜 间. 2类标准值; 60; 50. 4.2.4固废 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 1. 依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足社会和经济发展对环境功能的要求。目前主要污染物排放总量控制指标为CODCr、NH3-N、TP、SO2、NOX、工业烟粉尘及挥发性有机物。 结合上述总量控制要求及工程分析可知，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N和挥发性有机物（VOCs）。 2. 建议总量控制指标 表4-8 总量控制指标建议 污染物名称; 搬迁改建前; 本工程; 搬迁改建后; 搬迁改建前后增减量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量 （t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环 境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放 总量（t/a）; 建议申请 总量（t/a）. 废水; 水量; 360; 180; 0; 180; 360; 180; /; -180; /. CODCr; 0.0216; 0.054; 0.045; 0.009; 0.0216; 0.009; 0; -0.0126; 0. 氨氮; 0.0029; 0.0054; 0.0045; 0.0009; 0.0029; 0.0009; 0; -0.002; 0. 废气; VOCs; 0.325; 0.06; 0; 0.06; 0.325; 0.06; 0; -0.265; -0.265. 完成搬迁改建后，企业营运期仍仅排放生活污水，不排放生产废水。生活污水纳入德清县乾元污水处理有限公司集中处理， CODCr、NH3-N排入自然环境的量分别为0.009t/a、0.0009t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，项目CODCr、NH3-N无需进行区域削减替代。 完成搬迁改建后，本项目挥发性有机物排放量为0.06t/a，但现有的“年产350万套塑料泡沫盒项目”不再实施，因此本项目挥发性有机物总量可从现有项目中予以削减替代。 |
| --- | --- |

# 5建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述（图示及文字说明）： 5.1.1生产工艺流程 图5-1 塑料盒生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简介：1套塑料盒是由1个塑料底盒和1个塑料盒盖组成的，两者的生产工艺基本相同，只是注塑机选用的模具不同。首先由人工将PP塑料粒子投加至注塑机配套的上料机，由其自动上料至注塑机配套的料斗中，之后料斗中的塑料粒子利用高度差下料至注塑机的注塑段进行注塑成型，通过选用不同的模具，可分别制得不同规格的塑料底盒和塑料盒盖。注塑过程温度控制在140~150℃（电加热），同时为避免模具的温度过高，须用水对其进行间接冷却。制得的塑料底盒和塑料盒盖通过机械手臂从注塑机中抓取出来，由人工检验筛除次品，合格品再经人工包装，入库待售，次品则经破碎机破碎成小块状后回用于生产。 注：次品在破碎过程中，破碎机保持密闭，故无粉尘排放。 5.2项目主要污染工序 5.2.1项目建设期主要污染工序 本项目系利用现有的工业厂房进行生产，不需要新建，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期，故在此不列建设期主要污染工序。 5.2.2营运期主要污染工序 表5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 注塑废气; 注塑成型工序; 非甲烷总烃. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. YW2; 冷却水; 冷却工序; 热量. 固废; YS1; 生活固废; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 生产固废; 检验工序; 次品. 塑料粒子使用完毕; 废原料包装材料. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.3 营运期污染源强分析 5.3.1废气 （1）注塑废气 本项目营运期注塑成型过程的温度控制在140~150℃，参照PP塑料粒子的性质可知，聚丙烯在该温度下并不会发生大量分解，仅产生少量的烃类混合物，以非甲烷总烃进行表征。类比同类型项目，其产生量约占原料使用量的0.01%，PP塑料粒子的用量为600t/a，因此非甲烷总烃产生量极小（0.06t/a），通过在注塑机上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。 5.3.2废水 （1）生活污水 本项目职工定员15人，员工生活用水量以每人每天50L计，年生产天数为300d，则年用水量为225t，排污系数取0.8，则生活污水产生量为180t/a。生活污水经化粪池预处理后，其水质污染物浓度为：CODCr约300mg/L，NH3-N约30mg/L，则其主要污染物产生量约为CODCr：0.054t/a，NH3-N：0.0054t/a，其水质能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理达标排放。德清县乾元污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量约为CODCr：0.009t/a、NH3-N：0.0009t/a，对当地水环境质量影响较小。 （2）冷却水 本项目营运期注塑成型过程中须用水对模具进行间接冷却，由于对冷却水的水质要求不高，项目方拟将该部分水经冷却水箱冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发带走的水分，年补充水量约为300t/a。 5.3.3 固废 （1）生活垃圾 本项目职工定员15人，按每人每天产生1.0kg计算，年生产天数为300d，则每年生活垃圾产生量约为4.5t，委托当地环卫部门及时清运，不排放。 （2）生产固废 ①次品 本项目在生产过程中难免会产生一定量的次品，次品率控制在0.1%，则其产生量约为0.6t/a，集中收集后经破碎机破碎成小块状后回用于生产，不排放。 ②废原料包装材料 本项目PP塑料粒子在使用完毕后会产生一定量的废编织袋，折合重量约为0.5t/a，集中收集后出售给废旧物资回收公司，不排放。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： A、项目副产物产生情况汇总见表5-2。 表5-2 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 4.5t/a. 2; 次品; 检验工序; 固态; 次品; 0.6t/a. 3; 废原料包装材料; 塑料粒子使用完毕; 固体; 废编织袋; 0.5t/a. B、副产物属性判断 a、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物均属于固体废物，具 体情况见表5-3。 表5-3 副产物属性判定表（固态废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 次品; 检验工序; 固体; 次品; 是. 3; 废原料包装材料; 塑料粒子使用完毕; 固态; 废编织袋; 是. b、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定本项目产生的固体废物

属性，具体详见表5-4。 表5-4 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危废; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 次品; 检验工序; 否; /. 3; 废原料包装材料; 塑料粒子使用完毕; 否; /. c、固体废物分析结果汇总 本项目固体废物分析结果见表5-5。 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 生活固废; 4.5t/a; 委托当地环卫部门清运. 2; 次品; 检验工序; 固体; 次品; 一般固废; 0.6t/a; 经破碎机破碎成小块状后回用于生产. 3; 废原料 包装材料; 塑料粒子 使用完毕; 固态; 废编织袋; 一般固废; 0.5t/a; 出售给废旧物资回收公司. 5.3.4噪声 本项目营运期噪声主要是设备运行噪声，噪声强度70dB（A）-80dB（A），见表5-6。 表5-6 本项目营运期设备噪声源源强 序号; 设备名称; 声源位置; 数量; 单机噪声强度dB（A）; 特征. 1; 注塑机; 生产车间内; 20台; 70~75; 间歇. 2; 机械手臂; 20个; 70~75; 间歇. 3; 空压机; 1台; 75~80; 间歇. 4; 冷却水箱; 2台; 70~75; 间歇. 5; 破碎机; 1台; 75~80; 间歇. 6; 吸风集气装置 风机; 若干; 75~80; 连续. 5.4 本项目实施前后“三本帐” 表5-7 本项目实施前后污染物“三本帐” 类型; 排放源; 污染物 名称; 搬迁改建前; 本工程; 搬迁改建后. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量（t/a）. 废水; 生活 污水; 水量; 360; 180; 0; 180; 360; 180. CODCr; 0.0216; 0.054; 0.045; 0.009; 0.0216; 0.009. NH3-N; 0.0029; 0.0054; 0.0045; 0.0009; 0.0029; 0.0009. 废气; 食堂油烟废气; 油烟; 0.0072; 0; 0; 0; 0.0072; 0. 工艺废气; 非甲烷总烃; 0.325; 0; 0; 0; 0.325; 0. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0; 0.06; 0; 0.06; 0; 0.06. 固废; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 0; 4.5; 4.5; 0; 0; 0. 生产 固废; 生产 固废; 0; 1.1; 1.1; 0; 0; 0.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 注塑废气（YG1） | 非甲烷总烃 | 0.06t/a | 0.06t/a |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 180t/a | 180t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.054t/a | 50mg/L 0.009t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.0054t/a | 5mg/L 0.0009t/a |
|  | 营运期 冷却水 （YW2） | 热量 | 经冷却水箱冷却后循环使用，只需定期添加损耗，不排放。 |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活固废 （YS1） | 生活垃圾 | 4.5t/a | 委托当地环卫部门清运，不排放。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 次品 | 0.6t/a | 集中收集后经破碎机破碎成小块状后回用于生产，不排放。 |
|  |  | 废原料 包装材料 | 0.5t/a | 集中收集后出售给废旧物资回收公司，不排放。 |
| 噪 声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 项目营运期设备噪声强度70～80dB（A）。 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据现场踏勘，项目所在地已经是人工生态环境。另外由于项目营运期内产生的污染物量较小，同时项目营运期内产生的污染物均能得到很好的控制和处理，预计不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1建设期环境影响分析 本项目系利用现有的工业厂房进行生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，不存在厂房建设期，故在此不作建设期环境影响评价。

7.2 营运期环境影响分析： 7.2.1 废气环境影响分析 （1）注塑废气 本项目注塑成型过程产生的废气极小，通过在注塑机上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放，预计其中的污染因子非甲烷总烃的排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对周围环境空气质量和环境敏感点的影响较小。 7.2.2 废水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，达标排放；冷却水经冷却水箱冷却后循环使用，只需定期添加损耗，因此对项目所在地最终纳污水体水环境质量的影响较小。 7.2.3 固体废物环境影响分析 表7-1 固废产生和去向情况统计 序号; 固废名称; 固废产生量; 固废性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.5t/a; 生活固废; 集中收集后委托当地环卫部门清运. 2; 次品; 0.6t/a; 一般固废; 经破碎机破碎成小块状后回用于生产. 3; 废原料包装材料; 0.5t/a; 一般固废; 集中收集后出售给废旧物资回收公司. 合计; 5.6t/a; 不对外直接排放. 由上表可知，项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 本项目应在厂区内设置一般废物暂存点，必须按照GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废应按资源化、无害化的方式进行处置。 7.2.4 声环境影响分析 （1）噪声源调查与分析 项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在70dB（A）-80dB（A），具体噪声源强可见表5-6。 （2）拟采取的噪声污染防治措施 Ⅰ. 选用低噪声设备； Ⅱ. 对破碎机等高噪声设备设施加设减振垫； Ⅲ. 生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗； Ⅳ. 平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 （3）预测模式： ① 室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A — 倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ② 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2= L p1-（TL+6） TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ③ ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 a、距离衰减Ad L(r)= L(r0)-20lg(r/r0) 式中：r0－为点声源离监测点的距离，m r－为点声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ab Ad=20lg2πNtanh2πN+5. 其中N为菲涅尔系数。 项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10-25 dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20-40 dB，预测时建筑隔声量取20dB。 构筑物衰减，本评价按一排构筑物降低8 dB(A)，二排构筑物降低10 dB(A)，三排构筑物降低15 dB(A)。 c、空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ④ 叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： Lp=10lgi10Lpi10. （4）预测参数 按现有的厂区总图布置方案，根据上述模型预测计算，预测项目营运期厂界噪声值。 根据以上所给出的噪声预测模式以及参数（见第五章主要设备源强表），计算得项目厂界噪声贡献值见表7-2： 表7-2 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界; 南侧敏感点. 预测时间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 背景值; 55.3; 46.0; 55.2; 44.6; 55.6; 45.4; 55.0; 44.2; 55.0; 44.3. 贡献值; 41.5; 40.6; 39.0; 40.3; 35.5. 预测值; /; /; /; /; 55.1; 44.8. 2类标准值; 昼间; 60; 夜间; 50. 从表7-2预测结果看，本项目投产后，各侧厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，南侧最近敏感点叠加本底值能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，对周围声环境和环境敏感点的影响不大。 7.3行业整治规范符合性分析 本项目行业类别属于塑料制品业，此次评价对照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》进行符合性分析，具体见表7-3。 表7-3 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析汇总表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 根据工程分析，本项目不产生粉尘和恶臭污染物，仅产生少量非甲烷总烃的工艺废气，其源强极小，且项目周边敏感点距离相对较远，满足环保要求。; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目采用的PP塑料粒子为新料，不是废塑料。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目采用的PP塑料粒子为新料，不是废塑料。; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不使用增塑剂。; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 本项目不涉及条款所述的大宗有机物料。; 符合. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目所涉及的破碎为自身产生次品的破碎再利用，采用干法破碎技术。; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; —; —. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目注塑成型工段将设置废气收集装置，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放，集气方向将与废气流动方向一致。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目破碎过程设备保持密闭。; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目注塑成型过程出料口产生的污染物源强极小，经收集后尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。; 符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目注塑成型过程产生的废气将采用上吸罩收集废气，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目注塑成型过程产生的废气污染物源强极小，经收集后高空有组织排放，同时加强车间局部通风。; 符合. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 废气收集和输送将满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路有明显的颜色区分及走向标识。; 符合. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目采用的PP塑料粒子为新料，注塑成型过程产生的污染物源强极小，经收集后尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。; 符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 企业将建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 企业将设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 项目不露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 符合. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 企业将严格执行VOCs排放申报登记和环境统计，并建立完善的“一厂一档”。; 符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 本项目注塑成型过程产生的废气污染物源强极小，经收集后高空有组织排放，同时将建立废气收集设施运行台帐，并定期进行台帐录入。; 符合. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 企业将建立环境保护监测制度，每年定期对废气总排口及厂界开展监测。; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 注塑废气（YG1） | 非甲烷总烃 | 通过在注塑机上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对当地大气环境质量影响不大。 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水（YW1） | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理。 | 达标排放，对当地水环境质量影响很小。 |
|  | 营运期 冷却水 （YW2） | 热量 | 经冷却水箱冷却后循环使用。 | 不排放，只需定期添加损耗，对当地水环境质量基本无影响。 |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活垃圾 （YS1） | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 次品 | 集中收集后经破碎机破碎成小块状后回用于生产。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  |  | 废原料 包装材料 | 集中收集后出售给废旧物资回收公司。 |  |
| 噪 声 | 营运期 噪声 （YN1） | 机械噪声 | Ⅰ.选用低噪声设备；Ⅱ.对破碎机等高噪声设备设施加设减振垫；Ⅲ.生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；Ⅳ.平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 | 项目各侧厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，南侧最近敏感点叠加本底值能够达到GB 3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，对周围声环境和环境敏感点的影响不大。 |
| 其它 | 本项目环保投资估算32万元，约占总投资的1.3%，环保投资估算具体见下表。 表8-1 环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资估算; 备注. 1; 废水; 化粪池; 0万元; 利用出租方现有. 2; 废气; 吸风装置、管路、排气筒等; 10万元; 注塑废气有组织处理. 3; 噪声; 噪声防治; 20万元; 隔声门窗、减振垫、设备维护保养等. 4; 固废; 固废暂存设施; 2万元; 固废暂存. 合计; 32万元. |

# 9结论建议

9.1项目环保审批符合性分析 9.1.1建设项目符合环境功能区划的要求 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5），本项目位于环境重点准入区－临杭环境重点准入区，项目建设符合小区管控措施要求。 建设项目符合环境功能区划要求。 9.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目生产过程中产生的废气经控制后可实现达标排放；生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，冷却水经冷却水箱冷却后循环使用，不排放，仅需定期添加损耗；在采取隔声降噪措施，并经距离衰减后，厂界昼、夜间噪声贡献值均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，南侧最近敏感点叠加本底值能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准；各类固废均做到分类收集，妥善处置，不排放。 建设项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 9.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 完成搬迁改建后，企业营运期仍仅排放生活污水，不排放生产废水。生活污水纳入德清县乾元污水处理有限公司集中处理，CODCr、NH3-N排入自然环境的量分别为0.009t/a、0.0009t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，项目CODCr、NH3-N无需进行区域削减替代。 完成搬迁改建后，本项目挥发性有机物排放量为0.06t/a，但现有的“年产350万套塑料泡沫盒项目”不再实施，因此本项目挥发性有机物总量可从现有项目中予以削减替代。 建设项目主要污染物排放符合总量控制要求。 9.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，经预测分析，项目环境影响较小，预测可以符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 9.1.5“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 本项目位于德清县乾元镇苕溪东街1137号，系通过租用浙江科力饲料有限公司的闲置工业厂房来实施，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 本项目所在区域环境空气质量、声环境质量均符合国家标准，满足相应的环境功能要求；评价区域内主要水体－龙溪的监测断面老龙溪水质已达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体标准，主要超标因子为石油类。超标原因主要是西侧有一石料码头，货船停泊时机舱水外排造成。 本项目生活污水委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，其CODCr、NH3-N总量无需进行区域替代削减；此次排放的挥发性有机物可从现有项目中予以削减替代。因此，本项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 本项目属于塑料制品业，主要用能为清洁能源电，用水量也不大，另项目系通过租用浙江科力饲料有限公司的闲置工业厂房来实施，盘活了土地，总体而言，该项目符合所在地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于环境重点准入区－临杭环境重点准入区，为二类工业项目，不属于该环境功能区负面清单规定范围内，符合环境准入负面清单要求。 综上所述，建设项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评（2016）150号）中的“三线一单”要求。 综上所述，项目符合环保审批要求。 9.2基本结论 9.2.1项目概况 由于原有生产经营场地涉及拆迁等现实因素，同时随着塑料泡沫盒市场的萎缩，为满足企业更好的发展，经多方考察，洪美公司拟搬迁至德清县乾元镇苕溪东街1137号，并投资2400万元实施年产3000万套塑料盒项目。本项目系通过租用浙江科力饲料有限公司的闲置厂房来实施，租用的建筑面积共计约1300m2，原有的“年产350万套塑料泡沫盒项目”已停止生产，所有设备已拆除，以后也不再实施。 9.2.2环境质量现状 （1）水环境质量现状 根据监测结果，评价区域内主要水体－龙溪的监测断面老龙溪水质已达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体标准，主要超标因子为石油类。超标原因主要是西侧有一石料码头，货船停泊时机舱水外排造成。 （2）空气环境质量现状 根据监测结果，本项目所在地环境空气常规污染因子（SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，有一定的环境容量。 （3）声环境质量现状 根据监测结果，项目所在地昼、夜间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，南侧最近环境敏感点处昼、夜间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区要求。 9.2.3污染物排放情况 项目“三废”排放情况见表9-1。 表9-1 建设项目污染源汇总 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.06t/a; 0.06t/a. 废水; 生活污水; 水量; 180t/a; 180t/a. CODCr; 0.054t/a; 0.009t/a. NH3-N; 0.0054t/a; 0.0009t/a. 冷却水; 热量; 经冷却水箱冷却后循环使用，只需定期添加损耗，不排放。. 固废; 生活固废; 生活垃圾; 4.5t/a; 0. 生产固废; 次品; 0.6t/a; 0. 废原料包装材料; 0.5t/a; 0. 9.2.4环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 注塑成型过程产生的废气极小，通过在注塑机上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放，预计其中的污染因子非甲烷总烃的排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对周围环境空气质量和环境敏感点的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县乾元污水处理有限公司集中处理，达标排放；冷却水经冷却水箱冷却后循环使用，只需定期添加损耗，因此对项目所在地最终纳污水体水环境质量的影响较小。 （3）噪声环境影响分析 针对项目投产后可能产生的噪声污染，通过选用低噪声设备，对破碎机等高噪声设备设施加设减振垫；生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，如此生产噪声再经墙体隔声及距离衰减后，项目各侧厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，南侧最近敏感点叠加本底值能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，对周围声环境和环境敏感点的影响不大。 （4）固体废物环境影响分析 本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 （5）环境风险评价分析 本项目不存在重大危险源，环境风险较小，可以接受。 9.2.5总量控制结论 完成搬迁改建后，企业营运期仍仅排放生活污水，不排放生产废水。生活污水纳入德清县乾元污水处理有限公司集中处理，CODCr、NH3-N排入自然环境的量分别为0.009t/a、0.0009t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，项目CODCr、NH3-N无需进行区域削减替代。 完成搬迁改建后，本项目挥发性有机物排放量为0.06t/a，但现有的“年产350万套塑料泡沫盒项目”不再实施，因此本项目挥发性有机物总量可从现有项目中予以削减替代。 9.2.6污染防治措施 环评要求项目必须落实以下措施，具体见表9-2。 表9-2 项目污染防治措施一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 采取措施. 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃; 通过加强车间局部通风，进行强制扩散。. 废水; 生活污水; CODCr、NH3-N; 通过在注塑机上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。. 冷却水; 热量; 经冷却水箱冷却后循环使用。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运。. 生产固废; 次品; 集中收集后经破碎机破碎成小块状后回用于生产。. 废原料包装材料; 集中收集后出售给废旧物资回收公司。. 噪声; 噪声; 机械噪声; Ⅰ.选用低噪声设备；Ⅱ.对破碎机等高噪声设备设施加设减震垫；Ⅲ.生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；Ⅳ.平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。. 9.2.7环保公示采纳情况分析 根据《环境保护公众参与办法》、《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开的实施细则（试行）》和《湖州市环保局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》等文件，建设单位于2017年10月30日~2017年11月10日（10个工作日）和2017年11月13日~ 2017年11月24日（10个工作日）在德清县乾元镇人民政府、德清县乾元镇联星村村委公示栏进行了第一次和第二次环境保护公示，在公示期间未接到附近居民和企事业单位以信函、电话或来访的方式对该项目建设提出异议；此外针对项目所涉及的环境敏感点和环境保护目标，项目方对其进行了意见征求，被调查的个人均对该项目的建设无异议（具体见由建设单位编制的《德清洪美塑料包装材料有限公司年产3000万套塑料盒项目公众参与材料》）。其环保公示及公众参与调查的方式、方法、过程及被调查人的选取等均符合上述环保要求。 9.3建议 （1）建议德清洪美塑料包装材料有限公司切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对德清洪美塑料包装材料有限公司年产3000万套塑料盒项目，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。 9.4环评综合结论 综上所述，德清洪美塑料包装材料有限公司年产3000万套塑料盒项目选址合理，项目建设符合规划和产业政策，基本符合总量控制和达标排放的原则，对环境影响较小，不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。项目方应重视环境管理，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。 从环保角度分析，本项目在德清县乾元镇苕溪东街1137号实施是可行的。

| 主 管 单 位 （局、 公 司） 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |
| --- | --- |
| 城 乡 规 划 部 门 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |
| 建 设 项 目 所 在 地 政 府 和 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |
| 其 它 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明排污口位置和地形地貌等） 附图2 专案平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。