建设项目环境影响报告表

（报批稿）

| 项目名称 | 年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 德清县干山制丝有限公司 |
| 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |

编制日期：2018年4月

国家环保部制

目　　录

1建设项目基本情况	- 1 -

2项目所在地自然环境社会环境简况	- 7 -

3环境质量状况	- 9 -

4评价适用标准及总量控制指标	- 12 -

5建设项目工程分析	- 17 -

6项目主要污染物产生及预计排放情况	- 22 -

7环境影响分析	- 24 -

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 37 -

9项目审批原则符合性分析	- 39 -

10结论建议	- 43 -

附图：

附图1. 建设项目交通地理位置图

附图2. 建设项目周围环境状况图

附图3. 建设项目厂区平面布置示意图

附图4. 建设项目周围环境照片

附图5. 建设项目环境功能区划图

附件：

附件1. 投资备案通知书

附件2. 土地证

附件3. 污水清运协议

附件4. 申请报告

附件5. 承诺书

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德清县干山制丝有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚松寿 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 沈顺庆 |  |  |
| 通讯地址 | 德清县钟管镇乐善街56号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706820296 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 313220 |  |
| 建设地点 | 德清县钟管镇乐善街56号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县经济和信息化 委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 德经技变更[2018]5号 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 纺织业（C17） |  |  |  |
| 建筑面积 （m2） | 16000 |  |  |  |  | 绿化率 |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3100 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.48％ |
| 评价经费 （万元） | 0.6 |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |
| 1.1 工程规模与概况 1.1.1 项目概况 德清县干山制丝有限公司成立于2003年，位于德清县钟管镇乐善街56号，是一家从事桑蚕茧加工及销售的企业。公司于2003年6月委托德清县环境保护监测站编制了《德清县干山制丝有限公司年产80吨白厂丝技改项目环境影响报告表》，同年7月通过德清县环保局审批，审批文号：德环建审[2003]300号。该项目现已停产，设备已全部拆除。 考虑现生产经营场地较小等现实因素，并从企业长远发展考虑，公司拟拆除旧厂房2400m2，在原址新建新厂房16000m2，加上原有的宿舍和办公楼，总建筑面积18334m2，并拟投资3100万元实施年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目，本项目实施后，原有项目不再实施。 本项目已经德清县经济和信息化委员会项目备案，备案号为：德经技变更[2018]5号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第44号发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目分类归属于“六、纺织业20、其他（编织物及其制品制造除外）”，应编制环境影响报告表。为此，德清县干山制丝有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 1.1.2 编制依据 ★法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1实施）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24修订）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修订）； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008.8.29修订）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令44号）； （11）《产业结构调整指导目录（修正版）》； - （12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）； （13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （14）《关于进一步加强污染减排工作的通知》（浙政发[2007]34号）； （15）《关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发[2008]59号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（浙江省环境保护局[2007]11号）； （17）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）； （18）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》（浙江省环境保护厅，2014.5.19）； （19）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》（浙江省人民政府）； （20）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》（浙江省人大常委会2013.12.19）； （21）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙环发[2012]10号）； （22）《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》（2005.10.12）； （23）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省政府令第364号2018.3.1修订实施）； （24）《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发（2014）86号）； （25）《浙江省水污染防治条例（2013年修正）》（2013.12.19）； （26）《浙江省大气污染防治条例》（2016.7.1）； （27）《浙江省环境空气质量功能划分》（浙江省人民政府）； （28）《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第284号）； （29）《关于调整建设项目环评文件审批事权划分的通知》（湖环函[2014]37号）； （30）《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（湖政发[2012]51号）； （31）《湖州市环境保护局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法（试行）》（湖环发[2014]50号）； - （32）《德清县环境功能区划》（德清县人民政府，2016.7.5）。 ★技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016），国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93），原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，原浙江省环保局，2005年4月。 ★项目技术文件和其他依据 - 浙江省企业投资项目备案通知书：德经技变更[2018]5号； （2）德清县干山制丝有限公司与环评单位签订的环境影响评价技术咨询合同； - 德清县干山制丝有限公司提供的工艺说明及其它基础资料。 1.1.3 产品方案 本项目产品方案详见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案一览表 工程名称（车间、 生产装置或生产线）; 产品名称; 设计年生产能力; 年运行时间. 16000m2生产车间; 窗帘布; 8万米; 300d. 智能电子窗帘布; 7万米. 1.1.4主要生产设备及原辅材料、能源消耗 表1-2 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台、套）; 用途; 备注. 1; 加捻机; skv302D; 4; 加捻; 市场采购. 2; 倍捻机; GL301G; 6; 加捻; 市场采购. 3; 空压机; DYPM30A; 10; 压缩空气; 市场采购. 4; 剑杆织机; YL788; 10; 织造; 市场采购. 5; 缝纫机; JK-9900; 10; 缝纫; 市场采购. 表1-3 建设项目主要原辅材料和能源消耗 序号; 名称; 年耗用量; 用途; 来源. 1; 棉纱; 31.5t; 原材料; 市场采购. 2; 涤纶丝; 73.5t; 原材料; 市场采购. 3; 智能电子设备; 28000套; 辅用材料; 市场采购. 4; 水; 900t; 生活用水; 德清县水务有限公司. 5; 电; 100万kwh; 供应各用电设备; 国网德清供电公司. 1.1.5 主要公用工程及环保工程依托情况 表1-4 建设项目主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 具体情况. 公用工程; 供水; 由德清县水务有限公司供给，年用水量900t。. 供电; 由国网德清供电公司供给，年用电量100万kwh。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池隔油处理后委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理。. 废气处理; 食堂油烟废气经油烟净化装置处理后于食堂屋顶高空达标排放。. 固废处置; 生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门清运；废纱线及次品出售给物资回收公司；食堂固废委托当地环卫部门清运。. 噪声防治; 选用低噪声设备；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强设备养护；加强生产现场管理，减少或降低人为噪声。. 1.1.6 劳动定员及工作制度 本项目职工定员30人，实行全天两班制生产，年生产天数为300天。厂区内设职工食堂、宿舍。 1.1.7 项目建设期及投产时间 本项目建设时间计划从2018年5月至2019年5月结束，施工工期约12个月，每天的施工人数平均为20人左右。 预期项目正式投产时间为2019年7月。 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 德清县干山制丝有限公司原址位于德清县钟管镇乐善街56号，公司于2003年6月委托编制了《德清县干山制丝有限公司年产80吨白厂丝技改项目环境影响报告表》，同年7月通过德清县环保局审批，审批文号：德环建审[2003]300号。该厂现已停产，设备已拆除，不具备验收条件。 根据现场勘查和了解，德清县干山制丝有限公司原报批的“年产80吨白厂丝技改项目”已经停止生产，即与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题已经消失。因此，德清县干山制丝有限公司原有项目污染情况以原报批的环评文件等为依据作简要说明。 1.2.1.原有项目污染物产排情况及污染防治措施汇总： 表1-5 原有项目污染物产排情况及污染防治措施汇总表 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量; 防治措施. 废气; 燃煤废气; 烟气量; 4.75×107 Nm3/a; 4.75×107 Nm3/a; 经旋风水膜除尘器处理后通过30m高烟囱排放。. 烟尘; 19.3t/a; 9.65t/a. NOx; 7.58t/a; 7.58t/a. SO2; 56.98t/a; 28.49t/a. 废水; 生活污水; 水量; 240t/a; 240t/a; 生活污水经化粪池预处理和生产废水一起经自建污水站处理后达到GB8978-1996一级标准外排。. CODCr; 0.072t/a; 0.024t/a. NH3-N; 0.007t/a; 0.004t/a. 生产废水; 水量; 7500t/a; 7500t/a. CODCr; 7.5t/a; 0.75t/a. NH3-N; 0.375t/a; 0.113t/a. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 3t/a; 0; 委托当地环卫部门清运，不排放。. 生产固废; 长吐、汰头、蚕蛹等; 180t/a; 0; 收集后出售给绢纺企业。. 煤渣; 360t/a; 0; 出售给砖瓦厂。. 1.2.3 小结： 据现场踏勘和了解，原有设备已全部拆除，即与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题已经消失。 |

# 2项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 地理位置 德清县干山制丝有限公司年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目选址于德清县钟管镇乐善街56号。 钟管镇地处杭嘉湖平原腹地，位于德清县东北部，交通便利，东临320国道、京杭大运河，西连104国道、宣杭铁路、杭宁高速公路，北近318国道，紧邻申嘉湖（杭）高速公路及即将启动的杭宁高速铁路，杭湖锡线及规划中的杭州第二条绕城高速公路穿境而过（见附图1）。 2.2 周围环境状况 本项目选址于德清县钟管镇乐善街56号，系利用自有闲置工业土地进行建设，德清县干山制丝有限公司周围环境状况如下（具体见图2、3）： 表2-1 本项目周围环境状况 方位; 具体状况（见附图2、附图3）. 东侧; 德清县丽雅丝织有限公司. 南侧; 茅山港. 西侧; 茅山港. 北侧; 乐善街，街以北为湖州金鹏丝绸有限公司. 距离本项目最近的环境敏感点为东侧的干村村村民住宅（共386户，约1582人，最近一户距离本项目生产车间约为200m），距离较远，本项目对其影响不大，故本次评价不将干村村村民住宅作为环境保护目标。 2.3 地形、地貌、地质 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分。区内河网密布，湖荡众多，构成了“水乡泽国”的江南特色。 地层主要是第四系的冲积层，有明显的泻湖地貌，地势平趟，属平坡地～缓坡地。土地承压力一般为6-7t/m2。境内土壤肥沃，土壤类别为储育型水稻土，土种为湖成白土田。建设项目所在地为农田，高程为2-3.2m（吴淞基面高程，下同），最高洪水位5.68m，地震烈度6度。 2.4 气候、气象 本评价区属东亚亚热带季风性气候区，夏半年（四-九月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（十-次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。 据德清县气象资料（2004年-2015年）统计，地区基本气象要素如下： 气温：年平均气温为16.7℃，极端最高气温为39.5℃，极端最低气温为-7.6℃；年平均无霜期253天，初日3月14日，终日11月23日；雨量：年平均降水量为1387.3mm，全年平均降雨天数142.3天；年平均相对湿度：75%；风向、风速：本区常年盛行风向为西北风（NW），频率为10.25％；次盛行风向是东风（E），频率为7.80％；全年以东南偏南风（SSE）、东南风（SE）为最少，频率分别为1.45％和2.51％。全年平均风速为2.0m/s。 2.5 水文 德清县径流总量(水资源总量)61220万立方米，其中地表径流54577万立方米(不含山丘区渗入地下的3799万立方米)，地下径流6643万立方米，占全省径流总量的0.65％，每平方公里人均、亩均水资源均低于全省平均水平。水利资源蕴藏量为7229千瓦。 东苕溪由南向北流经德清县中部，入湖州境内最终注入太湖。县境内东苕溪支流有五条，即余英溪、湘溪、阜溪、禹溪及埭溪，分布在德清县西部。随着降水量不同，东苕溪水位及流量变幅较大。 县境内东部平原河网属运河水系，主要分西、中、东三线，自东南部入境与东大港、东塘港、横塘港、洋西港等主要河流形成纵横交错、塘漾密布的水系网。河网主要特征是河床坡降小、流速慢、河网密度大、调蓄作用明显。 本项目所在区域最终纳污水体为洋溪港。 2.6 植被和生物多样性 区域内植被以亚热带北缘混生落叶的常绿阔叶林为主。植物资源主要有粮、油作物、经济作物、竹林。粮油作物以水稻、油菜为主，此外还有大豆、小麦、蚕豆、甘薯、玉米等。经济作物主要是蔬菜、瓜、菱、桑、竹等。动物以鸟类和经济鱼类为主（虾、桂鱼、鲢鱼、草鱼等）。

# 3环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气 项目所在地常规污染物（SO2、NO2、PM10等）环境空气质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年6月5日~6月11日德清县环境空气质量日报，具体见表3-1。 表3-1 大气环境常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状 监测时间; 环境空气质量指数（AQI）; 环境空气质量级别; 环境空气质量现状; 主要污染物. 6月5日; 38; 一级; 优; -. 6月6日; 34; 二级; 优; -. 6月7日; 43; 二级; 优; -. 6月8日; 100; 二级; 良; O3. 6月9日; 62; 二级; 良; PM2.5. 6月10日; 26; 一级; 优; -. 6月11日; 25; 一级; 优; -. 从表3-1可以看出，项目所在地环境空气常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，具有一定的环境容量。 3.1.2 地表水 本项目所在区域废水可委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，其最终纳污水体为洋溪港。根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案 （2015）》，该段洋溪港水功能编号为杭嘉湖53，水功能区属于洋溪港德清农业、工业用水区，水环境功能区属于农业、工业用水区，目标水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 洋溪港沈家墩断面地表水环境质量现状评价引用德清县环境保护局发布的2017年4月份水质周报数据，具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状值 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 监测周期; 水质类别; 主要污染物. 沈家墩断面; 04月03日-04月09日; Ⅴ类; 溶解氧. 04月10日-04月16日; Ⅳ类; 溶解氧. 04月17日-04月23日; Ⅳ类; 溶解氧. 04月24日-04月30日; Ⅳ类; 总磷. 根据监测结果，本项目所在区域最终纳污水体－洋溪港沈家墩断面水质监测周期内水质达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，超标因子为总磷和溶解氧，超标原因主要是受当地（上游）工业废水、生活污水、农业面源污染的共同影响所致。在纳污水体区域内的废水逐步做到纳管进入城市污水处理厂集中处理后，预计水环境质量能够得到逐步改善。 3.1.3 声环境 本项目选址于德清县钟管镇乐善街56号，以工业生产为主的区域，南侧、西侧邻近茅山港（通航），因此项目南侧、西侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，其余各侧声环境质量参照执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。对项目所在地环境噪声本底进行监测，监测结果如表3-3。 表3-3 环境噪声本底监测结果 单位：dB(A) 位置 时段; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 52.5; 54.8; 54.2; 52.7. 夜间; 43.8; 46.5; 47.1; 45.4. 3类标准限值; 昼间： 65 夜间：55. 4a类标准限值; 昼间： 70 夜间：55. 监测结果表明，项目南侧、西侧昼夜间环境噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，其余各侧昼、夜间环境噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，满足相应功能区要求。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特性和所在地环境特征，确定其主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标及保护级别 序号; 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 最近 距离; 规模; 环境功能. 1; 环境空气; 评价区范围; /; /; /; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 2; 水环境; 洋溪港; /; /; 中型 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 茅山港; 南; 20m; 中型 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 西; 10m. 3; 声环境; 评价区范围; /; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》3类、4a类. 4; 生 态; 基本不对当地生态环境造成明显影响. 本项目所在地最终纳污水体为洋溪港，按照《浙江省水功能区、水环境功能区划 分方案（2015）》，洋溪港水功能编号为杭嘉湖53，以南湖漾口为起始断面，以新市 环西路为终止断面，水功能区属于洋溪港德清农业、工业用水区，水环境功能区为农 业、工业用水区。 项目所在地最终纳污水体－洋溪港主要功能为农业、工业用水区，无直接饮用水取水口。 根据现场踏勘，洋溪港上未发现水产养殖区及珍稀水生生物栖息地等，项目所在地也未发现古树名木及文保单位等其它需要特殊保护的环境敏感目标。 距离本项目最近的环境敏感点为东侧的干村村村民住宅（共386户，约1582人，最近一户距离本项目生产车间约为200m），距离较远，本项目对其影响不大，故本次评价不将干村村村民住宅作为环境保护目标。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1.1 地表水 按《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》的有关规定，本项目所在地最终纳污水体－洋溪港执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，见下表4-1。 表4-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L(除pH值) 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TN; TP. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2. 4.1.2 空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值(ug/Nm3). 二氧化硫 SO2; 年平均; 60; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物 TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 可吸入颗粒物 PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 可吸入颗粒物 PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 氮氧化物 NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 氮氧化物 NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 4.1.3 声环境 本项目选址于德清县钟管镇乐善街56号，属于以工业生产为主的区域，南侧、西侧邻近茅山港（通航），因此项目南侧、西侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，其余各侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，具体见表4-3。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》3类、4a标准 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜间. 3类标准值; 65; 55. 4a类标准值; 70; 55. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 4.2.1废水 本项目生活污水中的厕所冲洗水经化粪池预处理后和食堂废水经隔油池处理后委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，其水质参照执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，具体见表4-4。 表4-4 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8; 100. 注：氨氮和磷酸盐清运水质参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 钟管镇科亮环保科技有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表4-5。 表4-5 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; 1. 4.2.2 噪声 （1）建设期噪声 建设期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表4-6。 表4-6 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。 （2）营运期噪声 本项目营运期南侧。西侧厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，其余各侧厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见下表4-7。 表4-7 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类、4类标准 单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4.2.3 废气 ①食堂油烟废气 本项目营运期食堂油烟废气排放参照执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模排放标准，见表4-8。 表4-8 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放标准 规 模; 大型; 中型; 小型. 基准灶头数; ≥6; ≥3，< 6; ≥1，< 3. 最高允许排放浓度，mg/Nm3; 2.0. 净化设施最低去除效率，%; 85; 75; 60. 4.2.4 固废 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 4.3.1建议总量控制指标的依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。我国主要污染物总量控制种类为CODCr、NH3-N 、TP、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。结合上述总量控制要求以及综合考虑本项目的排污特点，建议本项目纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N和TP。 4.3.2建议总量控制指标 表4-8 总量控制指标建议 污染物名称; 原有项目; 本项目; 本项目实施后; 本项目实施前后增减量 （t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量（t/a）; 建议申请总量（t/a）. 废水; 水量; 73740; 720; 0; 720; 73740; 720; 720; -73020; /. CODCr; 4.424; 0.216; 0.18; 0.036; 4.424; 0.036; 0.036; -4.388; /. NH3-N; 0.590; 0.022; 0.018; 0.004; 0.590; 0.004; 0.004; -0586; /. TP; 0.000; 0.004; 0.004; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; +0.000; /. 本项目营运期没有生产废水排放，且生活污水经预处理后，委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，CODCr、NH3-N和TP排入自然环境的量分别为0.036t/a、0.004t/a和0.000t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，本项目产生的CODCr、NH3-N和TP无需进行区域替代削减。 |
| --- | --- |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示及文字说明）： 5.1.1生产工艺流程图 图5-1 窗帘布及智能电子窗帘生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简介： 加捻：将一定根数和长度的涤纶丝和棉纱，从络纱筒子上引出，通过加捻机或倍捻机合成具有一定物理机械性质和不同结构形态的股线； 网络：通过压缩机压缩空气经过各网点； 织造：将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过剑杆机交织成织物； 缝纫：将织造成型的布料通过缝纫机缝边即得成品窗帘布； 组装：将智能电子设备和窗帘布通过人工组装即得智能电子窗帘。 5.2 项目主要污染工序： 5.2.1 项目建设期主要污染工序 表5-1 建设期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; JG1; 施工扬尘; 施工过程; 颗粒物. 废水; JW1; 生活污水; 施工人员生活; CODCr、NH3-N、TP. 噪声; JN1; 机械噪声; 施工过程; 噪声. 固废; JS1; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. JS2; 建筑垃圾; 施工过程; 废弃土石方及建筑材料等. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.2.2 项目运营期主要污染工序 表5-2 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 食堂油烟废气; 食堂烹饪; 油烟. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. 固废; YS1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 食堂固废; 食堂烹饪; 泔水. YS3; 生产固废; 加捻、缝纫工序; 废纱线、次品. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.3 项目污染源强分析： 5.3.1建设期污染源强分析 通过调查，项目建设期日平均施工人员为20人，施工期为12个月（2018年5月至2019年5月结束），建设期主要污染物排放情况见表5-3。 表5-3 建设期污染物排放情况 种类; 污 染 源; 发生情况; 主要污染物; 排放方式. 废水; 生活污水; 480t/建设期; CODCr、氨氮、TP; 经化粪池预处理后，委托委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司处理. 大气; 施工粉尘; *0.211～0.351mg/Nm3; 颗粒物; 自然排放. 噪声; 机械噪声; *85～100(dB); 等效声级; 自然排放. 固废; 生活垃圾; 6t/建设期; 生活垃圾; 当地环卫部门清运. 建筑垃圾; 10t/建设期; 废弃土石方及建筑材料; 回填或清运. *同类型工地实测值。 5.3.2营运期污染源强分析 - （1）废气 ①食堂油烟废气 该公司职工定员30人，食堂主要为职工提供中餐和晚餐，以液化气为燃料。厨房在工作过程有油烟废气产生，主要产生于炒菜过程中。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，则食用油耗量为1.4kg/d，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％-4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量为18.9kg/a，发生浓度约为6mg/m3，为消除油烟对周围环境的影响，要求安装油烟净化装置进行处理，油烟去除效率在60%以上，如其净化效率按60％计算，则本项目油烟排放量约为7.56kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准，最后通过设置于食堂屋顶的排气筒高空排放。 （2）废水 本项目职工定员30人，员工生活用水量以100L/人·d，年生产天数为300d，污水排放量以用水量的80%计，计算得生活污水排放量为720t/a。生活污水中的厕所冲洗水经化粪池预处理后，其水质污染物浓度为：CODCr约300mg/L，NH3-N约30mg/L，TP约5mg/L，则主要污染物的产生量分别为CODCr：0.216t/a、NH3-N：0.022t/a、TP：0.004t/a。生活污水水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后，和经隔油池处理后的食堂废水委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理后达标排放。钟管镇科亮环保科技有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量为CODCr：0.036t/a、NH3-N：0.004t/a、TP：0.000t/a。 （3）固废 ①生活垃圾 本项目职工定员30人，年工作天数为300d，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，生活垃圾产生量约9t/a，经收集后委托当地环卫部门清运处理，不排放。 ②生产固废 本项目在加捻、缝纫过程中会产生少量的废纱线以及次品，根据同类型项目类比分析，产生量约1 t/a，集中收集后可出售给物资回收公司。 ③食堂固废 - 本项目营运期食堂固废产生量约为9t/a，由当地环卫部门清运处理，不排放。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： - 本项目副产物产生情况汇总表见表5-2。 表5-2 项目副产物产生情况总汇表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 年产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 9. 2; 废纱线及次品; 加捻、缝纫; 固态; 废纱线及次品; 1. 3; 食堂固废; 食堂烹饪; 固态; 泔水; 9. B、副产物属性判断 a 、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体情况见表5-3。 表5-3 副产物属性判定表 (固态废物属性) 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 于固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; D1、Q1. 2; 废纱线及次品; 加捻、缝纫; 固态; 废纱线及次品; 是; R2、Q1（Q2）. 3; 食堂固废; 食堂烹饪; 固态; 泔水; 是; D1、Q1. b、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物全部不属于《国家危险废物名录》规定中的危险废物，具体详见表5-4。 表5-4 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危废; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废纱线及次品; 加捻、缝纫; 否; /. 3; 食堂固废; 食堂烹饪; 否. c、固体废物分析结果汇总 本项目固体废物分析结果见表5-5。 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; 6; 集中收集后委托当地环卫部门清运. 2; 废纱线及次品; 加捻、缝纫; 固态; 废纱线及次品; 一般固废; /; 1; 集中收集后出售给物资回收公司. 3; 食堂固废; 食堂烹饪; 固态; 泔水; /; /; 6; 集中收集后委托当地环卫部门清运. （4）噪声 本项目营运期噪声主要是设备运行噪声，噪声强度70dB(A)～85dB(A)，见表5-6。 表5-6 设备噪声源强表 序号; 名 称; 数量（台/套）; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测 位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 加捻机; 4; 室内; 生产车间内; 0.5; 24h; 75~80; 距离设备1m处; 钢筋混凝土结构. 2; 倍捻机; 6; 室内; 生产车间内; 0.5; 75~80. 3; 空压机; 10; 室内; 生产车间内; 0.5; 82~85. 4; 剑杆织机; 10; 室内; 生产车间内; 0.5; 80~85. 5; 缝纫机; 10; 室内; 生产车间内; 0.5; 70~75. 5.4 本项目实施前后“三本帐” 表5-7 本项目实施前后污染物“三本帐” 类型; 排放源; 污染物名称; 本项目实施前; 本工程; 本项目实施后. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量（t/a）. 废水; 生活污水; 水量; 240; 720; 0; 720; 240; 720. CODCr; 0.014; 0.216; 0.18; 0.036; 0.014; 0.036. 氨氮; 0.006; 0.022; 0.018; 0.004; 0.006; 0.004. TP; 0.000; 0.004; 0.004; 0.000; 0.000; 0.000. 生产废水; 水量; 73500; /; /; /; 73500; 0. CODCr; 4.41; /; /; /; 4.41; 0. 氨氮; 0.588; /; /; /; 0.588; 0. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾; 0; 9; 9; 0; 0; 0. 生产 固废; 废纱线及次品; 0; 1; 1; 0; 0; 0. 食堂 固废; 食堂 固废; 0; 9; 9; 0; 0; 0.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 施工扬尘 (JG1) | 颗粒物 | 无组织排放 少量 | 无组织排放 少量 |
|  | 营运期 食堂油烟废气 （YG1） | 油烟 | 6mg/m3 18.9kg/a | 1.5mg/m3 7.56kg/a |
| 水 污 染 物 | 建设期 生活污水 (JW1) | 水量 | 480t/建设期 | 480t/建设期 |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.144t/建设期 | 50mg/L 0.024t/建设期 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.014t/建设期 | 5mg/L 0.002t/建设期 |
|  | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 720t/a | 720t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.216t/a | 50mg/L 0.036t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.022t/a | 5mg/L 0.004t/a |
|  |  | TP | 5mg/L 0.004t/a | 0.5mg/L 0.000t/a |
| 固 体 废 物 | 建设期 生活垃圾 (JS1) | 生活垃圾 | 6t/建设期 | 集中收集后委托当地环卫部门统一清运，不排放 |
|  | 营运期 生活固废 （YS1） | 生活垃圾 | 9t/a | 集中收集后委托当地环卫部门统一清运，不排放 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 废纱线及次品 | 1t/a | 集中收集后出售给物资回收公司，不排放 |
|  | 营运期 食堂固废（YS3） | 泔水 | 9t/a | 集中收集后委托当地环卫部门统一清运，不排放 |
| 噪 声 | 建设期 机械噪声 （JN1) | 噪声 | 项目建设期设备噪声强度在85～100dB(A) 之间。 |  |
|  | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 项目营运期设备噪声强度70dB（A）-85dB（A） |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： - 施工期生态环境影响分析 （1）在建设过程中项目所在地的地表景观将受到破坏，地表裸露，对风力、水力作用明显，易沙化扬尘。但是随着施工期的结束，地表将大量种植植物，对地表环境影响即可消失。 （2）施工人员的施工活动和生活活动对周边环境卫生产生一定的影响，施工人员日常生活产生的污水如随意排放，则将对附近地表水有较大的危害性，各类生活垃圾，尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。 - 营运期生态环境影响分析 （1）项目建成后，除设施、道路外，均被草坪、树木等绿色植被覆盖，有利于对径流水的吸收，有利于水土保持。 （2）通过对项目的精心设计建造，将会带来明显的生态景观效应。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 7.1.1.施工扬尘 项目施工阶段对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。施工扬尘可分为车辆行驶扬尘、堆场扬尘和搅拌扬尘。本项目施工期间扬尘主要来自堆场扬尘和车辆行驶扬尘。 - （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： - Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V－汽车速度，km/hr； W－汽车载重量，t； P－道路表面粉尘量，kg/m2 表7-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表7-1 粉尘量与车速的关系 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如下表所示。当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，见表7-2。 表7-2 TSP浓度和距离关系 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 施工期应注意尽量减少车辆行驶扬尘。在采取限速、洒水及保护路面整洁、建筑材料封闭运输等措施后，车辆行驶扬尘对区域大气环境的影响程度及时间都将较为有限，能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。 - （2）堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e—1.023W 式中：Q－起尘量，kg/t·a； V50－距地面50m处风速，m/s； V0－起尘风速，m/s； W－尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表7-3可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-3 粉尘粒径和沉降速度关系 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 为减少堆场扬尘对当地大气环境的影响，通过设置固定的堆棚或加盖塑料布，表面洒水等方式，可大大减少堆场扬尘对周围大气环境的影响。另外，建议施工场地不采用现场搅拌，采用商品混凝土。 7.1.2废水 - （1）施工物质流失的影响 建设期由于建筑材料堆放场地设置、管理不当，特别是易冲失的物质如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入附近的自然水体，会影响其水质。因此在施工期如处于雨季应对黄沙等易流失的施工物质加盖篷布，尽量减少其因雨水冲刷流入附近自然水体，从而减小对附近自然水体水质的影响。 - （2）施工人员生活污水的影响 施工人员生活污水经化粪池预处理后，委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理后达标排放，则对最终纳污水体水环境质量无影响。 7.1.3噪声 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见表7-4和7-5。 表7-4 施工期主要噪声源 施工阶段; 噪 声 源. 平整、开挖; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、打桩机、电锯. 路面施工; 压路机、搅拌机. 表7-5 施工期主要噪声源及噪声源强 序号; 机 械; 等效声级[dB(A)]. 1; 卷扬机; 85. 2; 空气压缩机; 85. 3; 搅拌机; 85. 4; 自卸车、卡车; 75～95. 5; 打桩机; 90. 6; 压路机; 87. 7; 电 锯; 86. 8; 振捣机; 101. 9; 铲土机; 95. 10; 挖掘机; 94. 由此可知，施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB以上，根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，对项目周边地区和敏感点影响较大，预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-6。 表7-6 建筑机械动力噪声对不同距离的影响 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械动力噪声; 85; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，本项目的建筑机械动力噪声将超过GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。经类比调查，正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB以下，施工噪声在昼间80m内基本能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，夜间在180m外达到标准。 建设期的噪声控制主要通过减少高噪设备的使用；合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制。在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺，选用噪声较低的设备。另一个方面，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。同时严格执行环保法规在夜间禁止施工，对于必须在夜间连续施工并产生噪声的工序，必须在县环保监察部门登记备案，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改，使施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。 7.1.4固体废物 建设期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、废弃土石方及建筑材料等。 建设期间建筑废物都作为抬高地基，但应认真核算土石方量，尽量避免产生弃土，如有弃土须应及时清运，以免影响周围环境。施工人员所产生的生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统及时清运，严禁随意抛弃，则不会对周围环境产生影响。

7.2 营运期环境影响分析： 7.2.1 废气环境影响分析 - （1）食堂油烟废气 本项目营运期油烟的产生量约为18.9kg/a，经油烟净化装置净化处理后，通过食堂外排气筒高空排放，其排放量约为7.56kg/a，能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准，对环境空气影响不大，当地环境空气质量仍能维持在GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 7.2.2 废水环境影响分析 本项目营运期生活污水中的厕所冲洗水经化粪池预处理和经隔油池处理后的食堂废水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后，委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，达标排放，预计对最终纳污水体—洋溪港水体水环境质量影响较小。 7.2.3 固体废物环境影响分析 表7-7 固废产生和去向情况统计 序号; 固废名称; 固废 产生量; 固废性质; 去向. 1; 生活垃圾; 9/a; /; 集中收集后委托当地环卫部门统一清运. 2; 废纱线及次品; 1t/a; 一般固废; 集中收集后出售给物资回收公司. 3; 食堂固废; 9t/a; /; 集中收集后委托当地环卫部门定期清运. 合计; 19t/a; 不对外直接排放. 由表7-7可知，本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 在厂区内设置一般废物暂存点，必须按照GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废按其资源化、无害化的方式进行处置。 7.2.4 噪声环境影响分析 （1）噪声源调查与分析 项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在70dB(A)-85dB(A)，具体噪声源强可见表5-6。 （2）拟采取的噪声污染防治措施 Ⅰ. 尽量选用低噪声设备； Ⅱ. 生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗； Ⅲ. 加强生产管理和设备养护；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生； Ⅳ.对剑杆织机等高噪声设备加设减振垫。 （3）预测模式： ① 室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A — 倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ② 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2= L p1-（TL+6） TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ③ ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 a、距离衰减Ad L(r)= L(r0)-20lg(r/r0) 式中：r0——为点声源离监测点的距离，m r——为点声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ab Ad=20lg2πNtanh2πN+5. 其中N为菲涅尔系数。 本项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25 dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40 dB，预测时建筑隔声量取20dB。 构筑物衰减，本评价按一排构筑物降低8 dB(A)，二排构筑物降低10 dB(A)，三排构筑物降低15 dB(A)。 c、空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ④ 叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： Lp=10lgi10Lpi10. （4）预测参数 按现有厂区总图布置方案，根据上述模型预测计算，预测项目营运期厂界噪声值。 根据以上所给出的噪声预测模式以及参数（见第五章主要设备源强表），计算得项目厂界噪声预测值见表7-8： 表7-8 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 预测时间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 背景值; 59.8; 51.8; 60.5; 52.8; 60.7; 53.1; 59.2; 51.6. 贡献值; 52.5; 53.2; 53.3; 52.3. 3类标准值; 昼间：65 夜间：55. 4类标准值; 昼间：70 夜间：55. 从表7-8预测结果看，本项目投产后，项目南侧和西侧昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，其余各侧昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围声环境的影响不大。 7.3 环境功能区划符合性分析： 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7），本项目位于东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）。 （一）区域特征 东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）。该区域总面积为305.88平方公里。划定范围以粮食生产功能区、耕地保护底线面积为依据，主要位于德清东部，分布于洛舍镇、钟管镇、新市镇、禹越镇、新安镇和雷甸镇等乡镇，涵盖德清东部所有的现状基本农田，为土地熟化程度高、有机质相对丰富、灌排渠系相对完善，具备良好生产条件的粮食主产区。另外，区域东部的平原河网内大小河漾众多，鱼虾、珍珠等水产品丰富，同为条件良好的渔业生产区。洛舍镇、雷甸镇、新安镇和禹越镇的集镇、村落以及工业功能区点散分布在此区域内。该区域为土壤环境极度敏感区。 （二）功能定位 主导环境功能：粮食等农产品供给。 （三）环境功能目标 主导环境功能目标：保护基本农田和耕地，保护、改良土壤与渔业水环境。以绿色、有机农产品生产基地和水产品基地为环境保护目标，重点保障有毒有害环境污染不对农产品和水产品基地产生影响，确保农产品和水产品的质量安全和产量。 环境质量目标：区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中涉及渔业生产区地表水水质满足《渔业水质标准》（GB 11607-89）。空气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。一般农田土壤质量达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准。重点粮食蔬菜基地达到《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ 332-2006）一级标准。 （四）管控措施 实行最严格的基本农田保护制度。 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。 （五）负面清单 二类工业项目： 27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；30、火力发电（燃气发电、热电）；46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）K机械、电子（除属于一类工业项目外的）；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）；M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；119、化学纤维制造（单纯纺丝）；120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等。 三类工业项目： 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 - 本项目环境功能区划符合性分析 - 本项目位于农产品安全保障区—东部粮食及优势农作物安全保障区（0521--Ⅲ-1-01）（南舍工业区）内，环境功能区划符合性分析见表7-9。 - 表7-9 本项目管控措施符合性分析汇总表 - 序号; - 管控措施; - 本项目情况; - 是否符合. - 1; 实行最严格的基本农田保护制度。; - 本项目不涉及。; - 符合. - 2; - 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。; - 本项目不属于三类工业项目，也不涉及重金属和有毒有机污染物排放。; - 符合. - 3; - 禁止在工业功能区（工业聚集点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。; - 本项目为二类工业项目，在原址改建，并且无新增污染物排放总量。; - 符合. - 4; - 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。; - 本项目不涉及。; - 符合. - 5; - 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。; - 本项目位于钟管镇乐善街56号，有关部门已在集镇居住商业区、耕地保护区与该工业集聚区之间建立防护带。; - 符合. - 6; - 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。; - 本项目不涉及。; - 符合. - 7; - 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; - 本项目不涉及自然生态系统和河湖湿地，不占用水域。; - 符合. - 8; - 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。; - 本项目不涉及。; - 符合. - 9; - 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。; - 本项目不涉及。; - 符合. - 10; - 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。; - 本项目不涉及。; - 符合. - 11; - 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。; - 本项目不涉及。; - 符合. 综上所述，本项目符合环境功能区划。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 施工扬尘 (JG1) | 颗粒物 | 施工场地进行洒水抑尘，每天洒水4～5次；限制车速。 | 可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m；可减少扬尘为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 |
|  | 营运期 食堂油烟废气 （YG1） | 油烟 | 要求安装油烟净化装置并通过食堂屋顶高空排放。 | 达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准。 |
| 水 污 染 物 | 建设期 生活污水 (JW1) | 水量 | 经化粪池预处理后委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理。 | 达标排放，对最终纳污水体－洋溪港水体水环境质量影响不大。 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 厕所冲洗水经化粪池预处理后和经隔油池处理后的食堂废水委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理。 |  |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 固 体 废 物 | 建设期 生活垃圾 (JS1) | 生活垃圾 | 定点收集后，由当地环卫部门统一清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 生活固废 （YS1） | 生活垃圾 | 作场地填土或清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 废纱线及次品 | 收集后出售给物资回收公司。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 食堂固废（YS3） | 泔水 | 由当地环卫部门定期清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
| 噪 声 | 建设期 机械噪声 （JN1) | 噪声 | 施工单位应严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。 | 尽量减少施工噪声对周围环境的影响。 |
|  | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | Ⅰ.选用低噪声设备； Ⅱ.安装隔声门窗，生产时保持车间门窗封闭；； Ⅲ.加强生产管理和设备养护；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生； Ⅳ.对剑杆织机等高噪声设备加设减振垫。 | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类、3类标准，对周围声环境影响不大 |
| 其 它 | 环保投资： 本项目环保工程投资估算详见下表。 表8-1环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或 措施名称; 投资估算; 备注. 1; 废水; 化粪池; 0; 利用原有. 隔油池; 1.0万元; 食堂废水预处理. 2; 废气; 油烟净化装置; 1.0万元; 食堂油烟废气处理. 3; 噪声; 噪声防治; 10.0万元; 隔音门窗、减振垫等. 4; 固废; 固废暂存设施; 3.0万元; 固废暂存设施. 合计; 15.0万元. 本项目环保投资合计约15.0万元，约占项目总投资的0.48％。 |

# 9结论建议

9.1项目环保审批符合性分析 9.1.1建设项目符合生态环境功能区规划的要求 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7），本项目位于东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内。建设项目符合管控措施要求。 建设项目符合环境功能区划要求。 9.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目营运期食堂油烟废气在要求安装油烟净化装置处理后，通过食堂屋顶高空排放，能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准；生活污水经化粪池预处理后委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，达标排放；在采取隔声降噪措施，并经距离衰减后，项目各侧厂界昼间噪声贡献值均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；各类固废均做到分类收集，妥善处置，不排放。 本项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 9.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目营运期仅排放生活污水，不排放生产废水。厕所冲洗水经化粪池预处理和食堂废水经隔油池处理委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，CODCr、NH3-N、和TP排入自然环境的量分别为0.036t/a、0.004t/a和0.000t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，本项目产生的CODCr和NH3-N无需进行区域替代削减。 本项目主要污染物排放符合总量控制要求。 9.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，经预测分析，本项目环境影响较小，预测可以符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 综上所述，本项目符合环评审批原则。 9.1.5“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 项目选址于德清县钟管镇乐善街56号，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 项目所在区域大气环境质量、地表水环境质量符合国家标准。 本项目营运期只排放生活污水，不排放生产废水，生活污水（厕所冲洗水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理）委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，本项目产生的CODCr、NH3-N和TP无需进行区域替代削减。 综述，项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 项目属于纺织业（C17），主要用能为清洁能源电，项目用水主要是生活用水，不属于高能耗项目，项目为征用工业土地进行建设，总体而言，项目符合所在地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 项目所在地属于东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-0-01），项目属于纺织业（C17），为二类工业项目，项目不属于该环境功能区负面清单规定范围内，符合环境准入负面清单要求。 综述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。 9.1.6“四性五不准”符合性分析 表9-1 建设项目环境保护管理条例重点要求（“四性五不准”）符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目系利用现有闲置厂房组织生产，选址可行；项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。. 环境影响分析预测评估的可靠性; 厂界噪声根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》的技术要求对噪声进行预测评价，噪声环境影响分析预测评估是可靠的。. 环境保护措施的有效性; 项目营运期食堂油烟废气经油烟净化装置处理后通过食堂屋顶高空排放；项目营运期生活污水经化粪池预处理后委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，达标排放；固废能得到妥善处置，不排放，是可靠合理的。. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。. 五不批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 德清县干山制丝有限公司年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目选址于德清县钟管镇乐善街56号，符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测结果，项目所在地环境空气（常规污染物SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，具有一定的环境容量。根据监测结果，本项目所在地最终纳污水体－龙溪港沈家墩断面水质已达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，超标因子为DO、TP，超标原因主要是受当地（上游）工业废水、生活污水、农业面源污染的共同影响所致。在纳污水体区域内的废水逐步做到纳管进入城市污水处理厂集中处理后，预计水环境质量能够得到逐步改善。根据监测结果，项目所在地各侧昼、夜间环境噪声均能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，满足相应功能区要求。项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放。. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 项目为技改项目，原有项目不再实施，故不涉及原有环境污染和生态破坏。. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 建设项目环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。. 由表9-1可知，本项目符合“四性五不准”要求。 综上所述，本项目符合环评审批原则。 9.2基本结论 9.2.1项目概况 德清县干山制丝有限公司成立于2003年，位于德清县钟管镇乐善街56号，是一家从事桑蚕茧加工及销售的企业。公司于2003年6月委托德清县环境保护监测站编制了《德清县干山制丝有限公司年产80吨白厂丝技改项目环境影响报告表》，同年7月通过德清县环保局审批，审批文号：德环建审[2003]300号。该项目现已停产，设备已全部拆除。 考虑现生产经营场地较小等现实因素，并从企业长远发展考虑，公司拟拆除旧厂房2400m2，在原址新建新厂房16000m2，加上原有的宿舍和办公楼，总建筑面积18334m2，并拟投资3100万元实施年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目，本项目实施后，原有项目不再实施。 9.2.2环境质量现状评价 （1）水环境质量现状 根据监测结果，本项目所在区域最终纳污水体－洋溪港沈家墩断面水质监测周期内水质达不到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，超标因子为总磷和溶解氧，超标原因主要是受当地（上游）工业废水、生活污水、农业面源污染的共同影响所致。在纳污水体区域内的废水逐步做到纳管进入城市污水处理厂集中处理后，预计水环境质量能够得到逐步改善。 （2）空气环境质量现状 根据监测结果，项目所在地环境空气常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，具有一定的环境容量。 （3）声环境质量现状 根据监测结果，项目南侧和西侧昼、夜间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，其余各侧昼、夜间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，满足相应功能区要求。 9.2.3 项目污染物产生及达标排放情况 项目“三废”排放情况具体见第六章，本评价在此不再赘述。 9.2.4环境影响分析结论 （1）建设期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 建设期应采取限速、洒水等方式，可大大减少扬尘的发生量，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m，可大大减少对周围大气环境的影响，施工扬尘随着施工期的结束而自然消失。 ②水环境影响分析 施工人员生活污水经化粪池预处理后，清运至新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放，对最终纳污水体水环境质量影响不大。 ③固体废物环境影响分析 建设期产生的生活垃圾，集中后由环卫处清运处置，不排放；建筑垃圾作为土方填塘或抬高地基，应认真核算土石方量，避免多余的弃土，且及时清运弃土。均能做到妥善处置，不排放，对周围环境无影响。 ④噪声环境影响分析 施工单位应严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。如此则可尽量减少施工噪声对周围环境的影响。 （2）营运期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 本项目营运期食堂油烟废气在要求安装油烟净化装置处理后，通过食堂屋顶排气筒高空排放，能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准。 ②水环境影响分析 本项目营运期生活污水中的厕所冲洗水经化粪池预处理后和经隔油池处理后的食堂废水委托清运至钟管镇科亮环保科技有限公司集中处理，对最终纳污水体－洋溪港水体水环境质量影响较小。 ③噪声环境影响分析 本项目通过选用低噪声设备；安装隔声门窗，生产时保持车间门窗封闭；加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；对剑织杆机等高噪声设备加设减振垫等措施，生产噪声经车间墙体隔声和距离衰减后，项目南侧和西侧昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4a类标准，其余各侧厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围声环境和环境敏感点影响较小。 ④固体废物环境影响分析 本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 9.2.5 污染防治措施 本项目投入运营后，企业各污染物须落实的污染防治措施见第八章“建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果”，此处不再赘述。 - 9.2.6环保公示采纳情况分析 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》、《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开的实施细则（试行）》和《湖州市环保局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》等文件，建设单位于2018年1月1日～ 2018年1月12日（10个工作日）和2018年1月23日～ 2018年2月5日（10个工作日）在德清县钟管镇人民政府、德清县钟管干村村委村委公示栏进行了第一次和第二次环境保护公示，在公示期间未接到附近居民和企事业单位以信函、电话或来访的方式对该项目建设提出异议（具体见由建设单位编制的《德清县干山制丝有限公司年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目环保公示材料》）。其环保公示的方式、方法和过程均符合上述环保要求。 9.3 建议 （1）建议德清县干山制丝有限公司切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对德清县干山制丝有限公司年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目进行评价，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。 9.4环评综合结论 德清县干山制丝有限公司年产15万米窗帘布及智能电子窗帘项目选址于德清县钟管镇乐善街56号，项目建设符合“三线一单”要求，符合《德清县环境功能区划》（德清县人民政府，2016.7.5）及其它相关规划，选址合理。本项目的实施符合国家和地方产业政策导向。建设单位应认真落实本报告所提出的各项污染防治措施，同时严格执行“三同时”政策，加强环境管理，确保各污染物达标排放。 综上所述，环评认为本项目的建设从环保角度来说是可行的。

| 主 管 单 位 (局、 公 司) 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |
| --- | --- |
| 城 乡 规 划 部 门 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |
| 建 设 项 目 所 在 地 政 府 和 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |
| 其 它 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明排污口位置和地形地貌等） 附图2 专案平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。