德清县永宁建材有限公司

年产10万立方米混凝土多孔砖项目

环境保护设施竣工验收监测与评价报告

德清县永宁建材有限公司

二〇一九年五月

目  录

1验收项目概况	1

2验收依据	3

3工程建设情况	4

3.1地理位置	4

3.2平面布置	5

3.3建设内容	6

3.4主要原辅材料	8

3.5主要生产设备	8

3.6生产工艺	9

3.7工程变动情况	10

4环境保护设施	11

4.1污染物治理/处置措施	11

4.1.1废气治理	11

4.1.2废水治理	11

4.1.3噪声治理	11

4.1.4固废处置	11

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	12

5建设项目原环评的主要结论与建议及批复意见	13

5.1 建设项目原环评的主要结论与建议	13

5.2审批部门批复意见	14

6 验收执行标准	17

6.1环境质量标准	17

6.2污染物排放标准	18

7验收监测内容	22

7.1验收监测	22

8质量保证及质量控制	23

8.1监测分析方法	23

8.2人员资质简述	23

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

9验收监测结果	24

9.1生产工况	24

9.2污染物达标排放监测结果	24

9.2.1 废气	24

9.2.3废水	26

9.2.2噪声	27

10验收监测结论	28

10.1环境保护设施调试效果	28

10.2污染物排放总量达标情况	29

附件：

附件1   德清县环境保护局关于《德清县永宁建材有限公司年产10万立方米混凝土多孔砖项目环境影响报告表》的批复意见（德环建审〔2003〕458号）

附件2   工况证明

附件3   《德清县永宁建材有限公司废水、废气、噪声检测报告》（报告编号：2018H3049）

# 1验收项目概况

| 项目名称 | 年产10万立方米混凝土多孔砖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德清县永宁建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德清县新市镇白彪村永宁寺东 |  |  |  |  |
| 设计建设规模 | 年产10万立方米混凝土多孔砖 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产10万立方米混凝土多孔砖 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 原德清县发展计划与经济委员会 |  | 批准文号 | 德计经技[2003]第134号 |  |
| 环评审批部门 | 德清县环保局 |  | 批准文号 | 德环建审〔2003〕458号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | 水泥制品制造（C3021） |  |
| 环评报告书/表编制单位 | 湖州市环境科学研究所 |  | 环保设施设计单位 | / |  |
| 占地面积 （平方米） | 19000 |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 总投资概算 （万元） | 653.8 | 其中：环保投资 （万元） | 30 | 环保投资占总投资比例 | 4.6% |
| 实际总投资 （万元） | 700 | 实际环保投资 （万元） | 37 | 环保投资占总投资比例 | 5.3% |
| 年生产天数 | 300d | 生产班次 | 一班制 | 现有职工 | 10人 |
| 验收简介 德清县永宁建材有限公司成立于 2003 年，是一家专业生产混凝土多孔砖的企业。企业于2003年9月委托编制了《德清县永宁建材有限公司年产10万立方米混凝土多孔砖项目环境影响报告表》，于同年9月通过德清县环保局审批，审批文号：德环建审（2003）458 号。 根据国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版），德清县永宁建材有限公司于2018年10月开展本项目的竣工环境保护验收工作，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据环评和自查结果编制了验收监测方案，并委托湖州利升检测有限公司于2018年11月22日至11月23日进行了现场监测。 我公司针对项目环评报告及批复落实情况，环保设施的建设及运行情况，污染物排放浓度和排放总量达标情况，收集有关技术资料，对照有关国家标准编制了本项目的环保设施竣工验收监测与评价报告。 |  |  |  |  |  |

# 2验收依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号（2017年修订版）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》	国环规环评[2017]4号；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》

（4）湖州市环境科学研究所《德清县永宁建材有限公司年产10万立方米混凝土多孔砖项目环境影响报告表》；

（5）德环建审〔2003〕458号《德清县永宁建材有限公司年产10万立方米混凝土多孔砖项目环境影响报告表的审批意见》；

（6）德清县永宁建材有限公司监测委托单；

（7）湖州利升检测有限公司《德清县永宁建材有限公司年产10万立方米混凝土多孔砖项目检测报告》（报告编号：2018H3049）。

# 3工程建设情况

## 3.1地理位置

本项目建设地点位于德清县新市镇白彪村永宁寺东，建设性质为新建，新征工业土地进行建设，厂区中心点坐标为经度120°12′46.08″、纬度30°37′12.50″。

厂区周围环境：厂区东侧为一条小河；南侧为小河；西侧为士锦线；北侧为空地，再以北为一条小河。

表3-1  出租方周围环境状况

| 方位 | 具体状况 |
| --- | --- |
| 东侧 | 小河 |
| 南侧 | 小河 |
| 西侧 | 士锦线 |
| 北侧 | 空地，再以北为一条小河 |

目前距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约100m处的白彪村居民住宅。

项目地理位置图见图3-1，厂区平面布置及验收监测点位布置见图3-2。

本项目所在地

北

图3-1  项目地理位置图

## 3.2平面布置

N

▲：噪声监测位点

●：固废暂存点

：噪声监测点位    ：废气厂界无组织监测点位

▲：噪声监测位点

●：固废暂存点

图3-2  厂区平面布置图及监测点位

## 3.3建设内容

本项目累计实际总投资700万元，于2003年9月开工，2003年12月建成正式投产运行，目前产能为年产10万立方米混凝土多孔砖。项目产品情况见表3-2。

表3-2  项目产品情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计年生产能力 | 实际年生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土多孔砖 | 10万立方米 | 10万立方米 | 一致 |

项目环境影响报告表及审批意见建设内容与实际建设内容一览表见表3-3。

表3-3  环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

| - 序号 | - 环评批复意见 | - 落实情况 | - 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 同意该项目按表内申报规模、生产工艺和地址进行建设。 | - 项目建设地址德清县新市镇白彪村永宁寺东，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施与原环评基本保持一致，未发生重大变动。 | - 符合 |
| - 2 | - 生产性固体废物必须分类妥善收集后综合利用，生活垃圾必须全部委托环卫部门清运，不得随意倾倒堆放。 | - 本项目生活垃圾全部委托环卫部门清运，生产固废全部回用生产。 | - 符合 |
| - 3 | - 建设期间，厂区应合理布局，并采取有效的减声降噪措施，确保厂界噪声达到《GB12523-90建筑施工厂界噪声限值》，未经批准不得进行夜间施工；运营期间，对噪声较大的设备采取减震、吸声措施，并加强对各设备的维护与保养，确保厂界噪声达《GB12348-1990工业企业厂界噪声标准》三类区标准。 | - 项目已通过合理布局，对高噪声设备进行减震降噪，同时厂界周围加强绿化，生产过程中注重对各设备的维护与保养，厂界噪声稳定达标。 | - 符合 |
| - 4 | - 冲洗水和雨淋废水必须经沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，方可外排；生活污水必须经化粪池处理后委托环卫部门清运，不得外排。 | - 厂区内雨水径流及冲洗水经倒流沟汇集到厂区废水处理设施沉淀、过滤后排入附近水体。生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运。 | - 符合 |
| - 5 | - 项目建设期间，必须采取有效的粉尘污染防治措施，防止粉尘飞扬，确保项目建设过程外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；运营期间，建设单位必须加强对粉状原料装卸、存储、输送和投料等过程的管理，采取有效的废气防治措施，确保粉尘的排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996》二级标准，企业不得自行设置有燃烧废气产生的装置。 | - 本项目水泥采用密闭的储罐储存，通过管道输送，建筑废料含水率较高，基本不会产生粉尘，且原料堆存设在室内。厂区不设锅炉或炉窑。 | - 符合 |
| - 6 | - 本项目须严格执行“三同时”制度，项目建成后，环保设施必须和主体工程同时投入使用，并须经我局验收。 | - / | - 符合 |

## 3.4主要原辅材料

项目主要原辅材料种类及用量均与原报批环境影响报告表一致，具体见表3-4。

表3-4  建设项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年耗用量 | 包装规格 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 水泥 | 500t | 散装 | 主要原料 | 市场采购 |
| 2 | - 建筑废料 | 25000t | 散装 | 主要原料 | 市场采购 |
| 3 | - 水泥浆 | 11000t | 散装 | 主要原料 | 市场采购 |
| 4 | - 石粉 | 25000t | 散装 | 主要原料 | 市场采购 |
| 5 | 自来水 | 360t | / | 生产、生活 用水 | 德清县水务有限公司 |
| 6 | 电 | 50万kWh | / | 供应各电力设备 | 国网德清供电公司 |

## 3.5主要生产设备

表3-5 主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 原报批数量（台/套） | 现状数量 （台/套） | 变化情况 （台/套） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 输送机 | - 4 | - 4 | - 0 | 输送 |
| 2 | - 水泥储罐 | - 2 | - 2 | - 0 | 水泥储存 |
| 3 | - 搅拌机 | - 2 | - 2 | - 0 | 搅拌 |
| 4 | - 制砖机 | - 2 | - 2 | - 0 | 制砖 |
| 5 | - 模具 | - 4 | - 4 | - 0 | 成型 |
| 6 | - 吊机 | - 2 | - 1 | - -1 | 吊运 |
| 7 | - 码头 | - 2 | - 0 | - -2 | 淘汰 |

## 3.6生产工艺

- 本项目生产工艺与原报批环境影响报告表一致。

图3-3   生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

本项目建筑废料堆存在仓库，经皮带输送机输送到计量泵，水泥暂存在水泥储罐，通过密闭管道输送至计量泵，各种物料按比例自动计量投料到搅拌机，加水搅拌均匀后经加压振动成型，然后加闭模罩隔离，将成型的多孔砖叠高短暂静停养护。经一段时间闭罩养护后进行脱罩、分板，半成品被运至堆场进行养护。最后的成品转移至成品堆场。

## 3.7工程变动情况

本项目在环评和批复许可的范围内进行建设，未发生重大变动。部分变动如下：

- 原环评报批有一座装卸码头，目前已淘汰弃用，以后也不再使用。

- 原环评未分析生产过程中的设备冷却水，实际生产过程中设备运行产热将影响作业及设备寿命，目前采用冷却水间接冷却的方式，冷却水不接触油类，经厂内冷循环水池冷却后循环使用，不排放。

- 所用原料发生变动，原环评报批时未采用建筑废料粉末作为原料，目前采用加工好的建筑废料作为原料，该原料含水率较高，在装卸、输送过程产生粉尘极少。

- 经分析，以上变动均不增加污染物排放，不属于重大变动。

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置措施

### 4.1.1废气治理

- 本项目废气主要为原料装卸、存储、输送过程产生的，目前呈无组织形式排放。

### 4.1.2废水治理

本项目生活污水经化粪池预处理达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后委托环卫部门清运。

雨水径流和冲洗水经导流沟收集后汇入厂区废水处理设施，经过滤、沉淀处理后外排附近河道。

机械设备冷却水循环使用，不排放。

### 4.1.3噪声治理

本项目主要噪声源是设备运行时产生的设备噪声，具体降噪措施如下：

（1）合理布置设备位置；

（2）平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。

### 4.1.4固废处置

本项目产生的固废有：生活垃圾、残次品、模具清理物和沉淀污泥。生活垃圾经厂区布置的垃圾桶收集后委托环卫清运；残次品、模具清理物和沉淀污泥经收集后和原料一起回用与生产，不设暂存。固体废物利用处置情况见表4-1。

表4-1  固体废物利用处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工 生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | / | 4.6t/a | 集中收集后委托当地环卫部门清运 |
| 2 | 残次品 | 检验 | 固态 | 各类原料 | 一般固废 | / | 100t/a | 集中收集后回用于生产 |
| 3 | 模具清理物 | 模具清理 | 固态 | 各类原料 | 一般固废 | / | 7.0t/a |  |
| 4 | 沉淀污泥 | 污水处理设施运行 | 固态 | 沙石等 | 一般固废 | / | 5.0t/a |  |

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

（1）项目环保设施投资内容

本项目累计实际总投资700万元，其中环保投资37万元，占总投资的5.3%，具体投资内容见表4-2。

表4-2  项目实际环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | - 实际环保投资内容 | - 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | - 化粪池 | - 1 |
|  | 雨水径流、冲洗水 | - 沉淀池 | - 5 |
| 废气 | 工艺粉尘 | 堆棚 | 20 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备养护、隔声减噪 | 5 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1 |
| 厂区绿化 | / | 植被 | 5 |
| 合计 |  |  | 37 |

（2）环保设施“三同时”落实情况

项目环保设施环评及实际建设情况见表4-3。

表4-3  项目环保设施环评及实际建设情况一览表

| 类别 | 污染源 | 环评要求 | - 实际建设情况 | - 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | - 化粪池 | - 化粪池 | 已落实 |
|  | 雨水径流、冲洗水 | - 沉淀池 | - 污水处理设施（过滤+沉淀） | 已落实 |
| 废气 | 工艺粉尘 | 堆棚 | 堆场封闭 | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声减震 | 设备养护、隔声措施 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾、生产固废 | 固废暂存设施 | 垃圾箱、一般固废仓库 | 已落实 |
| 绿化 | / | 绿化 | 植被 | 已落实 |

# 5建设项目原环评的主要结论与建议及批复意见

## 5.1 建设项目原环评的主要结论与建议

- 1、德清县永宁建材有限公司年产10万立方米混凝土多孔砖项目选址于德清县士林镇工业园区个私工业小区，项目选址符合当地规划要求。

- 2、本项目生产工艺较为简单，主要是物料混合过程，不涉及化学反应。

- 3、本项目所在区域地表水、环境空气和声环境质量现状良好，均能满足相应的功能区划要求，有一定的环境容量。

- 4、本项目在建设施工期间，建筑工地扬尘对周边地区大气环境质量有一定的影响，特别是对南侧的鸭棚养殖棚有一定的影响，但通过减慢车速和不定时洒水等措施可大大降低影响程度，且这些影响都是暂时的，随着建设工程的结束，影响也会消失。

- 本项目不配备锅炉，没有燃煤废气排放。本项目建成投产后，生产中所用的主要原料如水泥、石粉等均为粉状物，在装卸、储存、输送等过程中将产生较多粉尘废气，该废气均呈无组织形式排放，预计车间内的粉尘浓度将超过GBZ2-2002《中华任命共和国国家职业卫生标准》中的平均容许浓度“8mg/m3”。该原料粉尘的比重较大，沉降速度较快，该公司必须建立相对密闭的输送、计量和搅拌生产厂房，使粉尘废气能够在车间内自然沉降，经沉降后对该厂房内的操作环境仍有一定的影响，但对厂界外环境基本无影响。公司须加强生产管理，控制粉状原料在装卸、存储、输送和投料过程中产生的粉尘量，另外，粉状原料放至室内储藏，以防止风引起的粉尘飘逸，为此我们认为，厂界粉尘浓度均能低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中“无组织排放厂界外监控浓度限值“1.0mg/m3”的标准，对周围环境基本无影响。

- 5、本项目施工期产生的废水主要为工地废水和生活污水，工地废水含大量淤泥，直接排放会堵塞河道，应先作沉淀处理再排放；此外施工营地应设置固定的厕所、化粪池，生活污水由附近农户用作农肥，不得直接排放。

- 项目废水主要有生活污水和地面冲洗水。生活污水排放量960t/a，生活污水由该公司联系环卫部门清运处置，不排放，对当地的水环境质量基本无影响；地面冲洗水和地表径流产生量为23000t/a，经该公司建立的沉淀池沉淀处理后达标排入河道，对该公司南侧的鸭棚取水基本无影响。

- 建设项目在施工期，各类施工机械产生的噪声将超过GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》中的有关标准，对项目所在地周边地区有较大影响，但是该影响的作用时间相对较短，随着施工期的结束，影响也随之消失。

- 项目建成投产后，生产设备产生的噪声经安装减震垫、吸音罩等降噪措施后，再经车间墙体隔音、距离衰减、厂区绿化带吸收和厂界围墙的隔声降噪；输送机械产生的噪声经车间墙体、距离衰减、厂区绿化带吸收和厂界围墙的隔声降噪，厂界噪声均可以达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准，且厂区周围100m内无居民，因此噪声对周围环境基本无影响。

- 本项目在施工期间的固体废弃物主要是弃土、废建材和施工人员产生的生活垃圾，前者用作场地填平补齐，后者由该公司集中后清运，不影响当地环境。

- 项目投产后，固体废弃物主要包括生活垃圾和生产废料。生活垃圾由环卫部门清运，不影响当地环境；生产废料主要包括生产次品和沉淀污泥及模具清理物，该公司应定期清运出去用于建筑施工，不对外排放，对当地环境不产生影响。

- 8、本次评价仅针对立项批复文件内容进行，若公司今后发生扩大生产规模等情况，应重新委托评价，并经环保管理部门审批。

## 5.2审批部门批复意见

根据德清县环保局出具的审批意见（德环建审〔2003〕458号），对该项目环境影响报告表的审批意见如下：

- 一、同意该项目按表内申报规模、生产工艺和地址进行建设。

- 二、生产性固体废物必须分类妥善收集后综合利用，生活垃圾必须全部委托环卫部门清运，不得随意倾倒堆放。

- 三、建设期间，厂区应合理布局，并采取有效的减声降噪措施，确保厂界噪声达到《GB12523-90建筑施工厂界噪声限值》，未经批准不得进行夜间施工；运营期间，对噪声较大的设备采取减震、吸声措施，并加强对各设备的维护与保养，确保厂界噪声达《GB12348-1990工业企业厂界噪声标准》三类区标准。

- 四、冲洗水和雨淋废水必须经沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，方可外排；生活污水必须经化粪池处理后委托环卫部门清运，不得外排。

- 五、项目建设期间，必须采取有效的粉尘污染防治措施，防止粉尘飞扬，确保项目建设过程外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；运营期间，建设单位必须加强对粉状原料装卸、存储、输送和投料等过程的管理，采取有效的废气防治措施，确保粉尘的排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996》二级标准，企业不得自行设置有燃烧废气产生的装置。

- 六、本项目须严格执行“三同时”制度，项目建成后，环保设施必须和主体工程同时投入使用，并须经我局验收。

# 6 验收执行标准

## 6.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据《湖州市环境空气质量功能区划》，项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，见表6-1。

表6-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 环境质量标准 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 标准浓度限值 |  |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 60mg/Nm3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150mg/Nm3 |  |
|  | 1小时平均 | 500mg/Nm3 |  |
| 总悬浮颗粒物 TSP | 年平均 | 200mg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 300mg/Nm3 |  |
| 可吸入颗粒物 PM10 | 年平均 | 70mg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 150mg/Nm3 |  |
| 可吸入颗粒物 PM2.5 | 年平均 | 35mg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 75mg/Nm3 |  |
| 氮氧化物 NO2 | 年平均 | 40mg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 80mg/Nm3 |  |
|  | 1小时平均 | 200mg/Nm3 |  |
| 氮氧化物 NOx | 年平均 | 50mg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 100mg/Nm3 |  |
|  | 1小时平均 | 250mg/Nm3 |  |

（2）地表水质量标准

按《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》的有关规定，本项目所在地最终纳污水体－京杭运河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，见下表6-2。

表6-2  GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

单位：mg/L(除pH值)

| 水质指标 | pH | DO | CODMn | BOD5 | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 |

（3）声环境质量标准

本企业位于德清县新市镇白彪村永宁寺东，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，北侧环境敏感点声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，具体见表6-3。

表6-3  GB3096-2008《声环境质量标准》2、3类标准

单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

## 6.2污染物排放标准

（1）废水

生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门清运，清运水质参照执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，具体见表6-4。

表6-4  GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准

单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 磷酸盐 （以P计） | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 标准 | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤8 | ≤30 |

注：氨氮和磷酸盐纳管水质参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。

德清县新市乐安污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表6-5。

表6-5  GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准

单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 磷酸盐 （以P计） | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤0.5 | ≤1 |

（2）废气

本项目营运期产生的工艺粉尘污染因子颗粒物排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”，具体见下表6-6。

表6-6  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级标准（kg/h） | 监控点 | 浓度限值（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

- （3）噪声

- 本企业位于德清县新市镇白彪村永宁寺东，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，具体见表6-7。

表6-7  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

单位：dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准值 | 65 | 55 |

- （4）固废

- 一般工业固体废物的贮存场执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部 2013 年第 36 号公告所发布的修改单内容。

- （5）总量控制指标

根据环评报告及批复意见，本项目营运期只产生少量生活污水，经化粪池预处理后清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，CODCr、NH3-N 排入自然环境的量分别为 0.048t/a、0.0048t/a。

- 项目污染物排放总量控制指标见表6-8。

表6-8  污染物排放总量控制指标

| 类别 | 指标名称 | 总量控制值 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 960吨/年 |
|  | 化学需氧量 | 0.048吨/年 |
|  | 氨氮 | 0.0048吨/年 |

# 7验收监测内容

### 7.1验收监测

公司委托湖州利升检测有限公司于2018年11月22日-11月23日对项目废水、废气、噪声进行现场监测，具体监测内容如下：

表7-1  验收监测内容

| 测点编号 | 测点位置 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | 厂界上风向 | 颗粒物 | 3次/天，检测2天。 |
| G02 | 厂界下风向一 |  |  |
| G03 | 厂界下风向二 |  |  |
| W01 | 生活污水排放口 | pH值、化学需氧量 、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油类 | 4次/天，检测2天。 |
| N01 | 厂界东 | 厂界环境噪声 | 昼、夜间各检测1次/天， 检测2天。 |
| N02 | 厂界南 |  |  |
| N03 | 厂界西 |  |  |
| N04 | 厂界北 |  |  |
| N05 | 厂界西北侧100m处居民点 | 环境噪声 |  |

# 8质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

（1）项目监测分析方法见表8-1。

表8-1  项目监测分析方法一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 废水 | pH值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
|  | 环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 |
| 备注 | 1、废水采样按HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》执行； 2、废气无组织采样按HJ/T 55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》执行。 |  |

## 8.2人员资质简述

参加本次验收监测人员均经考核并持有合格证书。

## 8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

2018年11月22日~11月23日检测期间，公司正常生产，实际生产情况见表9-1，生产负荷达到75%以上，符合建设项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。

表9-1  监测期间生产工况表

| 设计规模 | 实际能力 | 检测日期 | 产品名称 | 实际日产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产10万立方米混泥土多孔砖 | 年产10万立方米混泥土多孔砖 | 2018年11月22日 | 混泥土多孔砖 | 0.028万立方米 | 84.8% |
|  |  | 2018年11月23日 | 混泥土多孔砖 | 0.030万立方米 | 90.9% |
| 备注：1、年生产天数为300天，折合生产混泥土多孔砖约0.033万立方米/天； 2、产品产量数据由企业提供。 |  |  |  |  |  |

## 9.2污染物达标排放监测结果

### 9.2.1 废气

- 湖州利升检测有限公司于2018年11月22日~11月23日对本项目废气排放进行监测，监测结果见表9-2。

表9-2  废气厂界无组织排放监测结果

| 检测日期 | 测点位置 （编号） | 检测频次 | 颗粒物 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年 11月22日 | 厂界上风向 （G01） | 第一次 | 0.069 |
|  |  | 第二次 | 0.086 |
|  |  | 第三次 | 0.086 |
|  | 厂界下风向一 （G02） | 第一次 | 0.138 |
|  |  | 第二次 | 0.172 |
|  |  | 第三次 | 0.155 |
|  | 厂界下风向二 （G03） | 第一次 | 0.190 |
|  |  | 第二次 | 0.155 |
|  |  | 第三次 | 0.207 |
| 2018年 11月23日 | 厂界上风向 （G01） | 第一次 | 0.087 |
|  |  | 第二次 | 0.070 |
|  |  | 第三次 | 0.070 |
|  | 厂界下风向一 （G02） | 第一次 | 0.157 |
|  |  | 第二次 | 0.140 |
|  |  | 第三次 | 0.192 |
|  | 厂界下风向二 （G03） | 第一次 | 0.175 |
|  |  | 第二次 | 0.210 |
|  |  | 第三次 | 0.175 |
| 最大值 |  |  | 0.210 |

- 由表9-2可知，项目验收监测期间，公司废气无组织排放监控点颗粒物浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”。

### 9.2.3废水

- 本项目无生产废水排放，故仅对生活污水进行简单监测。湖州利升检测有限公司于2018年11月26日~11月27日对本项目生活污水进行了采样监测，监测结果见表9-3。

- 表9-3  生活污水排放口检测结果表

| 样品编号 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | BOD5（mg/L） | 动植物油类（mg/L） | 悬浮物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181122-永宁建材-W01-01 | 7.23 | 71 | 9.58 | 21.6 | 1.48 | 16 |
| 181122-永宁建材-W01-02 | 7.28 | 78 | 9.66 | 22.9 | 1.84 | 17 |
| 181122-永宁建材-W01-03 | 7.33 | 90 | 9.76 | 24.1 | 1.56 | 15 |
| 181122-永宁建材-W01-04 | 7.31 | 94 | 9.62 | 23.8 | 1.65 | 16 |
| 日均值 | / | 83 | 9.66 | 23.1 | 1.63 | 16 |
| 181123-永宁建材-W01-01 | 7.42 | 86 | 9.94 | 23.9 | 1.56 | 14 |
| 181123-永宁建材-W01-02 | 7.40 | 82 | 10.0 | 23.2 | 1.78 | 13 |
| 181123-永宁建材-W01-03 | 7.32 | 71 | 9.84 | 23.6 | 1.65 | 12 |
| 181123-永宁建材-W01-04 | 7.45 | 67 | 10.2 | 22.8 | 1.60 | 13 |
| 日均值 | / | 76 | 10.0 | 23.4 | 1.65 | 13 |

- 由表9-5可知，项目验收监测期间，生活污水排放口各类污染物均能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。

### 9.2.2噪声

湖州利升检测有限公司于2018年11月26日~11月27日对本项目厂界噪声和敏感点噪声进行了监测，噪声监测结果见表9-4。

表9-4  企业厂界环境噪声监测结果表

| 测点编号 | 测点位置 | 2018年11月22日 |  | 2018年11月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  |  |
|  |  | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 |
| N01 | 厂界东 | 58.7 | 车间设备 | 60.5 | 车间设备 |
| N02 | 厂界南 | 59.4 | 车间设备 | 61.1 | 车间设备 |
| N03 | 厂界西 | 61.7 | 车间设备 | 60.3 | 车间设备 |
| N04 | 厂界北 | 60.9 | 车间设备 | 62.4 | 车间设备 |
| 测点编号 | 测点位置 | 2018年11月22日 |  | 2018年11月23日 |  |
|  |  | 夜间 |  |  |  |
|  |  | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 |
| N01 | 厂界东 | 49.4 | 车间设备 | 51.2 | 车间设备 |
| N02 | 厂界南 | 50.4 | 车间设备 | 52.4 | 车间设备 |
| N03 | 厂界西 | 52.3 | 车间设备 | 50.9 | 车间设备 |
| N04 | 厂界北 | 51.2 | 车间设备 | 53.7 | 车间设备 |

表9-5  北侧敏感点厂界环境噪声监测结果表

| 测点编号 | 测点位置 | 2018年11月22日 |  | 2018年11月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  |  |  |
|  |  | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 |
| N05 | 厂界西北侧100m处居民点 | 57.1 | 其他 | 58.7 | 其他 |
| 测点编号 | 测点位置 | 2018年11月22日 |  | 2018年11月23日 |  |
|  |  | 夜间 |  |  |  |
|  |  | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 |
| N05 | 厂界西北侧100m处居民点 | 48.4 | 其他 | 47.8 | 其他 |

- 由表9-4和表9-5可知，项目验收监测期间，厂界噪声排放均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。北侧环境敏感点处噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

# 10验收监测结论

## 10.1环境保护设施调试效果

- （1）废气监测达标情况

- 项目验收监测期间，公司废气无组织排放监控点颗粒物浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”。

- （2）废水监测达标情况

- 本项目营运期仅排放生活污水，不排放生产废水，验收监测期间，生活污水排放口各类污染物能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。

- （3）噪声监测达标情况

- 项目验收监测期间，厂界噪声排放均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，北侧环境敏感点处噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

- （4）固体废物处置情况

- 本项目产生的固废有：生活垃圾、残次品、模具清理物和沉淀污泥。生活垃圾经厂区布置的垃圾桶收集后委托环卫清运；残次品、模具清理物和沉淀污泥经收集后和原料一起回用与生产，不设暂存。

## 10.2污染物排放总量达标情况

- 项目实际生活污水排放量240t/a，CODCr排放总量为0.012t/a，NH3-N排放总量为0.0012t/a。

- 表10-1  总量控制指标

| 类别 | 指标名称 | 总量控制指标 | 统计排放量 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 960吨/年 | 240吨/年 | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 0.048吨/年 | 0.012吨/年 | 符合 |
|  | 氨氮 | 0.0048吨/年 | 0.0012吨/年 | 符合 |

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目名称 |  |  | 年产10万立方米混凝土多孔砖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 德清县新市镇白彪村永宁寺东 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 德清县永宁建材有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 313201 |  |  |  | 电话 | 13757216006 |  |  |  |
| 行业类别 |  |  | 水泥制品制造（C3021） |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建R 改扩建□ 技术改造□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 年产10万立方米混凝土多孔砖 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2003.9 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 年产10万立方米混凝土多孔砖 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2003..12 |  |  |  |  |
| 报告书（表） 审批部门 |  |  | 德清县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | 德环建审（2003）458 号 |  |  |  |  | 时间 |  | 2003.9 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | --- |  |  |  |  | 时间 |  | --- |  |
| 环保验收审批部门 |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | --- |  |  |  |  | 时间 |  | --- |  |
| 报告书（表） 编制单位 |  |  | 湖州市环境科学研究所 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  | 653.8万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  | 30万元 |  |  |  | 比例 |  | 4.6% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | --- |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  | 700万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  | 湖州利升检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  | 37万元 |  |  |  | 比例 |  | 5.3% |  |
| 废水治理 |  |  | 废气治理 |  |  |  | 噪声治理 |  |  | 固废治理 |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 6 |  |  | 20万元 |  |  |  | 5万元 |  |  | 1万元 |  |  |  | 5万元 |  |  |  | / |  |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量 （10） |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增减量（12） |
| 废水 |  |  |  |  |  | 0.024 |  | 0 | 0.024 |  | 0.096 | 0 |  |  | 0.024 |  | 0.096 |  | / |  | 0 |
| CODCr |  |  |  |  |  | 0.072 |  | 0.06 | 0.012 |  | 0.048 | 0 |  |  | 0.012 |  | 0.048 |  | / |  | 0 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.0072 |  | 0.006 | 0.0012 |  | 0.0048 | 0 |  |  | 0.0012 |  | 0.0048 |  | / |  | 0 |
| VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 单位：废气量：×104Nm3/a；废水、固废量：万t/a；其他项目均为t/a；废水中污染物浓度：mg/L；废气中污染物浓度：mg/ m3