建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称 | 浙江潘腾装饰工程有限公司年产100件铜门、铜制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 浙江潘腾装饰工程有限公司 |
| 编制日期 | 二〇二一年十一月 |

中华人民共和国生态环境部制

目　录

- 一、 建设项目基本情况	1

- 二、 建设项目工程分析	20

- 三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

- 四、 主要环境影响和保护措施	40

- 五、 环境保护措施监督检查清单	70

- 六、 结论	74

附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目环境保护目标分布图

附图3建设项目厂区平面布置图

附图4 建设项目厂区监测点位图

附件

附件1 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件2 关于要求对浙江潘腾装饰工程有限公司年产100件铜门、铜制品项目环境影响报告表进行审批的函

附件3 生态环境信用承诺书

附件4 原料MSDS

附表

附表1 建设项目污染物排放量汇总表

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 浙江潘腾装饰工程有限公司年产100件铜门、铜制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-330521-07-02-614159 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 陈剑锋 | 联系方式 | 13567253295 |
| 建设地点 |  | 浙江 省 湖州 市 德清 县 雷甸 镇 新利村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E 120 度 9 分 56.16 秒，N 30 度 29 分 36.82 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 金属门窗制造（3312） | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 66结构性金属制品制造331 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 德清县经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2109-330521-07-02-614159 |
| 总投资（万元） |  | 1200 | 环保投资（万元） | 62 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.17 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线符合性分析 根据《湖州市生态保护红线划定方案》（2018），湖州市生态保护红线主要分布在安吉县西南区域、长兴县正北区域以及安吉、德清、吴兴交界区域，地势相对较高，主要包括自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、水产种质资源保护区、地质遗迹保护区、饮用水水源保护地等各类保护地及其他河湖滨岸带、生态公益林等生态功能重要、生态系统敏感的区域。本项目位于德清县生态保护红线外区域，符合生态保护红线规划要求。 1.2环境质量底线符合性分析 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，评价区域属于环境空气质量二类功能区。项目选址区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，属于达标区。 根据《2020年德清环境质量报告书》，项目所在区域为Ⅲ类水质区，本项目生活污水经预处理后纳管至德清县威德水质净化有限公司处理后排放，不直接排入周边地表水体，项目建成后对周边地表水环境质量基本无影响。 本项目所在区域为3类声环境功能区，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量符合要求。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线符合性分析 本项目位于德清县雷甸镇新利村，租用浙江蒙力减震器有限公司闲置现有厂房，不占用农田、耕地等土地资源，不新增工业用地；本项目主要能源需求类型为电、液化石油气和水资源。本项目消耗的电、液化石油气和水资源量较小，不会突破地区能源、水等资源消耗上线。 1.4生态环境准入清单符合性分析 1.4.1总体准入清单符合性分析 根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（湖环发〔2020〕24号），对照总体准入清单管控要求，其符合性分析见表1-1。 表1-1 总体准入清单符合性分析 序号; 具体条款; 本项目实际情况; 是否符合. 1; 环境质量不达标区域和流域，新建项目需符合环境质量改善要求。; 本项目所在区域环境质量属于达标区。另外，本项目各类污染物均可得到有效控制并做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，符合环境质量改善要求。; 符合. 2; 加强湿地保护和修复，强化河流、湖库水域保护及管理。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。水电工程建设应保证合理的下泄生态流量，并实施生态流量在线监控。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村（租用浙江蒙力减震器有限公司闲置现有厂房内），利用闲置现有厂房，不占用水域，不会影响河道自然形态和水生态（环境）功能，不涉及非生态型河湖堤岸改造；本项目不涉及水电工程建设。; 符合. 3; 落实省市水污染物总量控制和入海污染物排放总量控制要求，严格执行地区削减目标。优化产业空间布局，严格按照区域水环境承载能力设置环境准入门槛，严格限制在水环境优先保护区上游相邻控制单元建设水污染较大、水环境风险较高的项目；严格限制在重要湖库控制单元和太湖流域建设氮磷污染物排放较高的项目。加快城乡污水处理设施建设与提标改造，推进生活小区和工业集聚区“零直排”区建设。加强对纳管企业总氮、总磷、重金属和其他有毒有害污染物的管控。加大农业面源污染防治，严格执行畜禽养殖禁养区、限养区制度，鼓励引导宜养区以地定畜；深入实施化肥农药减量增效行动；加强水产养殖禁养区、限养区和养殖区分类管理，逐步调减近岸海域的养殖规模。针对港湾污染重点管控区，严格控制开发强度，规范入海排污口设置，实施陆源污染物排海总量控制制度，严格管控涉海重大工程环境风险，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区、滨海核电设施等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村（租用浙江蒙力减震器有限公司闲置现有厂房内），不涉及入海污染物排放，本项目落实省市水污染物总量控制；本项目不属于水环境优先保护区上游相邻控制单元；本项目生产废水中不含氮磷污染物；本项目生产污水全部回用；本项目不属于涉及禽畜养殖、化肥农药、水产养殖；本项目不涉及港湾污染重点管控区。; 符合. 4; 严格控制新增燃煤项目建设，严格控制燃煤机组新增装机规模，不再新建35蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。加快城市主城区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业搬迁改造，推进城市建成区及城市周边石化工业向沿海地区转移。严格落实《关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》要求，全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。开展生物质锅炉综合整治，实施燃煤锅炉超低排放改造。加强机动车污染防治，启动非道路移动机械治理。严格大气环境布局敏感区和弱扩散区大气污染物排放总量控制，新建涉气项目原则上在区域内实施减量替代；现有的强化源头管控，逐步削减大气污染物排放总量。; 本项目属于金属门窗制造，不属于新增燃煤项目，不涉及钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能，不属于炼化项目； 本项目不属于钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业项目；本项目严格落实《关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》要求，全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；本项目不涉及锅炉的使用；本项目大气污染物在区域内实施减量替代。; 符合. 5; 严格土壤污染风险管控。严格按照《土壤污染防治法》、《农用地土壤环境管理办法》、《污染地块土壤环境管理办法》、《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》、《工矿用地土壤环境管理办法》、《浙江省重点重金属污染物减排计划（2017-2020年）》实施分类管控。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。对安全利用类农用地地块应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；对严格管控类农用地地块应当采取相应的风险管控措施。对安全利用类农用地和严格管控类农用地区域周边原有的工业企业，应严格控制环境风险，逐步削减具有土壤污染风险的污染物排放总量；农用地资源紧缺或耕地保有量不足的区域，应做好企业关闭搬迁计划和农用地土壤修复规划。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村（租用浙江蒙力减震器有限公司闲置现有厂房内），属于工业区，系利用现有工业用地，不占用农田、耕地等土地资源，不在永久基本农田集中区域建设，且基本不造成土壤污染；本项目位于雷甸镇工业区，周边无农用地。; 符合. 6; 污染地块的开发利用实行联动监管。污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后可以进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村（租用浙江蒙力减震器有限公司闲置现有厂房内），属于工业区，系利用现有工业用地，不涉及污染地块的开发利用。; 符合. 7; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。支持电镀、制革、电池等涉重企业向工业园区集聚发展。重点涉重行业（电镀、铅蓄电池、制革、铅锌矿采选、铅锌铜冶炼等行业）建设项目要按各重金属污染物新增量与削减量不低于1:1.2比例替代，其余涉重建设项目按1:1比例替代。涉重产业园区应严格准入管控，严控污染增量，实施总量替代，新建项目清洁生产水平达到国内先进水平；建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村（租用浙江蒙力减震器有限公司闲置现有厂房内），周边无居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域，且基本不造成土壤污染；本项目建设单位不属于土壤污染重点监管单位；本项目属于金属制品制造业，非电镀、制革、电池等涉重企业。; 符合. 综上所述，本项目符合总体准入清单管控要求。 1.4.2生态环境分区概况 根据《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》（德政函〔2020〕77号），本项目位于湖州市德清县临杭产业集聚重点管控单元（ZH33052120005）内，对照生态环境分区管控方案，其符合性分析见表1-2。 表1-2 生态环境分区符合性分析 序号; 项目; 要求; 项目实际情况; 结论. 1; 空间分布约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目属于二类工业项目；本公司未列入土壤污染重点监管单位，且项目所在地土壤环境能够达到国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 符合. 2; 污染物排放管控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目属于二类工业项目，其污染物排放量相对不大，总体而言污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平；项目所在地污水管网已接通，同时厂区将实行雨污分流制，生活污水经预处理达到集中处理要求后纳管排入德清县威德水质净化有限公司。; 符合. 3; 环境风险防控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染项目。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目企业将按照国家规定的清洁生产、节水型企业的要求进行实施；本项目不涉及煤炭消费。; 符合. 综上所述，本项目符合生态环境分区要求。 2《太湖流域管理条例》 根据《太湖流域管理条例》，对照相关管理要求符合性分析具体见表1-3。 表1-3 符合性分析 序号; 条例具体要求; 本项目实际情况; 是否 符合. 1; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目所属行业类别为金属门窗制造，不属于不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，且营运期产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理后，纳管排入德清县威德水质净化有限公司集中处理，达标排放，项目不设置入河、湖、漾排污口，建设单位将按要求建设规范化排污口。企业将按照国家规定的清洁生产的要求进行实施。; 符合. 2; 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目所属行业类别分别为金属门窗制造，不属于化工、医药生产项目，且营运期产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理后，纳管排入德清县威德水质净化有限公司集中处理，达标排放，项目不设置入河、湖、漾排污口。; 符合. 3; 第三十四条 太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起5年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。; 本项目营运期产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理后，纳管排入德清县威德水质净化有限公司集中处理，达标排放，项目不设置入河、湖、漾排污口；厂区内将实行雨、污分流，所在区域污水集中处理设施（德清县威德水质净化有限公司）已建成，公共污水管网也已敷设到位。; 符合. 4; 第三十五条 太湖流域新建污水集中处理设施，应当符合脱氮除磷深度处理要求；现有的污水集中处理设施不符合脱氮除磷深度处理要求的，当地市、县人民政府应当自本条例施行之日起1年内组织进行技术改造。 太湖流域市、县人民政府应当统筹规划建设污泥处理设施，并指导污水集中处理单位对处理污水产生的污泥等废弃物进行无害化处理，避免二次污染。 国家鼓励污水集中处理单位配套建设再生水利用设施。; 本项目营运期产生的生活污水经化粪池、隔油池预处理后，纳管排入德清县威德水质净化有限公司集中处理，达标排放，所在区域污水集中处理设施（德清县威德水质净化有限公司）已建成，公共污水管网也已敷设到位。; 符合. 综上所述，项目符合《太湖流域管理条例》。 3《关于落实《水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》》 《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》（环评[2016]190号）于2016年12月28日由环境保护部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部和水利部共同印发，相关条文如下所述： 优化开发区。对确有必要的符合区域功能定位的建设项目，在污染治理水平、环境标准等方面执行最严格的准入条件，清洁生产达到国际先进水平。保护河口和海岸湿地，加强城市重点水源地保护。 长江三角洲地区。落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、染料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。 符合性分析：本项目所在地属于长江三角洲地区。项目符合该区域生态环境分区要求，污染物均采取规范、有效的防治措施。本项目为金属门窗制造，不属于新建原料化工、染料、颜料行业，同时本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池、隔油池预处理后，纳管排入德清县威德水质净化有限公司集中处理，达标排放。 因此，本项目的建设符合《水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》。 4《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》 2019年7月31日，浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室以浙长江办（2019）21号文通过了《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》，本项目对照该细则要求进行符合性分析，见表1-4。 表1-4 《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》符合性分析 序号; 细则具体要求; 本项目实际情况; 是否 符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头建设内容。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划的港口码头项目。; 本项目不涉及港口、码头建设内容。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园的岸线和河段范围内，不在可能对地质公园造成影响的周边地区内，也不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 4; 在海洋特别保护区内：禁止擅自改变海岸、 海底地形地貌及其他自然生态条件，严控炸岛、炸礁、采砂、围填海、采伐林木等改变海岸、海底地形地貌或严重影响海洋生态环境的开发利用行为；重点保护区内禁止实施与保护无关的工程建设活动，预留区内禁止实施改变自然生态条件的生产活动和任何形式的工程建设活动；海洋公园内禁止建设宾馆、招待所、疗养院等工程设施，禁止开设与海洋公园保护目标不一致的参观、旅游项目。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在海洋特别保护区内。; 符合. 5; 在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目；禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动；禁止停泊与保护水源无关的船舶。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业；禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板；从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，项目不设置排污口，不涉及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设内容。; 符合. 9; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源；禁止挖沙、采矿；禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；禁止引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 10; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 11; 在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。; 本项目位于德清县雷甸镇新利村，不在生态保护红线和永久基本农田范围内。; 符合. 12; 禁止新建化工园区。禁止合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目所属行业类别为金属门窗制造，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 13; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 本项目所属行业类别为金属门窗制造，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于露天矿山建设项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目所属行业类别为金属门窗制造，不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 15; 禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业项目。; 符合. 16; 禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。; 本项目所属行业类别为金属门窗制造，并不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》。 5行业整治规范符合性分析 5.1《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本评价对照该整治规范要求进行符合性分析，具体见表1-5。 表1-5 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析汇总表 分类; 内容; 序号; 判断依据; 建设项目情况; 是否符合. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 本项目使用环境友好型涂料，水性油漆即用状态下VOCs含量约为180g/L，小于420g/L的涂料限制要求。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目行业类别为金属门窗制造，不属于汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业。; 不 涉及. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 本项目在营运过程中采用静电喷涂工艺，涂料利用率较高，而且该判据属于可选整治条目，非强制。; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目使用水性涂料，采取密封存储和密闭存放。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目不使用溶剂型涂料且无需调配。; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目未设集中供料系统，涂料转运过程将采用密闭容器封存。; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目无敞开式涂装作业，喷漆、烘干工序均在相对密闭的房间内进行。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂等作业。; 不涉及. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目不采用淋涂工艺，未使用完的及涂装作业结束后所有水性漆及含VOCs的辅料均送回储存间储存。; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 本项目生产过程中不使用火焰法去除旧漆。; 符合. 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目不涉及溶剂型涂料，使用水性漆，属环境友好型涂料。; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 本项目涂装和干燥工艺均配备废气收集系统。; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目将对所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域配备有效的废气收集系统，以确保涂装废气总收集效率能够达到90%。; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 本项目VOCs污染气体收集与输送将满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）的要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路将有走向标识。; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段155治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目不使用溶剂型涂料喷涂。; 不涉及. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不涉及溶剂型涂料。; 不涉及. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目不使用溶剂型涂料。; 不涉及. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-19 96）及环评相关要求，实现稳定达标排放; 本项目VOCs废气处理设施进口和排气筒出口均将安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，经处理后各类VOCs污染物均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求，实现稳定达标排放。; 符合. 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 企业将设置相关环境保护管理制度，如环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等。; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 企业将每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测。监测将委托有资质的第三方进行，监测因子将包含监测原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并核算VOCs处理效率。; 符合. 监督管理; 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 企业将健全包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐等在内的各类环保相关台帐，并将严格管理，确保台账保存期限不少于三年。; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 企业将建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，及时向当地生态环境部门进行报告并备案。; 符合. 说明：（1）加“★”的条目为可选整治条目，由当地生态环境部门根据当地情况明确整治要求；（2）整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 根据对标分析结果可知，本项目符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。 5.2《湖州市机械涂装重点行业污染整治提升标准》 本评价对照该整治规范要求进行符合性分析，具体见表1-6。 表1-6 《湖州市机械涂装重点行业污染整治提升标准》符合性分析汇总表 内容; 序号; 判断依据; 本项目实际情况; 是否 符合. 加强 源头 控制; 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体份、辐射固化等低 VOCs含量的环境友好型涂料替代溶剂型涂料，限制使用即用状态下 VOCs含量>420g/L 的涂料，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs 含量，实现 VOCs 减排目的。; 本项目使用环境友好型涂料，水性油漆即用状态下VOCs含量约为180g/L，小于420g/L的涂料限制要求。; 符合. 2; 金属制品制造行业、工程机械制造行业和钢结构制造行业推广使用水性、粉末和高固体分涂料。船舶制造行业推广使用高固份涂料，机舱内部、上建内部推广使用水性涂 料。至2020年6月底，金属制品制造行业、工程机械制造行业和钢结构制造行业环境友好型涂料使用比例达到50%以上。; 本项目使用水性涂料，不使用溶剂型涂料。; 符合. 3; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，并应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，建立管理台账。调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs排放工序应配备有效废气收集系统。; 本项目水性油漆将向正规厂家购买，要求其提供供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料并建立台账进行保存；无需进行调配，喷涂、烘干等VOCs排放工序均配备有效的废气收集系统。; 符合. 4; 鼓励企业采用高效的水帘喷台或在水帘循环水中添加漆雾凝聚剂，从源头大幅削减漆雾产生量。; 本项目喷漆废气采用“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”处理工艺，对漆雾能有效收集。; 符合. 提升 工艺 装备; 5; 工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等效率较高、VOCs 排放量少的涂装工艺和废气热能回收-烘干一体化的清洁生产设备，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率。; 本项目选用静电喷涂工艺，该工艺效率较高、VOCs 排放量少，涂料利用率高。并配备废气热能回收-烘干一体化的清洁生产设备。; 符合. 6; 鼓励企业采用密闭型生产成套装置，推广应用自动流水线喷涂与干燥方式，采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂。钢结构、造船等大件喷涂可采用组件拆分、分段 喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术和设备。; 本项目选用静电喷涂工艺、，同时本项目水性漆涂装均在密闭的漆房内进行。; 符合. 7; 规范原辅料调配与转运。溶剂型涂料、稀释剂等调配作业宜在设置负压集气的密闭间内进行。溶剂型涂料（包括稀释剂）年使用量大于5 吨的企业须配备自动调漆设施。 含VOCs的涂料、稀释剂、固化剂等原辅材料应设置独立间堆放，禁止原料桶开盖存放。原辅料转运应采用全密闭容器封存，并缩短转运路径，禁止转运时开盖，禁止调漆间或喷漆房外临时堆放即将施用的涂料。; 本项目不使用溶剂型涂料，各类含VOCs的原辅料设置独立间堆放，各桶均密闭存放。; 符合. 8; 规范喷枪清洗。喷枪清洗宜在设置负压集气的密闭调清洗间内进行，无密闭清洗间时，可在喷漆房内完成。; 本项目喷枪的清洗将在密闭的漆房内完成。; 符合. 加强 污染物收集; 9; 加强废气收集。涂装废气主要包括调配废气、涂装（喷涂）废气和干燥（含烘干、晾干、风干等）废气，所有产生废气实现“应收尽收”，减少VOCs 排放。除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。各废气产生点采用密闭隔离、局部排风、就近捕集等措施，尽可能减少排气量，提高浓度。所有产生 VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于 90%。VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识。; 本项目涂装废气产生工段均配备废气收集系统，烘干工艺在相对密闭的烘房中，有机废气的收集效率总体能够达到90%，另外本项目废气收集和输送管路将设置明显的颜色区分和走向标识，集气方向与污染气流运动方向一致，并满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ20 00-2010）的要求。; 符合. 10; 废气收集后，企业无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。; 本项目采用高效的废气收集方式，厂区内无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 符合. 11; 加强废水收集。企业所在的厂区必须配套污水管网，所有企业厂区应实行雨污分流，清污分流。生产废水符合纳管要求后纳入城镇污水管网。; 本项目所在区域已配套污水管网，厂区内实行雨污分流，清污分流，生产过程不涉及废水产生与排放。; 符合. 12; 加强固废收集。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。; 本项目各类固废分类收集，规范处置，均有合理去向。; 符合. 提升 污染物处理水平; 13; 推进建设适宜高效的治污设施。溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施处理效率不低于90%；收集废气中非甲烷总烃初始排放浓度≥2kg/h 时，应配备有效的VOCs 治理措施，装置处理效率不低于 80%。废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92 要求的采样固定位装置，VOCs 污染物排放满足 DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》及环评相关要求，实现稳定达标排放。; 本项目不使用溶剂型涂料。; 符合. 14; 低挥发性有机物可豁免。采用符合国家有关低VOCs水性涂料的，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。其他水性涂料废气应采“水喷淋”或更高效工艺去除恶臭气体，臭气浓度总净化效率不低于30%。非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液喷淋吸收方式处理。; 本项目油漆废气设计采用“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”进行净化处理，对臭气浓度的净化效率约为90%。; 符合. 15; 固废污染防治。建立工业固体废物管理台账，产生危险废物的单位应当建立工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区环保部门备案。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。; 本项目将加强固废污染防治，建立工业固体废物管理台账和工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况，制定危险废物管理计划并报区生态环境部门备案，危险废物也将委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。; 符合. 加强 日常 管理; 16; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等。; 本项目将完善各项环境保护管理制度。; 符合. 17; 加强监测监控。工业涂装等 VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网，2019 年年底前基本完成。鼓励重点区域 对无组织排放突出的企业，在主要排放工序安装视频监控设施。鼓励企业配备便携式VOCs监测仪器，及时了解掌握排污状况。; 本项目将加强监测监控，同时将根据当地政府和生态环境部门的工作安排和要求，待需要安装自动监控设施、视频监控设施等时，将及时安装并与生态环境联网，另外也将根据企业实际情况配备便携式VOCs监测仪器。; 符合. 18; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、危险废物（如吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，企业应系统梳理 VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账， 记录企业生产和治污设施运行的关键参数（《重点行业挥发性有机物综合治理方案》见附件3、附件4），如有在线监控，其参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 本项目将建立健全各类台帐并严格管理，并系统梳理 VOCs排放主要环节和工序，制定具体操作规程，落实到具体责任人，建立健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流，建立管理台账， 记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 符合. 19; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 本项目将建立非正常工况申报管理制度，遇有非正常情况将及时向当地生态环境部门进行报告并备案。; 符合. 20; 具备条件的企业可委托有资质的第三方环保设计治理单位承担废气治理服务工作。; 本项目将委托有资质的第三方环保设计治理单位承担废气治理服务工作。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《湖州市机械涂装重点行业污染整治提升标准》要求。 6“四性五不准”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正本）的重点要求进行符合性分析，具体见表1-7。 表1-7 建设项目环境保护管理条例重点要求（“四性五不准”）相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目系租用闲置工业厂房组织生产，选址可行，且根据前文所述，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求，因此项目的建设满足环境可行性的要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目声环境影响预测是分别根据相应的环境影响评价技术导则中的技术要求进行的，其环境影响分析预测评估是可靠的。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目营运期产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，其中废气采用“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”处理工艺，对漆雾能有效收集，生产废水采用自建废水处理站进行处理，因此从技术上分析，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不准; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域大气环境、地表水、声环境质量符合国家标准。只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 项目为改建项目，租用浙江蒙力减震器有限公司空闲厂房进行生产，因此无原有污染情况和主要环境问题。本项目所在地属于人工生态环境，不存在生态破坏。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; /; /. 综上所述，项目符合“四性五不准”要求。 7《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第388号）审批原则相符性 （1）建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前述《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析（表1-1），本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 （2）建设项目排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析，项目所产生的各类污染物经落实相应的各项污染防治措施后均能做到达标排放。项目符合达标排放要求。 本项目实施后，CODCr、NH3-N无需区域替代削减，工业粉尘、SO2、NOx和VOCs按照1：2进行区域削减替代，由当地环保部门予以区域平衡。 综上，建设项目排放污染物合国家、省规定的污染物排放标准，重点污染物排放符合总量控制要求。 （3）建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 本项目系租用现有闲置工业厂房组织生产；另外，本项目位于德清县雷甸镇新利村，不占用农田、耕地等土地资源，符合所在地城建规划和土地利用规划，符合总体规划。因此，项目符合国土空间规划。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于金属门窗制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》等，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”。根据国务院《促进产业结构暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三类，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的允许类”。同时，本项目生产设备的型号规格不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类落后生产工艺装备范围内。因此，本项目符合国家和省产业政策。 综上，建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目概况 浙江潘腾装饰工程有限公司成立于2021年，现址位于德清县雷甸镇新利村。 根据市场需求，浙江潘腾装饰工程有限公司拟投资1200万元，购置剪板机、折弯机、冲床、刨槽机、电焊机、激光焊机、胶合机、液压机、压型机、清洗机等设备，租用浙江蒙力减震器有限公司空闲厂房，实施年产100件铜门、铜制品项目，其中铜门主要为房屋门，铜制品主要为铜制扶梯、铜制摆件等家用品。项目位于德清县雷甸镇新利村（浙江蒙力减震器有限公司厂区内）。 本项目已经在德清县经济和信息化局项目备案，项目代码：2109-330521-07-02-614159。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院第682号令），建设项目须履行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令 第16号），本项目产品归属于“三十、金属制品业 33 66结构性金属制品制造331 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价类别（节选） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业 33. 66; 结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造 334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 浙江潘腾装饰工程有限公司委托湖州宝丽环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制了本项目环境影响报告表。 2建设项目工程组成 表2-2 建设项目主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 主体工程; 生产车间; 1F设有下料、开槽、折弯、焊接等工序生产设施，2F设有喷漆、烘干、发黑等工序生产设施，建筑面积共3500m2。. 储运工程; 原料仓库; 1F，利用生产车间西南侧的单独区域，100m2。. 成品仓库; 2F，利用厂区西南侧的单独区域，150m2。. 辅助工程; 办公楼; 2F，利用厂区西北侧的现有办公区域，250m2。. 依托工程; 化粪池; 依托出租方现有。. 公用工程; 给水; 由德清县水务有限公司供应，年用水量720t。. 排水; 厂区实行雨污分流、清污分流；营运过程无生产废水，生活污水中的厕所冲洗水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，纳管排入德清县威德水质净化有限公司作集中处理；雨水经厂区内雨水管网排入市政雨水管网。. 供电; 由国网德清供电公司供应，年用电量10万kwh。. 压缩空气; 设置3台空压机供应压缩空气，单台容积流量1.15m3/min。. 环保工程 应急工程; 废水; 生活污水：经化粪池、隔油池预处理后纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。 生产废水：经项目配套污水处理站处理达标后回用，不外排。处理工艺为“絮凝+沉淀”，污水处理产生的泥饼打包堆放，统一按当地环保要求妥善处置。该污水处理站日处理规模为3t/d。. 废气; 金属粉尘：比重较大，加强车间密闭，自然沉降。 焊接烟气：采用移动式焊接烟气净化器进行收集、净化处理，于车间内无组织排放。 胶合废气：产生量较少，在车间无组织排放，要求企业加强车间通风。 油漆废气：在油漆房顶部及侧边安装吸风集气装置，废气经收集后通过1套“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”进行净化处理，烘干房顶部及侧边安装吸风集气装置，废气经收集后通过该“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”进行净化处理，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。 烘房燃气废气：通过管道收集后尾气直接经上述15m高排气筒排放。 食堂油烟废气：安装油烟净化装置进行处理后，于食堂屋顶高空排放。。. 固废; 生活垃圾、食堂固废委托环卫部门清运。 金属边角料及金属屑、废焊料和焊渣收集后出售给废旧物资回收公司；废过滤棉、废活性炭、喷淋废液、废机油和废包装桶集中收集后委托资质单位清运处置。 固废仓库：1F，利用生产车间东北侧的单独区域，15m2。 危废仓库：2F，利用厂区西南侧的危废仓库，36m2。. 噪声; 合理布置设备位置，选用噪声低、振动小的设备；对风机等高噪声设备加设减振垫；安装隔声门窗。. 环境风险; 企业将加强危废仓库及发黑槽等的防渗措施。. ### 3产品方案 本项目的产品方案表2-3。 表2-3 建设项目主体工程及产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计年生产能力; 年运行时间. 1; 2000m2车间; 铜门、铜制品 （根据客户定制要求确定尺寸，成品木材包装）; 100件; 300d. ### 4主要生产设备及原辅材料、能源消耗 表2-4 建设项目主要生产设备设施一览表 序号; 主要生产 单元; 主要工艺; 设备名称; 规格型号; 数量（台/条）; 位置. 1; 铜门、铜制品生产线; 下料; 激光切割机; QL-FCP6020F; 1; 车 间 一 楼. 2; 剪板机; QC12Y-6×4000; 1. 3; 砂轮机; /; 2. 4; 开槽; 开槽机; 4m/6m; 1. 5; 折弯; 折弯机; WC67Y-63/2500; 1. 6; 折弯机; WC67Y-100/4000; 1. 7; 折弯机; WC67Y-130/5000; 1. 8; 压型机; 11m×0.6m×0.6m; 1. 9; 冲孔; 液压机; YB32-200; 2. 10; 开式可倾压力机; JB23-63; 1. 11; 开式可倾压力机; JB23-46; 1. 12; 开平; 开平机; /; 1. 13; 雕刻; 雕刻机; /; 1. 14; 焊接; 氩弧焊机; /; 6. 15; 电焊机; /; 6. 16; 激光焊机; 0.5m×0.5m×1m; 1. 17; 氩气瓶; 1000L; 1. 18; 打磨; 磨光机; /; 15. 19; 装配; 手枪钻机; /; 10. 20; 拉丝; 拉丝机; /; 3. 21; 提供压力; 空压机; XF1.1-8; 1. 22; 清洗; 清洗槽; 1.2m×6m×0.2m; 1; 车间二楼. 23; 清洗台; 1m×2m; 1. 24; 发黑; 发黑槽; 1m×4m×0.2m; 1. 25; 抗氧化; 抗氧化槽; 1m×4m×0.2m; 1. 26; 喷漆; 油漆房; 6m×3m×2.5m; 1. 27; 烘干; 烘房; 6m×3m×2.5m; 1. 28; 提供压力; 空压机; XF1.1-8; 1. 29; 提供压力; 空压机; XF1.1-8; 1; 备用. 表2-5 建设项目主要原辅材料和能源消耗 序号; 名称; 年耗量; 规格; 用途; 备注. 1; 黄/紫铜板; 350t; /; 主要原料; 市场采购. 2; 不锈钢板; 10t; /; 主要原料; 市场采购. 3; 铁板; 10t; /; 主要原料; 市场采购. 4; 钢管; 10t; /; 主要原料; 市场采购. 5; 胶合剂; 1t; 50kg/桶装; 装配用料; 市场采购. 6; PVC板; 2t; /; 装配用料; 市场采购. 7; 焊丝; 0.1t; /; 焊接材料; 市场采购. 8; 焊条; 0.1t; /; 焊接材料; 市场采购. 9; 水性漆; 1.08t; 50kg/桶装; 喷漆用料; 市场采购. 10; 液化石油气; 2.5t; 15kg/桶装; 烘干燃料/生活用燃料; 市场采购. 11; 机油; 2t; 200kg/桶装; 金加工设备运行过程起润滑作用; 市场采购. 12; 包装材料; 若干; 25kg/桶装 3; 包装木材等; 市场采购. 13; 发黑剂; 0.1t; 25kg/桶装; 铜板发黑; 市场采购. 14; 抗氧化剂; 0.1t; /; 铜板抗氧化; 市场采购. 15; 除油剂; 0.1t; 5kg/桶装; 半成品除油; 市场采购. 16; 胶合剂; 1t; 50kg/桶装; 胶合组装; 市场采购. 17; 自来水; 720; /; 生活、生产用水; 德清县水务 有限公司. 18; 电; 10万kwh; /; 供应各用电设备; 国网德清供电公司. 主要原料理化性质： （1）水性漆理化性质及用量计算 根据企业提供的资料，铜门及铜制品只需部分喷漆，总喷漆面积约为1198m2。本项目使用的油漆为成品水性漆，生产过程中只需一道喷涂，具体成分见表2-6。 表2-6 水性漆成分表 ## 序号; ## 成分; ## 含量; ## VOC含量. ## 1; ## 水溶性丙烯酸乳液; 40; ## 根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》附表1E-其他涂装工艺物料中VOCs含量参考值，本项目所用水性漆VOCs含量取15%，水性漆密度为1.2g/cm3，则VOCs含量为180g/L，符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》中即用状态下VOCs含量＜420g/L的要求. ## 2; ## 水溶性聚氨酯乳液; 40. ## 3; ## 纯水; 15. ## 4; ## 表面活性剂; 5. 表2-7 水性漆组分性质一览表 组分名称; 性质介绍. 水溶性丙烯酸乳液; 其是由纯丙烯酸酯类单体共聚而成的乳液，它是一种小粒径、多用途、性能卓著的乳液，适用于多种涂料配方。产品无毒、无刺激，具有良好的稳定性、耐候性、耐光性、耐化学品性等优点，广泛应用于涂料，粘合剂，造纸，纺织等行业。. 水溶性聚氨酯乳液; 聚氨酯（PU）是指主链中含有氨基甲酸酯特征单元的一类高分子，广泛用于黏合剂，涂层，低速轮胎，垫圈，车垫等工业领域。水性聚氨酯是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯体系。水性聚氨酯以水为溶剂，有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点。. 表2-8 水性漆使用情况一览表 产品; 原料; 产量(套); 单套面积（m2）; 喷涂次数; 喷涂面积(m2); 漆膜厚度(mm); 密度(g/cm3); 固体 占比 (%); 附着 率 (%); 成品固 体份总 量(t); 漆用 量(t). 铜门; 水性漆; 60; 13.7; 1; 820; 0.3; 1.2; 60; 70; 0.295; 0.702. 铜制品; 40; 9.45; 378; 60; 0.137; 0.378. 合计; 100; 11.7; /; 1198; /; /; /; /; 0.42; 1.08. 根据核算，本项目达产后水性漆用量约为1.08t/a。 （2）其它物料理化性质 项目其它物料理化性质成分见表2-9。 表2-9 主要原料组分性质一览表 物料名称; 主要成分. 发黑剂; 主要为硫化钾，含有少量的碘氧化物和水不溶物。. 抗氧化剂; 主要成分为苯并三氮唑，不含重金属. 胶合剂; 成分为a,w-二甲基聚二甲基硅氧烷与石英，其中a,w-二甲基聚二甲基硅氧烷占20～50%，石英占50～80%。. 除油剂; 使用市售家用洗洁精进行除油，不含磷。. ### 5水平衡图 项目水平衡图见图2-1。 ## 图2-1 本项目水平衡图 ### 6劳动定员及工作制度 本项目职工定员20人，实行一班制生产，年生产天数300d。 厂区内不设宿舍，设有职工食堂。 ### 7平面布置及其合理性分析 （一）厂区内平面布置情况 本项目选址于德清县雷甸镇新利村（浙江蒙力减震器有限公司空闲厂房内），利用闲置现有厂房。厂区周围环境状况见表2-10。 表2-10 厂区周围环境状况 方位; 具体状况（见附图2）. 东侧; 湖州天普机械有限公司和星森夹心板厂. 南侧; 浙江凯夏装饰材料有限公司和浙江鼎力机械股份有限公司. 西侧; 白云南路，路以西为杂地. 北侧; 浙江大大不锈钢有限公司. （二）合理性分析 本项目位于德清县雷甸镇新利村，浙江蒙力减震器有限公司空闲厂房进行生产，共二层。厂区一楼由北至南、从左到右布置分别为：焊接区、装配区、折弯区、冲压机、下料区、开槽区、原材料堆放区。厂区二楼由北至南、从左到右布置分别为：古铜区（发黑、抗氧化、拉丝、清洗）、烘干区、喷漆区、食堂、成品堆放区、办公区。 总平面布置将生产区和办公区分区布置，避免了生产对设计人员、办公人员的干扰。生产区的焊接、折弯、发黑、抗氧化、装配区域等功能划分清楚，各区域功能明确，物料顺畅，便于操作和管理，提供工作效率。 ## 图2-2 厂房平面布置图 综上所述，本项目平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 1工艺流程简述（图示及文字说明） 本项目产品生产工艺以本环评报批情况为准。 图2-3 铜门、铜制品生产工艺流程及产污环节示意图（噪声伴随整个工艺流程） 主要生产工艺简介： 一、机械加工工序：将铜板及钢板经切割机切割成一定尺寸的板材，然后对部分板材进行冲压，使板材上形成一定的图案或纹理等。接着对金属工件进行折弯、开槽。随后进行焊接拼装与打磨，焊接工序采用铜、碳钢焊丝，打磨工序即对焊接处进行打磨，可使金属结构件更美观，便于后续表面处理。 二、发黑清洗工序： ①除油：经机加工工序预处理的金属件上残留了少量的机油，需要进行除油处理。在清洗槽（尺寸为1.2m×6m×0.2m）中注入清水并加入洗洁精，将金属件浸泡在清洗槽内8-10分钟，直至产品表面没有油份为标准，清洗槽的水企业每周更换一次； ②发黑：本项目采用常温发黑工艺。先使发黑剂与清水按照一定比例(1:500)在发黑槽中混合，随后将经前述一系列机加工、除油清洗后的铜门、铜制品等金属件放入发黑槽（尺寸为1m×4m×0.2m）中进行发黑处理。在该工序中金属工件表面与发黑水和空气中的氧气进行接触后发生反应，使表面产生一层氧化膜。企业在加工过程中可根据工件表面上色情况及时调整溶液的浓度，发黑槽的槽液每周更换一次； ③清洗：工件发黑完成后放在清洗台（尺寸为1m×2m）上进行冲洗，洗去工件上的发黑剂； ④拉丝：拉丝是采用拉丝布条往复运动，使工件表面来形成直线状的纹理。可以提高表面质量，遮掩表面轻微划痕。该工序直接使用百洁布蘸水后进行拉丝，无需添加任何试剂，该过程中不产生拉丝废水； ⑤抗氧化：抗氧化槽（尺寸为1m×4m×0.2m）中加入抗氧化剂，抗氧化剂为苯并三氮唑，粉状固体，经水稀释配成10%浓度的水溶液即可，可有效钝化铜金属，抗氧化液循环使用，根据损耗情况定期添加不进行更换； ⑥清洗：将抗氧化工序完成后的工件放在清洗台（尺寸为1m×2m）上进行冲洗，洗去工件上的抗氧化剂； ⑦晾干：将清洗完的工件架在清洗槽上方进行自然晾干。 三、胶合组装 在工件不进行喷漆的一面涂上胶合剂，其主要成分为a,w-二甲基聚二甲基硅氧烷，利用粘结特性，将蜂窝纸粘合在工件上，随后分别对门面、门框及工艺品进行组装。 四、喷漆/烘干工序 根据客户需求，铜门及铜工艺品发黑、抗氧化工序后需进行表面喷漆。本项目使用的水性漆打开后直接使用，不需要加水稀释剂调漆等。企业铜门及铜工艺品生产线设置1间喷漆房(6.0x3.0x2.5m)及1个烘房(6.0x3.0x2.5m)； 项目共设置1把喷枪，作业开始时将各类铜门、铜制品半成品运送至油漆房内，操作工将半成品依次挂在喷位上，随后使用1把喷枪进行手工喷漆（静电喷涂）；喷漆完成后将半成品送入烘房，烘烤温度约为80℃，烘干时间为1h，在烘干过程中，工件表面涂覆漆料中的树脂等在高温下固化成膜，其余的有机溶剂组成全部挥发。烘房采用液化石油气加热空气间接对金属工件进行烘干，烘干过程保持密闭；烘干结束后即完成油漆涂装工序。 五、装配、包装 将外购配件与烘干的铜门及铜工艺品半成品进行装配，随后对产品进行外包装后出库外售。 ### 2建设项目主要污染工序 表2-11 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 金属粉尘; 下料、开槽、冲压、折弯、开槽、打磨等工序; 颗粒物. YG2; 焊接烟气; 焊接工序; 颗粒物. YG3; 油漆废气; 喷漆、烘干工序; 非甲烷总烃、颗粒物、 臭气浓度. YG4; 烘房燃气废气; 液化石油气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX. YG5; 食堂油烟废气; 食堂烹饪; 油烟. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N、动植物油. 固废; YS1; 生活固废; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 生产固废; 下料、雕刻、开槽、冲孔、打磨等工序; 金属边角料及金属屑. 焊接工序; 废焊料和焊渣. 有机废气处理装置; 废过滤棉. 废活性炭. 喷淋废液. 设备维修、保养过程; 废机油. 油漆、胶合剂等用完; 废包装桶. 抗氧化剂、发黑剂包装; 危废包装材料. 污水处理; 污泥. 喷漆; 漆渣. YS3; 食堂固废; 职工就餐; 泔水、废弃食物等. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 本项目为新建工程，无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。本次环境空气质量现状评价采用湖州市环境保护监测中心站发布的德清县2020年城市空气质量状况，判断所在区域是否属于达标区，具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.7; 达标. 24小时平均 第98百分位数; 8; 150; 5.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 24小时平均 第98百分位数; 57; 80; 71.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. 24小时平均 第95百分位数; 97; 150; 64.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. 24小时平均 第95百分位数; 57; 75; 75; 达标. CO; 24小时平均 第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 150; 160; 93.8; 达标. 根据监测结果，德清县2020年度环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，属于达标区。 特征污染因子非甲烷总烃的质量现状评价引用2021年5月编制的《湖州环丰机械有限公司年产30万支液压油缸项目环境影响报告表》中相关的监测数据（监测时间2021年3月15日至3月17日，监测点位于本项目东北侧801m），监测时间在3年有效期范围内，且监测点位位于项目所在地5公里范围内，具体见表3-2 表3-2 特征污染因子非甲烷总烃环境质量监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测 项目; 监测值范围; 标准限值; 比标值范围; 达标率（%）; 最大 超标倍数. 环丰机械厂界下风向（项目所在地东北侧801m）; 2021.3.15; 非甲烷总烃; 0.62-0.88; 2.0; 0.31-0.44; 100; 0. 2021.3.16; 0.63-1.04; 0.315-0.52; 100; 0. 2021.3.17; 0.60-0.72; 0.3-0.36; 100; 0. 根据监测结果，本项目所在区域环境空气特征污染因子非甲烷总烃现状能够满足《大气污染物综合排放标准详解》规定的浓度限值要求。 ### 2地表水 本项目附近水体为牛头漾。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，其水功能编号为杭嘉湖21，水功能区为运河德清工业、渔业用水区，水环境功能区为工业、渔业用水区，目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《2020年度德清县环境质量报告书》中的监测数据及结论，2020年德清县全县16个地表水监测断面中，全部断面水质达到Ⅱ、Ⅲ类标准，无超标断面，因此本项目所在区域地表水水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ### 3声环境 本项目的选址地位于德清县雷甸镇新利村，属于工业区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。即昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)。 由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 ### 4生态环境 本项目系租用浙江蒙力减震器有限公司空闲厂房进行生产，不新增工业用地，无生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 ### 5地下水、土壤环境 本项目所属行业为金属门窗制造，用地范围内均进行硬化处理并配套完善的污染收集和防治措施，其中危废仓库已进行防渗处理，涉及表面处理工艺的发黑槽和抗氧化槽、清洗槽均建有围堰，因此正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目特性和所在地环境特征，确定主要环境保护目标见表3-3、表3-4。 表3-3 主要环境保护目标及保护级别（声环境、地下水环境、生态环境） 序号; 环境要素; 环境保护对象名称; 坐标; 方位; 最近 距离; 规模; 环境功能. X; Y. 1; 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 3类. 2; 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标; Ⅲ类. 3; 生态环境; 不属于产业园区外新增用地项目，无生态环境保护目标. 表3-4 环境空气保护目标 序号; 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 227006.74; 3377956.28; 新利村; 约3100人; 二级; 东南侧、东侧; 495m. 228371.97; 3377956.28; 雷甸镇第二幼儿园; 教职工及学生约300人; 西南侧; 450m. 228916.55; 3377220.78; 雷甸小学（南点分校）; 约700人; 东南侧; 368m. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气 1.1金属粉尘、焊接烟气、胶合废气、油漆废气 本项目营运期产生的金属粉尘、焊接烟气，主要污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”，具体见表3-5。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源、二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目营运期油漆废气通过收集，经“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”处理后，尾气通过同一根15m高的排气筒（P1）高空排放。油漆废气主要污染物为颗粒物、其它VOCs（以非甲烷总烃计）和臭气浓度，其中颗粒物、臭气浓度有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1中的排放限值要求，非甲烷总烃有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表2中的排放限值要求，非甲烷总烃、臭气浓度厂界无组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表6中的排放限值要求，颗粒物厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”，非甲烷总烃厂区内无组织排放还应同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值要求，胶合废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放限值，具体见表3-6、表3-7和表3-8。 表3-6 油漆废气排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放. 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 排放速率 （kg/h）; 污染物排放 监控位置; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒; /; 周界外浓度 最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 臭气浓度; 1000 （无量纲）; /; 20 （无量纲）. 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.0. 1.2烘房燃气废气 营运期烘干房炉窑以液化石油气作为燃料，根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号），暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3执行。见表3-9。 表3-9 烘房燃气废气排放标准 单位： mg/m3（除烟气黑度外） 污染物名称; 烟尘浓度; SO2; NOx; 烟气黑度级; 烟囱最低允许高度（m）. 排放标准; 30; 200; 300; 1; 15. 1.3食堂油烟废气 营运期食堂油烟废气（两个标准灶头）排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准，见表3-10。 表3-10 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规 模; 大型; 中型; 小型. 基准灶头数; ≥6; ≥3，< 6; ≥1，< 3. 最高允许排放浓度，mg/Nm3; 2.0. 净化设施最低去除效率，%; 85; 75; 60. 2废水 2.1生活污水 本项目生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理，纳管水质执行德清县威德水质净化有限公司要求的接纳标准，具体见表3-11。 表3-11 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤200; ≤200; ≤35; ≤4; ≤100. 注：氨氮和总磷纳管水质执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 德清县威德水质净化有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，见表3-12。 表3-12 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 磷酸盐 （以P计）; 动植物油. 标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. 2.2生产废水 本项目生产工艺阶段产生的生产废水均经过自建废水处理站处理后循环使用，做到生产废水零排放。废水处理中产生的浓缩污泥排至污泥池，污泥池中的污泥经气动隔膜泵抽至压滤机进行脱水，脱水后的泥饼打包堆放，收集后委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置。 3噪声 厂界昼间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，且企业夜间不生产，具体见表3-13。 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间. 3类标准值; 65. 4固废 一般固废应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定（采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求）；危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 1依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足社会和经济发展对环境功能的要求。目前主要污染物排放总量控制指标为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物和挥发性有机物（VOCs）。 结合上述总量控制要求及工程分析可知，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物和VOCs。 2建议 表3-14 总量控制指标建议 类别; 总量控制指标名称; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 建议申请量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 废水; 水量; 480; 0; 480; /; /. CODCr; 0.144; 0.12; 0.024; 0; 0. NH3-N; 0.014; 0.012; 0.002; 0; 0. 废气; SO2; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. NOx; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 颗粒物; 0.271; 0.242; 0.029; 0.029; 0.058. VOCS; 0.163; 0.132; 0.031; 0.031; 0.062. 本项目营运期只排放生活污水，不排放生产废水，生活污水经预处理后纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）相关规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域削减替代。 根据《关于印发《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知》（浙环发[2016]46号），新建排放SO2、NOx、颗粒物、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污。对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行现役源2倍削减量替代。湖州属于重点控制区，SO2、NOX、颗粒物、VOCs总量按照1:2进行区域削减替代，则SO2、NOX不需区域削减替代，工业烟粉尘削减替代量为0.050t/a，VOCs削减替代量为0.062t/a。 在本项目投产前，颗粒物和VOCs总量应按照《湖州市储备排污权出让电子竞价流程规定（试行）》中的相关要求进行交易，经审核确认并足额缴纳交易款项后取得相应的排污权指标。 |
| --- | --- |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目使用已有的工业厂房组织生产，并不新建厂房，在完成设备安装，调试后即可投入生产，主要的施工期污染物有工人生活污水、装修产生的有机废气、废料和噪声等。施工期较短，施工人员生活污水依托化粪池处理后，纳管至德清县威德水质净化有限公司作集中处理；施工建筑垃圾运至指定的垃圾堆放场所；同时采取一定隔声、消声、减震等防治措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.1废气源强 本项目运营期废气有金属粉尘、焊接烟气、油漆废气、烘房燃气废气和食堂油烟废气。 （1）金属粉尘 项目营运期生产过程中不锈钢板、铁板、铁管、铜板等在下料、开槽、冲孔、切割、打磨等工序会产生一定量的金属粉尘，主要污染因子为颗粒物（烟尘），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》下料核算环节中的颗粒物产污系数，即1.1kg/t原料，产生量约为0.418t/a。由于金属颗粒物质量较重，且有厂房阻拦，颗粒物散落范围很小。厂区利用金属颗粒自然沉降+厂房阻隔+自然通风措施无组织排放，在加强车间的封闭后，基本不会逸出车间外，本项目不做进一步分析。 表4-1 金属粉尘产生、排放情况汇总表 位置; 产生点; 污染物名称; 产生量（t/a）; 无组织. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 生产车间; 下料、开槽、冲孔、切割、打磨等工序; 颗粒物; 0.418; 少量; 少量. （2）焊接烟气 本项目营运期在焊接工序会产生焊接烟气，烟气的主要成份为颗粒物（烟尘）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》焊接核算环节中的颗粒物产污系数，焊接的发尘量为20.2kg/t·焊接材料焊条，焊接的发尘量为9.19kg/t·焊接材料焊丝，本项目焊条的年用量为0.5t/a，焊丝的年用量为0.1t/a，则焊接烟气产生量为0.011t/a。 为减少焊接烟气无组织排放，项目方采用移动式焊接烟气净化器对其进行收集、净化处理，尾气呈无组织排放。焊接烟气净化器的工作原理为：焊接烟气净化器内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟气在负压的作用下由吸气臂进入净化器设备主体净化室，进风口处阻火器阻留焊接火花，高效过滤芯将微小烟气粉尘颗粒过滤在净化室内，洁净气体则经滤芯过滤净化后进入净化器设备的洁净室，洁净气体又经活性炭过滤器进一步吸附净化后经出风口排出。吸风集气罩的收集效率按80%计，焊接烟气净化器一般处理效率可达95%，则焊接烟气无组织排放量约为0.003t/a，源强较小，通过加强车间局部通风，进行强制扩散。 表4-2 焊接烟气产生、排放情况汇总表 位置; 产生点; 污染物名称; 产生量（t/a）; 无组织. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 生产车间; 焊接工序; 颗粒物; 0.011; 0.003; 0.003. （3）油漆废气 1）有机废气产生情况 有机废气主要是在油漆喷漆和烘干过程中产生的，该油漆房和烘干房均设置在2F东部，分别作为喷漆以及烘干固化使用。 根据前文分析可知，该过程使用的水性漆用量为1.08t/a，为外购成品水性漆。本项目采用静电喷涂，喷漆过程中涂料附着率按60%计算，即有40%的漆雾需要处理。项目采用“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”除漆雾净化方式，漆雾基本可被去除。项目营运期喷漆和烘干均在密闭的油漆房及烘干房中进行，其中的有机溶剂在喷漆和烘干工序基本全部挥发出来。 本项目用水性漆打开后直接使用，不进行稀释或调漆，参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》附表2，水性漆喷涂工段挥发份（VOCs）损耗按5%计，烘干工段按95%计。根据水性漆用量及有机溶剂含量，该水性漆废气中各有机溶剂在不同产生点位产生量如表4-3所示。 表4-3 油漆废气产生量汇总表 产生工序; 种类; 含量; 油漆用量（t/a）; 产生量（t/a）. 喷漆; 水性漆; 非甲烷总烃; 15%; 1.08; 0.008. 喷漆后烘干; 0.155. 2）漆雾产生情况 本项目物件手工喷漆过程的着漆率约为60%，剩余40%形成漆雾（以颗粒物表征，下同），根据油漆用量及固体组份含量计算，漆雾产生量约为0.26t/a。 3）各环节运行工况 废气核算过程环评取不利工况。喷漆时间根据项目喷枪开启时，消耗掉项目所有水性漆的时间计算，具体如下： 喷漆：项目水性漆用量为1.08t/a，喷台设1把喷枪，单枪最大喷速以3kg/h 计，则需耗时351h/a。 烘干：项目烘干时间约1h/d，年工作300d，则总烘干时间为300h/a。 4）油漆废气收集、处理措施 为减少该废气的排放量，企业已委托废气处理设计单位对其进行设计处理。该设计方案拟在油漆房与烘干房顶部及侧边安装吸风集气装置，有机废气和漆雾经收集后通过一套“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”进行净化处理。油漆房及烘房尾气经净化处理后通过1根15m高的排气筒高空排放。油漆房及烘房仅设置单独的物料进出关闭门，内部呈微负压状态，如此，油漆废气收集效率按90%、“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”处理装置对有机废气和漆雾的处理效率分别按90%和90%，未收集的有机废气随油漆房物料进出关闭门逸出，未收集的漆雾大部分散落在油漆房地面形成漆渣，小部分也随油漆房物料进出关闭门逸出，本评价取逸出量10%。该油漆工序具体设置情况见表4-4。 表4-4 喷漆烘干工序设置情况表 工序; 油漆间规格; 风量; 治理措施. 喷漆; 喷漆房（L6×W3×H2.5m）; 15000m3/h; 水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附. 烘干; 烘干房（L6×W3×H2.5m）. 根据以上分析，本项目油漆废气的产生、排放情况见表4-5。 表4-5 喷漆废气产生、排放情况汇总表 序号; 产生工序; 污染因 子名称; 产生量 （t/a）; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放量 （t/a）. 1; 喷漆; 非甲烷 总烃; 0.008; 0.007; 0.001; 0.003; 0.19; 0.001; 0.001. 2; 喷漆后烘干; 0.155; 0.140; 0.014; 0.047; 3.11; 0.015; 0.015. 合计; 0.147; 0.015; 0.05; 3.3; 0.016; 0.016. 3; 喷漆; 颗粒物; 0.26; 0.234; 0.023; 0.065; 4.37; 0.026; 0.003. 注：本项目营运期喷水性漆年工作时间约351h，喷水性漆后烘干年工作时间300h。 本项目干式过滤装置对漆雾的吸附效率为90%，该水性漆工序吸附的漆雾量约为0.23t/a，过滤棉的吸附能力为0.2kg漆雾/kg过滤棉，则需要1.15t过滤棉对漆雾进行吸附，每次过滤棉填装量为0.5t，因此过滤棉需每四个月更换一次；活性炭吸附装置对有机废气的吸附效率按90%考虑，该水性漆工序吸附的有机废气量约为0.132t/a，活性炭的吸附能力为0.15kg有机废气/kg活性炭，则该过程需要0.88t活性炭对有机废气进行吸附，每次活性炭的填装量为0.5t，平均每工作六个月需要更换一次。 水性漆使用过程有一定的刺激性气味，即恶臭。恶臭是人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，具体见《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。根据对同类型项目的现场踏勘，正常情况下车间内很容易闻到气味，有所不快，但不反感。本项目喷漆、烘干工序废气产生点均安装吸风集气罩收集处理后达标排放，废气处理效率约为90%，预计车间外臭气浓度约为15（无量纲）。 （4）烘房燃气废气 本项目烘房以液化石油气为燃料，硫含量≤146mg/kg，间接加热，液化石油气预计年耗用量约为2.5t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的液化石油气工业炉窑燃烧废气的污染物产生系数计算其污染物产生量，如表4-6所示。燃气废气管道收集后最后通过1根15m高的排气筒（P1）高空排放。 表4-6 烘房液化石油气废气污染物产生情况表 类别; 烟气量; 颗粒物; SO2; NOX. 污染物产生系数; 33.4m3/m3; 0.000220kg/m3; 0.000292kg/m3; 0.00596kg/m3. 污染物产生浓度; /; 0.054mg/m3; 0.071mg/m3; 1.45mg/m3. 排放量; 36623.1m3/a; 0.24kg/a; 0.32kg/a; 6.54kg/a. 注：SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指液化石油气收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。 （5）食堂油烟废气 本项目劳动定员20人，厂区内设有职工食堂，有一个灶头。厨房在工作过程有油烟废气产生，主要产生于炒菜过程中。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，则食用油新增耗量为1.4kg/d，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，取其均值3%，则油烟的产生增量约为12.6kg/a（年工作日以300d计），产生浓度约为2.7mg/m3。为消除油烟对周围环境的影响，要求安装油烟净化装置进行处理，油烟废气经油烟净化装置净化处理后于食堂屋顶高空排放。油烟净化器净化效率要求在60%以上，按60%计算，则本项目油烟的排放量约为5.04kg/a，排放浓度约为1.05mg/m3。 项目废气污染物排放情况、项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-7。 |

表4-7 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排污口编号; 排放标准. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 金属粉尘; 颗粒物; /; 0.418; 无组织; 加强车间密闭; /; /; /; /; /; /; 少量; /; 1.0; /. 焊接烟气; 颗粒物; /; 0.011; 无组织; 移动式焊接烟气净化器; /; 80; 95; /; /; /; 0.003; /; 1.0; /. 喷漆废气; 非甲烷总烃; 1.52; 0.008; 有组织; 水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附; 15000; 90; 90; /; 0.19; 0.003; 0.001; P1; 60; 10. 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.001; /; 4.0; /. 颗粒物; 49.38; 0.26; 有组织; 水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附; 15000; 90; 90; /; 4.37; 0.065; 0.023; P1; 30; 3.5. 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.003; /; 1.0; /. 臭气 浓度; 少量; 有组织; 水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附; 15000; 90; 90; /; 800（无量纲）; P1; 1000（无量纲; /. 无组织; /; /; /; /; 15（无量纲）; /; 20（无量纲; /. 烘房烘干废气; 非甲烷总烃; 34.45; 0.155; 有组织; 水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附; 15000; 90; 90; /; 3.11; 0.047; 0.014; P1; 60; 10. 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.015; /; 4.0; /. 烘房燃气废气; 颗粒物; 0.054; 0.24kg/a; 有组织; 管道收集排放; 15000; /; /; /; 0.054; /; 0.24kg/a; P1; 30; /. SO2; 0.071; 0.32kg/a; 有组织; 15000; /; /; /; 0.071; /; 0.32kg/a; P1; 200; /. NOx; 1.45; 6.54kg/a; 有组织; 15000; /; /; /; 1.45; /; 6.54kg/a; P1; 300; /. 食堂油烟; 油烟; 2.7; 0.0126; 有组织; 静电油烟净化器; 8000; /; 60; /; 1.05; 0.0084; 0.00504; /; 2.0; /.

|  | 1.2排气口设置情况及监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求，制定本项目大气监测计划如下： 表4-8 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放标准; 监测要求. 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 油漆废气、烘房燃气废气P1; 60; /; P1; 非甲烷总烃; 1次/年. 30; /; 颗粒物; 1次/年. 1000 （无量纲）; /; 臭气浓度; 1次/年. 200; /; SO2; 1次/年. 300; /; NOX; 1次/年. 有组织; 食堂油烟; 2.0; /; /; 油烟; 1次/年. 无组织; 厂区内有机废气; 6; /; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 燃气炉窑; 1.0; /; 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 1.0; /; 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 4.0; /; 非甲烷总烃; 1次/年. 20 （无量纲）; /; 臭气浓度; 1次/年. 1.3非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障时，废气治理效率下降，处理效率仅为10%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-9。 表4-9 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 油漆废气P1; 废气处理设施故障，处理效率为10%; 颗粒物; 40; 0.702; 0.5; 2; 立即停止生产，关闭排放阀，及时进行设备维修，及时疏散人群. 非甲烷总烃; 29.4; 0.441; 0.5; 2. |
| --- | --- |

1.4污染源强核算表格 表4-10 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工艺/ 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间/h. 核算 方法; 废气 产生量（m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率（%）; 核算 方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（kg/h）. 下料、开槽、冲孔、打磨等工序; 切割机、开槽机、液压机、磨光机等; 无组织排放; 颗粒物; 类比法; /; /; /; 加强车间密闭; /; 类比法; /; /; 极少量; 2400. 焊接; 电焊机、氩弧焊机; 无组织排放; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.011; 移动式 焊接烟气净化器; 95; 产污系数法; /; /; 0.002; 800. 喷漆; 喷漆房; 有组织排放; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 15000; 1.52; 0.023; 水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 15000; 0.19; 0.003; 351. 颗粒物; 15000; 49.38; 0.741; 90; 15000; 4.37; 0.065. 臭气 浓度; 类比法; 少量; 90; 类比法; 微量. 烘干房; 有组织排放; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 15000; 34.45; 0.517; 90; 物料衡算法; 15000; 3.45; 0.0517; 300. 烘房燃气废气; 烘房 炉窑; 有组织排放; 颗粒物; 产污系数法; 15000; 0.054; 0.0008; 管道收集排放; —; 产污系数法; 15000; 0.054; 0.0008; 300. SO2; 0.071; 0.0011; 0.071; 0.0011. NOx; 1.45; 0.0218; 1.45; 0.0218.

|  | 1.5措施可行性分析 活性炭吸附处理装置主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作用，能有效的阹除工业废气中的有机类污染物质和色味等，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理。活性炭采用粒径合理，比表面积大于1000m2/g的高效活性碳，使其既有前层特效过滤又有后层高效吸附等功能，系统阻力小，大大提高废气净化程度和活性碳的使用寿命。对废气中的异味、有机废气、氯化氢等污染物处理效果性能卓著。本项目有机废气采用活性炭吸附进行净化，净化效率约80%，处理后的废气经15m高的排气筒（DA001）排放。油漆废气能达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值。 1.6大气环境影响分析结论 表4-11 大气污染物达标排放情况表 污染源; 污染因子; 处理措施; 达标说明. 金属粉尘; 颗粒物; 比重较大，加强车间密闭，自然沉降。; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”限值要求。. 焊接烟气; 颗粒物; 采用移动式焊接烟气净化器进行收集、净化处理，于车间内无组织排放。; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源，二级标准”限值要求。. 油漆废气; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 在油漆房顶部及侧边安装吸风集气装置，废气经收集后通过1套“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”装置进行净化处理；烘干房顶部及侧边安装吸风集气装置，废气经收集后通过该“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”装置进行净化处理；尾气通过用一根15m高的排气筒（DA001）高空排放。; 主要污染因子非甲烷总烃和颗粒物的有组织排放速率、颗粒物厂界无组织排放浓度均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源，二级标准”限值要求，非甲烷总烃、颗粒物和臭气浓度有组织排放浓度均能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1、表2中的相关排放限值要求，非甲烷总烃和臭气浓度厂界无组织排放浓度均能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6中的排放限值要求，非甲烷总烃厂区内无组织排放能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值要求。. 烘房燃气废气; 颗粒物、SO2、NOX; 通过管道收集后尾气直接经一根15m高排气筒（DA001）排放。; 主要污染因子颗粒物、SO2、NOX能达到《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）中的排放限值要求。. 食堂油烟废气; 油烟; 经油烟净化装置处理后，通过屋顶的排气筒（DA001）高空排放。; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准。. 由表4-11可知，本项目各类废气排放均能满足对应标准要求，对周围环境空气质量和环境敏感点的影响较小。 2废水 2.1废水源强分析 2.1.1生活污水 本项目营运期产生的废水主要是生活污水，厂区内职工定员20人，设置有员工食堂，员工生活用水量以每人每天100L计，年生产天数为300d，则年用水量为600t，排污系数取0.8，则生活污水产生量为480t/a。其中厕所冲洗水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，水质污染物浓度为：CODCr约300mg/L、NH3-N约30mg/L、动植物油约20mg/L，则主要污染物产生量约为CODCr：0.144t/a、NH3-N：0.0144t/a、动植物油：0.0096t/a。水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，纳管排入德清县威德水质净化有限公司作集中处理，达标排放。德清县威德水质净化有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量约为CODCr：0.024t/a、NH3-N：0.0024t/a、动植物油：0.00048t/a。 2.1.2生产废水 本项目废水包括喷淋废水、表面处理废水（发黑、抗氧化、清洗工序）及员工生活污水。 （1）喷淋废水 本项目废气处理“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”的工艺进行处理，喷淋废水需一个月更换一次，废水产生量约为2.5t/a，其水质大致为：CODCr：400mg/L、SS：200mg/L，排放至自建污水处理站处理后委托资质单位集中处置。 （2）表面处理废水 项目设置1个除油清洗槽、1个发黑槽、1个抗氧化槽及1个清洗台，抗氧化槽根据损耗定期添加物料不进行更换，废水包括发黑废液、除油清洗废液及发黑、抗氧化清洗废水。 本项目营运期发黑、抗氧化、清洗等表面处理工艺废水排放情况表4-12。 表4-12 表面处理工艺废水排放情况一览表 工序; 槽体尺寸; 槽体数量; 产生量t/a; 水质情况; 排放情况. 除油; 1.2m×6m×0.2m（有效容积1m3）; 1个; 43; pH：6-9 CODCr：550mg/L SS：400mg/L 石油类：20mg/L LAS：10mg/L; 定期添加洗洁精和水，不排放。每周整槽排入自建污水站进行处理. 发黑; 1m×4m×0.2m（有效容积0.5m3）; 1个; 21.5; pH：8~9 CODCr：450mg/L SS：300mg/L 石油类：20mg/L 总铜：5mg/L 硫化物：5mg/L LAS：2mg/L; 定期添加发黑剂和水，不排放。每周整槽排入自建污水站进行处理. 发黑、抗氧化清洗; /; 1个; 31.5; pH：8~9 CODCr：300mg/L SS：200mg/L 石油类：20mg/L 总铜：5mg/L 硫化物：5mg/L LAS：2mg/L; 使用流动水清洗，清洗废水通过管道排入自建污水站进行处理. （2）喷淋废水 本项目废气处理涉及一座水喷淋设施（油漆喷漆及烘干废气处理），喷淋废水需一个月更换一次，废水产生量约为2.5t/a，其水质大致为：CODCr：400mg/L、SS：200mg/L，收集后委托资质单位集中处置，不排放。 表4-13 营运期生产废水产生情况 编号; 污染源; 废水产生量 （t/a）; 污染物; 产生量. 浓度（mg/L）; 污染物量（t/a）. 1; 表面处理废水; 96; CODCr; 447.92; 0.043. SS; 312.5; 0.03. 石油类; 20.83; 0.002. 总铜; 3.125; 0.0003. 硫化物; 3.125; 0.0003. 阴离子表面活性剂（LAS）; 6.25; 0.0006. 2; 喷淋废水; 2.5t; CODCr; 10.42; 0.001. SS; 5.21; 0.0005. 综合废水; 98.5; CODCr; 458.34; 0.044. SS; 317.71; 0.0305. 石油类; 20.84; 0.002. 总铜; 3.125; 0.0003. 硫化物; 3.125; 0.0003. 阴离子表面活性剂（LAS）; 6.25; 0.0006. 综合废水产生量总计为98.5t/a，废水中主要污染物指标为pH、CODCr、SS、石油类、总铜、硫化物和阴离子表面活性剂（LAS）。企业设有1座污水处理站，生产废水送至自建污水处理系统处理后，100%回用清洗工段，不对外排放。 2.2排污口设置及监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。排放情况见表4-14。 表4-14 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染源类别; 排放口 编号; 排放方式; 排放口情况; 排放方式; 排放 去向; 排放规律; 检测要求; 排放标准. 监测点位; 监测因子; 监测频次; 浓度限值（mg/L）. 坐标; 类型. 废水; 污水总排口DW001; 间接排放; E120°9′52.676″N30°29′35.411″; 一般排放口; 间接排放; 德清运河西线; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 废水总排口; CODCr; /; 500. NH3-N; /; 35. 动植物油; /; 100. 2.3污染源强核算表 表4-15 水污染物污染源强核算表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 废水量（m3/h）; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废水量（m3/h）; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 化粪池; 生活污水; CODCr; 类比法; 0.2; 350; 0.168; 化粪池; 15; 物料衡算法; 0.2; 300; 0.144; 2400. NH3-N; 30; 0.0144; /; 30; 0.0144. 动植物油; 25; 0.012; 20; 20; 0.0096. 生产废水; 发黑槽、除油槽、清洗台、水喷淋装置; 发黑、除油、清洗工序及水喷淋装置; pH; 类比法; 6-9; /; 调节池、沉淀池; /; /; /; /; /; /. CODCr; 458.34; 0.044. SS; 317.71; 0.0305. 石油类; 20.84; 0.002. 总铜; 3.125; 0.0003. 硫化物; 3.125; 0.0003. 阴离子表面活性剂（LAS）; 6.25; 0.0006. 2.4措施可行性及影响分析 （1）污水处理可行性分析 1）生活污水 本项目营运期产生的生活污水经化粪池或隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳管至德清县威德水质净化有限公司作集中处理，根据2020年度的监督性监测结果，德清县威德水质净化有限公司尾水排放的各项水质指标能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 2）生产废水 本项目生产废水 由于生产废水排水具有间歇性，最大排放强度为1.5t/次，其废水排放量较小，企业已委托设计单位设计一座小型污水站对以上废水进行预处理，为留有余量，设计最大处理能力为2t/h。 废水处理工艺流程图如下： 滤液 调节池 一体化设备反应池 碱、PFS，PAM 一体化设备沉淀池 泵 污泥池 压滤机 污泥外运无害化处理 图4-1 自建污水站工艺流程图 （2）接管可行性分析 德清县威德水质净化有限公司成立于2007年，位于德清县雷甸镇新利村白云桥西，目前设计处理能力为2.0万m3/d，现其接纳的废水量约为1.3万t/d，还剩余约0.7万t/d的处理能力。污水处理采用“细格栅+沉砂池+调节池+水解池+初沉池+改良型A2/O生化处理+二沉池+深度处理”工艺，设计出水各项水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入德清运河西线。 本次评价收集浙江省生态环境厅上公布的德清县威德水质净化有限公司2020年度的监督性监测结果，具体见表4-16。 表4-16 德清县威德水质净化有限公司2020年手工监测结果汇总表 监测日期; 能够达到标准名称; 监测项目; 排放口浓度; 标准限值; 单位; 是否达标. 2020.2.13; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 石油类; 0.2; 1; mg/L; 是. 生化需氧量; 3.1; 10; 无量纲; 是. 悬浮物; 7; 10; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 稀释倍数; 是. 粪大肠菌群数; 230; 1000; 个/L; 是. 阴离子表面 活性剂; 0.057; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.2; 1; mg/L; 是. 2020.4.2; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 石油类; 0.30; 1; mg/L; 是. 生化需氧量; 4.3; 10; 无量纲; 是. 悬浮物; 6; 10; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 稀释倍数; 是. 粪大肠菌群数; 460; 1000; 个/L; 是. 阴离子表面 活性剂; 0.052; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.32; 1; mg/L; 是. 2020.7.2; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 石油类; 0.38; 1; mg/L; 是. 生化需氧量; 3.4; 10; 无量纲; 是. 悬浮物; 6; 10; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 稀释倍数; 是. 粪大肠菌群数; 940; 1000; 个/L; 是. 阴离子表面 活性剂; 0.056; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.39; 1; mg/L; 是. 注：表中数据来源于浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台 根据上述监测数据可知，德清县威德水质净化有限公司尾水排放的各项水质指标均能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目营运期排放的废水水量相对不大（排放量为1.6t/d，占余量的0.023%），污染物成分也比较简单，均为常规污染物，不会对其处理能力和处理效率产生影响，且所在区域污水管网已接通，因此所排废水完全可以纳入德清县威德水质净化有限公司集中处理，对德清运河西线水质不会产生明显影响。 3噪声 3.1噪声源强分析 项目主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声等，具体见表4-17。 表4-17 本项目营运期设备设施噪声源源强 序号; 声源 位置; 噪声源; 数量 （台）; 降噪前单机声功率级[dB(A)]; 降噪措施; 降噪后单机声功率级[dB(A)]; 持续时间（h）. 1; 车间1楼; 激光切割机; 1; 75; 吸声、减振、隔声等; 70; 2400. 2; 开槽机; 2; 75; 70. 3; 剪板机; 1; 70; 65. 4; 折弯机; 3; 70; 65. 5; 液压机; 2; 75; 70. 6; 开式可倾压力机; 2; 75; 70. 7; 开平机; 1; 72; 67. 8; 雕刻机; 1; 75; 70. 9; 氩弧焊机; 6; 72; 67. 10; 电焊机; 6; 75; 70. 11; 磨光机; 15; 80; 75. 12; 手枪转机; 10; 75; 70. 13; 拉丝机; 3; 75; 70. 14; 砂轮机; 2; 75; 70. 15; 压型机; 1; 70; 65. 16; 激光焊机; 1; 78; 73. 17; 风机; 3; 85; 80. 18; 空压机; 1; 85; 80. 19; 车间二楼; 油漆房; 1; 77; 72. 20; 烘房; 1; 77; 72. 21; 空压机; 1; 85; 80. 3.2噪声污染防治措施 （1）尽量选用低噪声设备。 （2）生产时关闭门窗。 （3）加强设备养护。 （4）加强生产现场管理，减少或降低人为噪声。 3.3厂界和环境保护目标达标情况分析 ### 3.3.1预测模式 主要采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1 和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 LP2=LP1−(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LPli(T)=10lg(Nj=1100.1LPlij) 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LPli(T)−(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lgs - 噪声在室外传播过程中的衰减计算公式 - LP(r)=LW+D−A - A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：LW—倍频带声功率级，dB； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的级的偏差程度；指向性校正等于点声源的指向性指数Dj加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ；对辐射到自由空间的全向点声源，DC=0dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； A—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 （3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式 - Leqg=10lg(1Titi100.1LAi 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （4）预测点的等效声级计算公式 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq—预测的等效声级，dB（A）； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 3.3.2预测方法 本次预测采用网格法进行预测，根据场地总平面布置中所确定的各个噪声源及其与厂界的相对位置，利用上述预测模式和确定的各设备的声级值，对厂界噪声级进行预测计算。 3.3.3预测结果 本项目正常运行工况厂区内各噪声衰减预测结果见表4-18。 表4-18 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 监测点位; 现状监测值（昼间）; 贡献值; 预测值（昼间）; 标准值; 达标情况. 东侧; /; 52.4; 52.4; 昼间：65; 达标. 南侧; /; 64.7; 64.7; 达标. 西侧; /; 52.4; 52.4; 达标. 北侧; /; 64.7; 64.7; 达标. 由预测结果可知，厂界昼间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边声环境影响不大，仍能满足相应功能区要求。 3.5监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目噪声监测方案如表4-19所示。 表4-19 项目噪声监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/季，昼间进行. 4固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要包括生活垃圾和生产固废。 4.1.1生活垃圾 本项目职工定员20人，生活垃圾的产生量按1.0kg/人·d，年工作日以300d计算，每年的生活垃圾量约为6t。收集后由当地环卫部门统一及时清运。 4.1.2生产固废 （1）金属边角料及金属屑 本项目营运期下料、冲孔、打磨等机械加工过程中对钢板、不锈钢板、铁板、铁管等进行工艺处理会产生一定量的金属废料和金属边角料，根据业主资料，金属废料和金属边角料的产生量约为1t/a，这些金属废料和金属边角料由企业进行集中收集后直接出售给废旧物资回收公司，不进行排放。 （2）废焊丝和焊渣 本项目营运期在焊接工艺中会产生一定量的废焊料和焊渣，根据业主资料，废焊料和焊渣的产生量约为0.03t/a，集中收集后出售给废旧物资回收公司，不进行排放。 （3）废过滤棉 本项目营运期油漆废气中的漆雾通过干式过滤装置进行吸附，该过程产生一定量废过滤棉。根据过滤棉的吸附效率和油漆废气中的漆雾量，可得废过滤棉产生量约为1.15t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，集中收集后委托资质单位处置，不进行排放。 （4）废活性炭 项目营运期对油漆废气经活性炭吸附装置进行吸附处理后再高空排放，会产生一定量的废活性炭。根据活性炭的吸附效率和油漆废气中的有机废气量，则本项目实施后废活性炭产生量约为0.88t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭），因此定点收集后委托资质单位集中处理。 （5）喷淋废液 本项目营运期油漆废气通过处理装置处理后排放，其中喷淋塔循环使用，平时只需添加损耗，根据业主提供的资料可知，每年进行一次喷淋废液更换，单次更换喷淋废液产生量约为2t/a，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，因此定点收集后委托资质单位集中处理。 （6）废机油 本项目营运期设备维修、保养过程会产生一定量废机油，根据业主提供的资料可知，其产生量约为0.5t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，通过集中收集后委托资质单位进行处置，不排放。 （7）废包装桶 本项目营运期水性工业漆、机油等原辅料使用完毕后会产生一定量废包装桶，通过相应桶装原料计算，其空桶每年的产生量约为70个，按照空桶质量平均5kg/个计，根据原辅材料用料及包装形式可知，其产生量约为0.35t/a。对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，通过集中收集后委托资质单位进行处置，不排放。 （8）污泥 发黑流水线的生产废水等经配套污水站处理后，会产生一定量的污泥，生产废水总产生量为96t/a，根据《国内外污水处理厂污泥产生、处理及处置分析》中分析数据，污泥产生量约为水量的1.5%,污泥含水率较高(98%)，经压滤系统压滤脱水(80%)的污泥量，则项目污水站污泥产生量约为0.3t/a。污水站污泥为危险废物，危废代码为HW17-336-064-17，应暂存至危废间并委托有资质的单位处置。 4.1.3食堂固废 本项目职工定员20人，泔水、废弃食物等食堂固废按每人每天产生0.2kg计，年生产天数300d，则每年食堂固废产生量1.2t，委托当地环卫部门清运，不排放。 |
| --- | --- |

4.2固废污染源强核算及环境管理要求 表4-20 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物代码; 产生量; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 形态; 生活固废; /; 6t/a; 生活垃圾; /; 1天; /; 委托当地环卫部门清运. 2; 金属边角料及金属屑; 下料、雕刻、开槽、冲孔、打磨等工序; 固态; 一般固废; /; 1t/a; 金属粉尘及金属边角料; /; 1天; /; 出售给废旧物资回收公司. 3; 废焊料和焊渣; 焊接工序; 固态; 一般固废; /; 0.03t/a; 废焊料和焊渣; /; 1天; /; 出售给废旧物资回收公司. 4; 废过滤棉; 有机废气处理装置; 固态; 危险固废; HW49 （900-041-49）; 1.15t/a; 废过滤棉; 过滤棉; 4个月; T/In; 委托有危险废物处理资质的单位进行处置. 5; 废活性炭; 有机废气处理装置; 固态; 危险固废; HW49 （900-039-49）; 0.88t/a; 废活性炭; 活性炭; 6个月; T; 委托有危险废物处理资质的单位进行处置. 6; 喷淋废液; 有机废气处理装置; 固态; 危险固废; HW49 （900-041-49）; 2t/a; 喷淋废液; 喷淋液; 1年; T/In; 委托有危险废物处理资质的单位进行处置. 7; 废机油; 设备维修、保养过程; 固态; 危险固废; HW08 （900-249-08）; 0.5t/a; 废机油; 机油; 6个月; T，I; 委托有危险废物处理资质的单位进行处置. 8; 废包装桶; 油漆等使用完; 固态; 危险固废; HW49 （900-041-49）; 0.35t/a; 废包装桶; /; 10天; T/In; 委托有危险废物处理资质的单位进行处置. 9; 污泥; 发黑线; 固态; 危险固废; HW17 （336-064-17）; 0.3t/a; 有机物、絮凝剂等; 铜; 1天; T/C; 委托有危险废物处理资质的单位进行处置. 10; 食堂固废; 职工就餐; 固态; 一般固废; /; 1.2t/a; 泔水、废弃食物等; /; 1天; /; 委托当地环卫部门清运.

|  | 本项目所在厂区将建立统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。堆放场所须按防雨淋、防渗漏等要求设置，危险废物存放容器必须加盖密闭，防止泄漏。各类废物由密闭容器收集后暂存在暂存场地内，不得露天放置。放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。具体防治措施如下所述。 4.2.1危险废物 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-21。 表4-21 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 暂存场所名称; 固体废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序; 位置; 占地面积; 存储方式; 存储能力; 储存 周期. 1; 危废仓库; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 有机废气处理装置; 厂区内2F西南侧; 36m2; 隔离储存、密封桶装; 1.15t; ＜1年. 2; 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 有机废气处理装置; 隔离储存、密封桶装; 0.88t; ＜1年. 3; 危废仓库; 喷淋废液; HW49; 900-041-49; 有机废气处理装置; 隔离储存、密封桶装; 2t; ＜1年. 4; 危废仓库; 废机油; HW08; 900-249-08; 设备维修、保养过程; 隔离储存、密封桶装; 0.5t; ＜1年. 5; 危废仓库; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 油漆等使用完; 隔离储存; 0.35t; ＜1年. 6; 危废仓库; 污泥; HW17; 336-064-17; 污水处理; 隔离储存、密封桶装; 0.3t/a; ＜1年. 本项目危险固废暂存点设置于厂区2F西南侧的单独房间内，面积为36m2，所有危险固废的收集和暂存都应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容执行，暂存点为环氧地坪漆地面，能做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）等相关要求。 4.3.2一般固废 在厂区内设置一般废物暂存场所，必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和国家环保部2013年第36号公告发布的修改单内容中有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。本项目一般废物暂存点设置于生产车间东北侧的单独区域，面积约15m2，暂存点为水泥地面，能做到防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等相关要求，各类一般废物定置分类存放。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废按资源化、无害化的方式进行处置。 综上所述，只要企业落实好各类固体废物，特别是危险固废的收集、贮存、运输、利用、处置等各环节污染防治措施及环境管理措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，加强管理，及时处置，则固体废物对环境的影响不大。 5地下水、土壤 本项目危废仓库、危化品仓库、污水站基础必须防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；涉及表面处理工艺的发黑槽和抗氧化槽、清洗槽均建有围堰，其他区域均进行水泥地面硬底化，对地下水、土壤环境影响较小。 6生态环境 本项目位于雷甸工业区，系利用现有工业用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7环境风险评价 本项目涉及的危险物质分布及影响途径见表4-22。 表4-22 建设项目环境风险物质及影响途径识别表 #### 序号; #### 危险单元; #### 风险源; #### 主要危险物质; #### 环境风险类型; #### 环境影响途径. #### 1; #### 原料仓库; #### 危化品存放区; #### 油漆、发黑剂、抗氧化剂; #### 泄漏、火灾; #### 地表径流、土壤渗透、扩散至大气. #### 2; #### 危险废物仓库; #### 危废暂存区; #### 废过滤棉、废活性炭、喷淋废液、废机油、污泥等; #### 泄漏; #### 地表径流、土壤渗透. #### 3; #### 生产车间; #### 表面处理工序; #### 发黑、抗氧化、清洗废液; #### 泄露; #### 地表径流、土壤渗透. #### 4; #### 生产车间; #### 废气处理装置; #### /; #### 装置故障、废气超标排放; #### 扩散至大气. 本项目涉及的危险物质主要是液化石油气、机油和废活性炭等危险废物，其临界量比值Q值计算见表4-23。 表4-23 建设项目危险物质Q值计算结果 序号; 原辅料名称; 物质名称; 最大存在量t; 临界量t; q/Q. 1; 液化石油气; 2.5; 10; 0.25. 2; 机油; 1.5; 10; 0.15. 3; 危险废物; 3; 50; 0.06. 4; 油漆; 树脂混合物; 1.08; 10; 0.108. 5; 发黑剂; 硫化钾; 0.043; 10; 0.0043. 6; 抗氧化剂; 苯并三氮唑; 0.05; 10; 0.005. 合计; 0.5773. 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，无需设置环境风险专项评价。可能存在化学品泄露和发生火灾以及末端处置过程中废气事故性排放所引起的风险，对当地大气环境、水环境、土壤环境造成影响。企业要从多方面积极采取防护措施，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，提升员工操作能力，把此类风险事故降到最低，使得项目风险水平维持在较低水平。 （1）泄漏事故风险防范措施 a）为保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。 b）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。总平面布置要根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防。 c）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。 d）车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。 （2）火灾事故风险防范措施 a）控制与消除火源 工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区；动火须按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 b）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。 （3）物料贮存风险防范措施 a）原料存放点阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。 b）原料仓科有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。在仓库门口张贴防火标示，并配有进出台账管理。 c）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程序，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。 d）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。 （4）废气事故排放的防范措施 为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定的事故性防范保护措施： a）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 b）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施风机等设备进行点检工作并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 （5）应急要求 制定风险事故应急预案的目的是为发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）及《浙江省突发环境污染事故应急预案编制导则（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等要求，企业应编制事故应急预案，完善相应的风险防范措施，及时更新，并在当地生态环境部门进行备案。 8环保投资 本项目环保投资估算155万元，约占其总投资的9.67%，环保投资估算具体见表4-24。 表4-24 环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资 估算; 备注. 1; 营运期; 废气; 移动式焊接烟气净化器; 5万元; 焊接烟气处理. 水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附; 22万元; 油漆废气、烘干废气处理. 管道、排气筒; 5万元; 天然气燃烧废气处理. 废水; 污水站; 15万元; 生产废水收集、处理. 噪声; 噪声防治; 5万元; 隔声门窗、减震垫、设备维护保养等. 固废; 一般固废暂存设施; 5万元; 一般固废暂存. 危险废物暂存设施; 5万元; 危废仓库. 合计; 62万元. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织排放 金属粉尘 | 颗粒物 | 比重较大，加强车间密闭，自然沉降。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的“新污染源、二级标准” |
|  | 无组织排放 焊接烟气 | 颗粒物 | 采用移动式焊接烟气净化器（生产车间）进行收集、净化处理，于车间内无组织排放。 |  |
|  | 有组织排放 油漆废气 | 颗粒物 | 在油漆房顶部及侧边安装吸风集气装置，废气经收集后通过1套“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”（生产车间）进行净化处理，烘干房顶部及侧边安装吸风集气装置，废气经收集后通过该“水洗塔+干式除雾器（过滤棉）+活性炭吸附”（生产车间）进行净化处理，尾气通过一根15m高的排气筒（DA001）高空排放。 | 厂界无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源，二级标准”限值要求，有组织排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1中的排放限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 有组织排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1中的特别排放限值要求，厂界无组织排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6中的排放限值要求，厂区内无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 有组织排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1中的排放限值要求，厂界无组织排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6中的排放限值要求 |
|  | 有组织排放 烘房燃气废气 | 颗粒物 | 通过管道收集后尾气直接经一根15m高排气筒（P1）排放。 | 达到《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）中的排放限值要求，对当地环境空气质量影响较小 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 有组织排放 食堂油烟废气 | 油烟 | 安装油烟净化装置进行处理后，于食堂屋顶高空排放。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准 |
| 地表水环境 | DW001排放口 生活污水 | CODCr、NH3-N、动植物油 | 生活污水经化粪池、隔油池预处理后，纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 声环境 | 机械噪声 | 噪声 | 尽量选用低噪声设备；生产时关闭门窗；加强设备养护；加强生产现场管理，减少或降低人为噪声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运处理。 | / |
|  | 生产固废 | 边角料及木屑 | 集中收集后回用于生产中。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和国家环保部2013年第36号公告 |
|  |  | 金属边角料及金属屑 | 集中收集后出售给废旧物资回收公司。 |  |
|  |  | 废焊料和焊渣 | 集中收集后出售给废旧物资回收公司。 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 委托资质单位进行处置。 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）和国家环保部2013年第36号公告 |
|  |  | 废活性炭 | 委托资质单位进行处置。 |  |
|  |  | 喷淋废液 | 委托资质单位进行处置。 |  |
|  |  | 废机油 | 委托资质单位进行处置。 |  |
|  |  | 废包装桶 | 委托资质单位进行处置。 |  |
|  |  | 污泥 | 委托资质单位进行处置。 |  |
|  | 食堂固废 | 泔水、废弃食物等 | 委托当地环卫部门清运处理。 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存间和生活污水处理站基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据现场踏勘，项目所在地已经是人工生态环境。由于项目营运期内产生的污染物量较小，基本与现有项目情况一致，项目营运期后产生的污染物得到控制和处理后，预计不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）泄漏事故风险防范措施 a）为保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。 b）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。总平面布置要根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防。 c）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。 d）车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。 e）当柴油桶等发生泄露时，根据泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏物质的特性，组织人员采取措施修补和堵塞裂口，制止进一步泄漏。若堵漏不成功，则迅速将包装容器内液体转移至空容器中。 （2）火灾事故风险防范措施 a）控制与消除火源 工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区；动火须按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 b）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。 （3）物料贮存风险防范措施 a）原料存放点阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。 b）原料仓科有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。在仓库门口张贴防火标示，并配有进出台账管理。 c）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程序，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。 d）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。 （4）废气事故排放的防范措施 为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定的事故性防范保护措施： a）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 b）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施风机等设备进行点检工作并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 （5）应急要求 制定风险事故应急预案的目的是为发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）及《浙江省突发环境污染事故应急预案编制导则（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等要求，企业应编制事故应急预案，完善相应的风险防范措施，及时更新，并在当地生态环境部门进行备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。 （2）根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号），要求严格落实企事业单位环境保护责任，对企业环境管理要求如下： 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中规定，根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。企业针对现有项目已于2020年5月申领登记管理级别的全国排污许可证。本项目实施后，按要求对现有排污许可证进行补充完善，且企业管理级别变更为简化管理。企业需在验收前落实排污许可申报与申领，并落实环境管理、自行监测、执行报告编制等相关工作。 a）落实按证排污责任。纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度、排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理水平和环境管理水平，自觉接受监督检查。 b）实行自行监测和定期报告。排污单位应当按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。实施排污许可重点管理的排污单位，应当按照排污许可证规定安装自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网。对未采用污染防治可行技术的，应当加强自行监测，评估污染防治技术达标可行性。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发生态环境部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。 （3）严格实行监测和坚决做到达标排放。定期监测，确保废水、废气稳定达标排放。 （4）健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 （5）建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理，定期参加专业技能培训。 |  |  |  |

# 六、结论

浙江潘腾装饰工程有限公司年产100件铜门、铜制品项目选址于德清县雷甸镇新利村（租用浙江蒙力减震器有限公司空闲厂房），项目建设符合“三线一单”要求，符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，选址合理。项目的实施符合国家和地方产业政策导向。建设单位应认真落实本报告所提出的各项污染防治措施，同时严格执行“三同时”制度，加强环境管理，确保各污染物达标排放。 综上所述，环评认为项目的建设从环保角度来说是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.000t/a | / | 0.000t/a | 0.000t/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.000t/a | / | 0.000t/a | 0.000t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.029t/a | / | 0.029t/a | 0.029t/a |
|  | VOCS | 0 | 0 | 0 | 0.031t/a | / | 0.031t/a | 0.031t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.024t/a | / | 0.024t/a | 0.024t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | / | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6t/a | / | 6t/a | 6t/a |
|  | 布料边角料 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0t/a |
|  | 金属边角料及金属屑 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
|  | 废焊料和 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | / | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  | 食堂固废 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | / | 1.2t/a | 1.2t/a |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 1.15t/a | / | 1.15/a | 1.15t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.88t/a | / | 0.88t/a | 0.88t/a |
|  | 喷淋废液 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | / | 2t/a | 2t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.35t/a | / | 0.35t/a | 0.35t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | / | 0.3t/a | 0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

| 主 管 单 位 （局、 公 司） 意 见 | 盖 章 2021 年 月 日 |
| --- | --- |
| 城 乡 规 划 部 门 意 见 | 盖 章 2021 年 月 日 |
| 建 设 项 目 所 在 地 政 府 和 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2021 年 月 日 |
| 其 它 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2021 年 月 日 |